Fiche Aménagement

|  | ECP_CUR_Renouv Commune de Curbans | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Curbans |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

La canalisation de la rue de Curnerie, située sur le haut de la commune, est ancienne et source d’eaux claires parasites météoriques EPCM.

Le système concerné est celui de la station d’épuration Curbans-Curnerie

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la dépose et la repose de la canalisation neuve d’un diamètre identique de Ø150 mm sur un linéaire de 346 m.

Le nombre de branchement est estimé à 12 sur la base du bâti identifié.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 12 526.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 6 263.00 € |
| Branchement |  |  | 12 | 1 500 € | F | 18 000.00 € |
| Dépose de canalisation | Rue de la Curnerie |  | 346 | 60 € | ml | 20 760.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue de la Curnerie | 150 | 346 | 250 € | ml | 86 500.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 144 049.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 14 404.90 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 21 607.35 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 180 061.25 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre à reprendre.

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour prendre en considération les contraintes associées.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phase opérationnelle.