Fiche Aménagement

|  | ECP_GAP_Rehab-Ecurie Commune de Gap | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne les canalisations localisées en en amont des déversoirs d’orage Ecurie.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur ces zones est :

- La réalisation d’une inspection télévisée (ITV)

- La réalisation d’un chemisage de la canalisation de Ø800 mm sur un linéaire de 675 m.

b

b

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Inspection ITV

- Chemisage sur la longueur des tronçons concernés.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 13 134.38 € |
| Amenée et repli du matériel |  |  | 1 | 1 800 € | F | 1 800.00 € |
| Inspection télévisée yc curage et report cartographique |  |  | 675 | 5.0 € | ml | 3 375.00 € |
| Réalisation de tests d'étanchéité - chemisage |  |  | 675 | 1.5 € | ml | 1 012.50 € |
| Chemisage |  | 800 | 675 | 380 € | ml | 256 500.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 275 821.88 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 27 582.19 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 41 373.28 € |
| TOTAL GAP_SDEU_2b |  |  |  |  |  | 344 777.34 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les conditions d’accès pour la réalisation des travaux seront définies en phase opérationnelle.

Par ailleurs, les investigations complémentaires permettront de détailler les opérations à réaliser au droit des ouvrages ponctuels : regards et branchements.