Fiche Aménagement

|  | ECP_GAP_Rehab-Heraud Secteur Paul Heraud Commune de Gap | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Localisation

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la canalisation localisée Secteur Paul Heraud.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la réalisation d’un chemisage de la canalisation :

- 30 m chemin de Valbonne en Ø250 mm

- 350 m chemin des hauts de Valbonne en Ø200 mm

- 390 m rue Charles Aurouze en Ø300 mm

- 150 m rue des Champsaurins et des Cheminots en Ø200 mm

- 170 m rues l’Ange Roubaud et des Cheminots en Ø200 mm

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Chemisage sur la longueur des tronçons concernés.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 12 963.50 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 6 481.75 € |
| Amenée et repli du matériel |  |  | 1 | 1 800 € | F | 1 800.00 € |
| Réalisation de tests d'étanchéité - chemisage |  |  | 1090 | 1.5 € | ml | 1 635.00 € |
| Chemisage |  | 200 | 670 | 110 € | ml | 73 700.00 € |
| Chemisage |  | 250 | 30 | 125 € | ml | 3 750.00 € |
| Chemisage |  | 300 | 390 | 125 € | ml | 48 750.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 149 080.25 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 14 908.03 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 22 362.04 € |
| TOTAL HER P1_REH1 |  |  |  |  |  | 186 350.31 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les conditions d’accès pour la réalisation des travaux seront définies en phase opérationnelle.

Par ailleurs, les investigations complémentaires permettront de détailler les opérations à réaliser au droit des ouvrages ponctuels : regards et branchements.