Fiche Aménagement

|  | ECP_GAP_Rehab-Rousine Secteur Rousine Commune de Gap | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Localisation

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la canalisation localisée Secteur Rousine, en amont du poste de refoulement Rousine, sur un linéaire total de 3 231 m.

- 401+874 m sur la zone Bleue en 200 mm

- 778 m sur la zone Rouge en 300 mm

PLAN DE LOCALISATION

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la réalisation d’un chemisage de la canalisation.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Chemisage sur la longueur des tronçons concernés.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 24 237.95 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 12 118.98 € |
| Amenée et repli du matériel |  |  | 1 | 1 800 € | F | 1 800.00 € |
| Réalisation de tests d'étanchéité - chemisage |  |  | 2053 | 1.5 € | ml | 3 079.50 € |
| Chemisage |  | 200 | 1275 | 110 € | ml | 140 250.00 € |
| Chemisage |  | 300 | 778 | 125 € | ml | 97 250.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 278 736.43 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 27 873.64 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 41 810.46 € |
| TOTAL ROU P1_REH1 |  |  |  |  |  | 348 420.53 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les conditions d’accès pour la réalisation des travaux seront définies en phase opérationnelle.

Par ailleurs, les investigations complémentaires permettront de détailler les opérations à réaliser au droit des ouvrages ponctuels : regards et branchements.