Fiche Aménagement

|  | ECP_SIG_Inv Commune de SIGOYER | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Sigoyer |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le Schéma Directeur a mis en évidence un manque de connaissance du réseau sur certains secteurs du service. Plusieurs aménagements sont proposés afin de compléter cette connaissance.

Une forte problématique d’Eaux Claires Parasites Permanentes est observée sur la commune de Sigoyer, au niveau du système de Sigoyer-les-Dômes. Des investigations complémentaires sont proposées afin de comprendre l’origine de ces eaux claires et de pouvoir proposer des solutions ciblées adaptées.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Sur cette zone il est proposé :

- La réalisation de campagnes nocturnes de mesures de débits en période de nappe haute ;

- La réalisation d’une inspection télévisée (ITV).

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

- Campagnes d’inspections nocturnes : 1 nuit

- Inspection ITV sur 500 ml (à adapter selon les résultats)

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 225.00 € |
| Inspection télévisée yc curage et report cartographique |  |  | 1000 | 5.0 € | ml | 2 500.00 € |
| Inspection nocturne |  |  | 1 | 2 000 € | Unité | 2 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 4 725.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 472.50 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 708.75 € |
| TOTAL SIG_INV |  |  |  |  |  | 5 906.25 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les résultats des campagnes nocturnes pourront justifier une révision du linéaire d’ITV.