Fiche Aménagement

|  | EP_GAP_MES-Cathedrale Secteur Cathédrale Commune de Gap | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la mise en séparatif du secteur Cathédrale.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la pose de collecteurs pluviaux sur la base d’un dimensionnement pour une période de retour T 20 ans :

- Pose de 1 630 m de canalisation pluvial séparés en 6 chaines différentes raccordées au pluvial existant :

  - Exutoire place Bonthoux :

    - 90 m de canalisation de Ø 300 mm rue des Remparts

  - Exutoire La Luye :

    - 70 m de canalisation de Ø 300 mm entre rue de la Gendarmerie et rue Etienne Moreaud

    - 50 m de canalisation de Ø 300 mm rue Dr Roubaud

    - 270 m de canalisation de Ø 300 mm rues Saint-Antoine et Saint-Arey

    - 260 m de canalisation de Ø 300 mm rues du Colonel Roux, du Séminaire, de l’Odéon, des Vieilles-Prisons, de la Cathédrale et du Connetable

    - 170 m de canalisation de Ø 400 mm rues du Colonel Roux, et rue de Saint-Arrey

    - 400 m de canalisation de Ø 400 mm rues du Pasteur, Bon Hôtel et des 3 Frères Dorches, à raccorder au pluvial existant rue du Centre

    - 130 m de canalisation de Ø 600 mm rue du Mazel, place aux Herbes et rue Dr Roubaud, récupérant les eaux du pluvial existant rue du Centre et des rues en amont,

    - 190 m de canalisation de Ø 300 mm rues du Colonel Roux, de la Terrasse, du Grenier d’Abondance et impasse du Museum

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le dimensionnement a été fait en prenant une période de retour de dimensionnement de 20 ans.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

Le chiffrage a été réalisé en supposant des canalisations implantées à faible profondeur (< 1.30m).

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 80 410.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 40 205.00 € |
| Branchement |  |  | 200 | 1 500 € | F | 300 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | rue des Remparts | 300 | 90 | 290 € | ml | 26 100.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Entre rue de la Gendarmerie et rue Etienne Moreaud | 300 | 70 | 290 € | ml | 20 300.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue Dr Roubaud | 300 | 50 | 290 € | ml | 14 500.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rues Saint-Antoine et Saint-Arey | 300 | 270 | 290 € | ml | 78 300.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rues Colonel Roux, du Séminaire, de l’Odéon, des Vieilles-Prisons, de la Cathédrale et du Connetable | 300 | 260 | 290 € | ml | 75 400.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rues Colonel Roux, et rue de Saint-Arrey | 400 | 170 | 320 € | ml | 54 400.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rues du Pasteur, Bon Hôtel et des 3 Frères Dorches | 400 | 400 | 320 € | ml | 128 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue du Mazel et place aux Herbes et rue Dr Roubaud | 600 | 130 | 400 € | ml | 52 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rues Colonel Roux, de la Terrasse, du Grenier d’Abondance et impasse du Museum | 300 | 190 | 290 € | ml | 55 100.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 924 715.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 92 471.50 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 138 707.25 € |
| TOTAL CAT P2_MES1 |  |  |  |  |  | 1 155 893.75 € |

Le nombre de branchement est donné à titre indicatif. Il devra être vérifié en phase opérationnelle (voir chapitre investigations complémentaires).

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre dans le cadre de la mise en séparatif.

Topographie et réseaux existants.

La pré analyse de l’implantation du réseau a été réalisée en supposant une profondeur faible (inférieur à 1.30 m). En phase opérationnelle, il sera nécessaire :

- de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux présents sous la voirie

- un levé topographique de la zone concernée par les travaux.

Il sera ainsi nécessaire de confirmer l’implantation des canalisations et affiner les pentes et profondeur.

Visite de terrain

Une visite de terrain permettra de confirmer la faisabilité de la pose du réseau eaux pluviales notamment vis-à-vis de l’accessibilité.

Etude des conditions de rejet

Les études complémentaires devront préciser les conditions de rejet au regard des exigences liées aux contraintes règlementaires d’une part et d’autre part pour éviter des phénomènes érosifs au niveau du milieu récepteur. En fonction notamment des attentes des services de l’Etat, il pourrait être demandé une limitation des débits de rejet et l’aménagement de solution de rétention non prévu à ce stade de l’étude.

Accessibilité, foncier et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.

D’autre part, la domanialité des zones d’intervention et les conditions d’intervention ou de modification du raccordement des parties privées le cas échéant devront être précisées en phase opérationnelle.

Habitats collectifs

La gestion des zones d’habitat collectif et la faisabilité des mises en séparatif seront vérifiés en phase opérationnelle.