Fiche Aménagement

|  | EP_GAP_MES-Chateauvieux – Secteur Chateauvieux Commune de Gap | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la mise en séparatif du secteur Chateauvieux.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la pose de collecteurs pluviaux sur la base d’un dimensionnement pour une période de retour T 20 ans :

- Pose de canalisations pluviales (Exutoires : La Luye et Cours d’eau naturel intermittent au Sud de la rue des Mésanges) :

  - 160 m de canalisation de Ø 300 mm impasse des Pinsons

  - 220 m de canalisation de Ø 300 mm rue des Fauvettes

  - 90 m de canalisation de Ø 400 mm chemin de Châteauvieux

  - 500 m de canalisation de Ø 400 mm rue des Hirondelles et chemin de Châteauvieux

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le dimensionnement a été fait en prenant une période de retour de dimensionnement de 20 ans.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

Le chiffrage a été réalisé en supposant des canalisations posées à faible profondeur (< 1.30 m).

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 44 060.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 22 030.00 € |
| Branchement |  |  | 100 | 1 500 € | F | 150 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue des Fauvettes | 300 | 160 | 290 € | ml | 46 400.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Chemin de Châteauvieux | 400 | 220 | 320 € | ml | 70 400.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue des Hirondelles et chemin de Chateauvieux | 400 | 90 | 320 € | ml | 28 800.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Impasse des Pinsons | 300 | 500 | 290 € | ml | 145 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 506 690.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 50 669.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 76 003.50 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 633 362.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour affiner les cotes fil d’eau du réseau pluvial.

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre dans le cadre de la mise en séparatif.

Topographie.

La pré analyse de l’implantation du réseau a été réalisée sur la base des données de pente moyenne. En phase opérationnelle, un levé topographique de la zone concernée par les travaux sera nécessaire pour confirmer ces informations.

Il sera ainsi nécessaire de confirmer l’implantation des canalisations et affiner les pentes et profondeur notamment lors de pentes fortes.

Visite de terrain

Une visite de terrain permettra de confirmer la faisabilité de la pose du réseau eaux pluviales dans les zones sous chemin et de préciser les conditions du rejet.

Etude des conditions de rejet

Les études complémentaires devront préciser les conditions de rejet au regard des exigences liées aux contraintes règlementaires d’une part et d’autre part pour éviter des phénomènes érosifs au niveau du milieu récepteur. En fonction notamment des attentes des services de l’Etat, il pourrait être demandé une limitation des débits de rejet et l’aménagement de solution de rétention non prévu à ce stade de l’étude.

Accessibilité, foncier et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.

D’autre part, la domanialité des zones d’intervention et les conditions d’intervention sur les voies privées ou de modification du raccordement des voies privées le cas échéant devront être précisées en phase opérationnelle.