Fiche Aménagement

|  | EP_GAP_Mes-Romette Commune de Gap | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la création de pluvial du secteur Romette.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la pose de collecteurs pluviaux sur la base d’un dimensionnement pour une période de retour T 20 ans :

- Pose de canalisations pluviales :

  - 150 m de canalisation de Ø 400 mm rue de Barry

  - 300 m de canalisation de Ø 300 mm rue de la Rollande

  - 300 m de canalisation de Ø 400 mm rues Villarobert et de la Porte Martel

  - 430 m de canalisation de Ø 400 mm route Col de Manse

  - 540 m de canalisation de Ø 500 mm chemin du Champ Fleuri (exutoire : Torrent de Buzon).

- Concernant la canalisation rue de la Rollande, une première approche sur le raccord avec le pluvial existant consiste à suivre le chemin de la canalisation d’eau usées en terrain privé.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le dimensionnement a été fait en prenant une période de retour de dimensionnement de 20 ans.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

Le chiffrage a été réalisé en supposant des canalisations implantées à faible profondeur (< 1.30m).

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 78 260.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 39 130.00 € |
| Branchement |  |  | 150 | 1 500 € | F | 225 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue de Barry | 400 | 150 | 320 € | ml | 48 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue de la Rollande | 300 | 300 | 290 € | ml | 87 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rues Villarobert et de la Porte Martel | 400 | 300 | 320 € | ml | 96 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Route Col de Manse | 400 | 430 | 320 € | ml | 137 600.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Chemin du Champ Fleuri | 500 | 540 | 350 € | ml | 189 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 899 990.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 89 999.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 134 998.50 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 124 987.50 € |

Le nombre de branchement est donné à titre indicatif. Il devra être vérifié en phase opérationnelle (voir chapitre investigations complémentaires).

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre dans le cadre de la mise en séparatif.

Topographie et réseaux existants.

La pré analyse de l’implantation du réseau a été réalisée en supposant une profondeur faible (inférieur à 1.30 m). En phase opérationnelle, il sera nécessaire :

- de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux présents sous la voirie

- un levé topographique de la zone concernée par les travaux.

Il sera ainsi nécessaire de confirmer l’implantation des canalisations et affiner les pentes et profondeur.

Visite de terrain

Une visite de terrain permettra de confirmer la faisabilité de la pose du réseau eaux pluviales notamment vis-à-vis de l’accessibilité.

Etude des conditions de rejet

Les études complémentaires devront préciser les conditions de rejet au regard des exigences liées aux contraintes règlementaires d’une part et d’autre part pour éviter des phénomènes érosifs au niveau du milieu récepteur. En fonction notamment des attentes des services de l’Etat, il pourrait être demandé une limitation des débits de rejet et l’aménagement de solution de rétention non prévu à ce stade de l’étude.

Les investigations complémentaires porteront également sur l’identification du point de rejet sur le réseau pluvial existant :

- Au sud de la rue de la Viere

- Au sud de la route de la Reyberte

Accessibilité, foncier et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.

D’autre part, la domanialité des zones d’intervention et les conditions d’intervention ou de modification du raccordement des parties privées le cas échéant devront être précisées en phase opérationnelle.

Pour la canalisation rue de la Rollande, une première approche sur le raccord avec le pluvial existant consiste à suivre le chemin de la canalisation d’eau usées en terrain privé.