Fiche Aménagement

|  | EP_GAP_MES_Jaures Secteur Jean Jaures Commune de Gap | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la mise en séparatif du secteur Jean Jaurès.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la pose de collecteurs pluviaux sur la base d’un dimensionnement pour une période de retour T 20 ans :

- Pose de canalisations pluviales (Exutoire : La Luye) :

  - 130 m de canalisation de Ø 300 mm rue Emile Rolland

  - 190 m de canalisation de Ø 300 mm rue Joseph Faure et du Serre de l’Aure

  - 150 m de canalisation de Ø 300 mm Cours Emile Zola

  - 160 m de canalisation de Ø 300 mm rue des Thermes

  - 90 m de canalisation de Ø 300 mm rue Paul Arène

  - 100 m de canalisation de Ø 400 mm rue de Villeneuve

  - 310 m de canalisation de Ø 400 mm rue de Villeneuve

  - 110 m de canalisation de Ø 400 mm Rue du Parc

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le dimensionnement a été fait en prenant une période de retour de dimensionnement de 20 ans.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

Le chiffrage a été réalisé en supposant des canalisations posées à faible profondeur.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 52 520.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 26 260.00 € |
| Branchement |  |  | 100 | 1 500 € | F | 150 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue des Thermes | 300 | 130 | 290 € | ml | 37 700.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue Emile Rolland | 300 | 190 | 290 € | ml | 55 100.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rues Joseph Faure et du Serre de l'Aure | 300 | 150 | 290 € | ml | 43 500.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Cours Emile Zola | 300 | 160 | 290 € | ml | 46 400.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue Paul Arène | 300 | 90 | 290 € | ml | 26 100.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue de Villeneuve | 400 | 100 | 320 € | ml | 32 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue de Villeneuve | 400 | 310 | 320 € | ml | 99 200.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue du Parc | 400 | 110 | 320 € |  | 35 200.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 603 980.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 60 398.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 90 597.00 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 754 975.00 € |

Le nombre de branchements est donné à titre indicatif (voir paragraphe investigations complémentaires).

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre dans le cadre de la mise en séparatif.

Topographie et réseaux existants.

La pré analyse de l’implantation du réseau a été réalisée en supposant une profondeur faible (inférieur à 1.30 m). En phase opérationnelle, il sera nécessaire :

- de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux présents sous la voirie

- un levé topographique de la zone concernée par les travaux.

Il sera ainsi nécessaire de confirmer l’implantation des canalisations et affiner les pentes et profondeur.

Visite de terrain

Une visite de terrain permettra de confirmer la faisabilité de la pose du réseau eaux pluviales notamment vis-à-vis de l’accessibilité.

Etude des conditions de rejet

Les études complémentaires devront préciser les conditions de rejet au regard des exigences liées aux contraintes règlementaires d’une part et d’autre part pour éviter des phénomènes érosifs au niveau du milieu récepteur. En fonction notamment des attentes des services de l’Etat, il pourrait être demandé une limitation des débits de rejet et l’aménagement de solution de rétention non prévu à ce stade de l’étude.

Accessibilité, foncier et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.

D’autre part, la domanialité des zones d’intervention et les conditions d’intervention ou de modification du raccordement des parties privées le cas échéant devront être précisées en phase opérationnelle.

Habitats collectifs

La gestion des zones d’habitat collectif et la faisabilité des mises en séparatif seront vérifiés en phase opérationnelle.