Fiche Aménagement

|  | EP_JAR_MES | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Jarjayes |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

La commune a fait l’objet de travaux de mise en séparatif par un ensemble de réseaux pluviaux raccordés à un collecteur longeant la route principale. Son exutoire final est le torrent de Rotrue (ou Rotruc), affluent de l'Avance. Ces réseaux sont incomplets dans la cartographie disponible.

Le projet concerne la mise en séparatif du Centre bourg de la commune, à l’occasion du renouvellement de la canalisation eaux usées ancienne existante.

Le système concerné est celui de la station d’épuration de Jarjaryes.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est pose de 2 canalisations neuves rue centrale, route du Col :

Eaux pluviales d’un diamètre de Ø300 mm sur un linéaire de 267 m.

Le nombre de grilles à reprendre est estimé à 6 (1 tous les 50 m).

Eaux usées d’un diamètre identique de Ø150 mm sur un linéaire voisin de 264 m

Le nombre de branchements à reprendre est estimé à 10 sur la base du bâti et du réseau identifié.

Le réseau pluvial rejoint un réseau existant à proximité de la fontaine du village

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 16 743.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 8 371.50 € |
| Branchement | Reprise de grilles de voirie |  | 6 | 1 500 € | F | 9 000.00 € |
| Branchement | Reprise de branchements EU |  | 10 | 1 500 € | F | 15 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Pluvial Rue centrale, route du Col | 300 | 267 | 290 € | ml | 77 430.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Eaux usées rue centrale, route du Col | 150 | 264 | 250 € | ml | 66 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 192 544.50 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 19 254.45 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 28 881.68 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 240 680.63 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements, des grilles et des cheneaux permettra de préciser le nombre à reprendre.

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour prendre en considération les contraintes associées.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phase opérationnelle.