Fiche Aménagement

|  | EP_NEF_Inv | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Neffes |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le Schéma Directeur a mis en évidence des apports d’Eaux Claires Parasites Météoriques en de nombreux points des réseaux, y compris dans des secteurs a priori en séparatif. Pour résoudre cette problématique, la Communauté D’Agglomération devra procéder à des campagnes de déconnexions, qui comprendront notamment la mise en conformité des branchements des particuliers, à leurs frais. Préalablement, il est nécessaire de quantifier et identifier les mauvais branchements, aux travers d’investigations spécifiques de type tests à la fumée et contrôles au colorant.

Une forte problématique d’Eaux Claires Parasites Météoriques est observée sur la commune de Neffes. Des investigations complémentaires sont proposées afin de comprendre l’origine de ces eaux claires et de pouvoir proposer des solutions ciblées adaptées.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Sur cette zone il est proposé :

La réalisation de tests à la fumée ;

La réalisation d’enquêtes de branchements.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

Tests à la fumée sur 500 ml

Enquêtes branchements – environ 50 (à adapter selon les résultats)

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 162.50 € |
| Test à la fumée |  |  | 500 | 1.5 € | ml | 750.00 € |
| Contrôle de branchements au colorant |  |  | 50 | 50.0 € | Unité | 2 500.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 3 412.50 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 341.25 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 511.88 € |
| TOTAL Nef_DEC_1 |  |  |  |  |  | 4 265.63 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les résultats des tests à la fumée pourront justifier une révision du nombre d’enquêtes de branchements.