Fiche Aménagement

|  | EP_SAU_MES | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | La Saulce |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

La commune a fait l’objet de travaux de mise en séparatif par un ensemble de réseaux pluviaux raccordés à un collecteur longeant la route principale. Son exutoire final est le torrent de Font-Chaude, affluent de la Durance. Ces réseaux ne figurent pas dans la cartographie disponible.

Le projet consiste à poursuive la mise en séparatif du Centre-Bourg, par le lotissement du Grand Pré et le Hameau des Charités, actuellement en unitaire. Le système concerné est celui de la station d’épuration de La Saulce.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est pose d’un réseau pluvial d’un diamètre de Ø300 mm sur un linéaire de 1216 m, suivant le réseau unitaire existant, lequel sera reconverti en eaux usées strictes. Le nombre de branchements à reprendre est estimé à 25 sur la base du bâti et du réseau identifié.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 39 014.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 19 507.00 € |
| Branchement | Reprise de grilles de voirie |  | 25 | 1 500 € | F | 37 500.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Pluvial Lotissement du Grand Pré + Hameau des Charités | 300 | 1216 | 290 € | ml | 352 640.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 448 661.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 44 866.10 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 67 299.15 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 560 826.25 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des grilles et des cheneaux permettra de préciser le nombre à reprendre.

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour prendre en considération les contraintes associées.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phase opérationnelle.