Fiche Aménagement

|  | EP_TAL_MES-Centre Commune de Tallard | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Tallard |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la création de pluvial du secteur centre-ville

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la pose de collecteurs pluviaux sur la base d’un dimensionnement pour une période de retour T 20 ans (exutoire : la Durance) :

- Pose de 70 m de canalisation pluvial de Ø 300 mm rue des Arcs qui récupère les eaux du réseau pluvial existant rue de la Chevallerie

- Pose de 20 m de canalisation pluvial de Ø 300 mm passage entre rue des Arcs et rue des Etapes

- Pose de 20 m de canalisation pluvial de Ø 300 mm place rue des Arcs

- Pose de 70 m de canalisation pluvial de Ø 300 mm rue de Mazel

- Pose de 30 m de canalisation pluvial de Ø 400 mm rue des Arcs

- Pose de 150 m de canalisation pluvial de Ø 300 mm rues des Etapes et Porte Molines nord

- Pose de 40 m de canalisation pluvial de Ø 400 mm rue Porte des Molines sud, qui récupère les eaux du réseau pluvial existant rue de la Chapelle

- Pose de 350 m de canalisation pluvial de Ø 600 mm rue Porte de Durance

IMPACT HYDRAULIQUE DE L’AMENAGEMENT

L’impact hydraulique de la mise en séparatif est analysé pour les pluies de projet entre T = 2 ans et T = 100 ans, par la modélisation d’un retrait des surfaces associées dans les modèles Canoe.

Le tableau suivant présente pour le point de débordement en amont de la station (réunion des 2 branches principales) et le point A2 les volumes débordés et déversés avant et après aménagement.

| Période de retour | Situation | Point débordement « Proche route de Tresbaudon » | Point A2 |
| --- | --- | --- | --- |
| T = 2 ans | Volumes déversés/débordés (m3) en situation actuelle | 0 | 608 |
|  | Volumes supprimés (m3) avec aménagement | 0 | 57 (-9%) |
| T = 5 ans | Volumes déversés/débordés (m3) en situation actuelle | 81 | 983 |
|  | Volumes supprimés (m3) avec aménagement | 32 (-40%) | 46 (-5%) |
| T = 10 ans | Volumes déversés/débordés (m3) en situation actuelle | 177 | 1 108 |
|  | Volumes supprimés (m3) avec aménagement | 53 (-30%) | 53 (-5%) |
| T = 20 ans | Volumes déversés/débordés (m3) en situation actuelle | 299 | 1 125 |
|  | Volumes supprimés (m3) avec aménagement | 70 (-23%) | 44 (-4%) |
| T = 30 ans | Volumes déversés/débordés (m3) en situation actuelle | 383 | 1 306 |
|  | Volumes supprimés (m3) avec aménagement | 87 (-23%) | 40 (-3%) |
| T = 50 ans | Volumes déversés/débordés (m3) en situation actuelle | 458 | 1 364 |
|  | Volumes supprimés (m3) avec aménagement | 90 (-20%) | 37 (-3%) |
| T = 100 ans | Volumes déversés/débordés (m3) en situation actuelle | 556 | 1 455 |
|  | Volumes supprimés (m3) avec aménagement | 106 (-19%) | 35 (-2%) |

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le dimensionnement a été fait en prenant une période de retour de dimensionnement de 20 ans.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

Le chiffrage a été réalisé en supposant des canalisations implantées à faible profondeur (< 1.30m).

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 48 310.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 24 155.00 € |
| Branchement |  |  | 150 | 1 500 € | F | 225 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | rue des Arcs | 300 | 70 | 290 € | ml | 20 300.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | passage entre rue des Arcs et rue des Etapes | 300 | 20 | 290 € | ml | 5 800.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | place rue des Arcs | 300 | 20 | 290 € | ml | 5 800.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | rue de Mazel | 300 | 70 | 290 € | ml | 20 300.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | rue des Arcs | 400 | 30 | 320 € | ml | 9 600.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | rues des Etapes et Porte Molines nord | 300 | 150 | 290 € | ml | 43 500.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Porte des Molines sud | 400 | 40 | 320 € | ml | 12 800.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | rue Porte de Durance | 600 | 350 | 400 € | ml | 140 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 555 565.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 55 556.50 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 83 334.75 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 694 456.25 € |

Le nombre de branchement est donné à titre indicatif. Il devra être vérifié en phase opérationnelle (voir chapitre investigations complémentaires).

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre dans le cadre de la mise en séparatif.

Topographie et réseaux existants.

La pré analyse de l’implantation du réseau a été réalisée en supposant une profondeur faible (inférieur à 1.30 m). En phase opérationnelle, il sera nécessaire :

- de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux présents sous la voirie

- un levé topographique de la zone concernée par les travaux.

Il sera ainsi nécessaire de confirmer l’implantation des canalisations et affiner les pentes et profondeur.

Visite de terrain

Une visite de terrain permettra de confirmer la faisabilité de la pose du réseau eaux pluviales notamment vis-à-vis de l’accessibilité.

Etude des conditions de rejet

Les études complémentaires devront préciser les conditions de rejet au regard des exigences liées aux contraintes règlementaires d’une part et d’autre part pour éviter des phénomènes érosifs au niveau du milieu récepteur. En fonction notamment des attentes des services de l’Etat, il pourrait être demandé une limitation des débits de rejet et l’aménagement de solution de rétention non prévu à ce stade de l’étude.

Accessibilité, foncier et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.

D’autre part, la domanialité des zones d’intervention et les conditions d’intervention ou de modification du raccordement des parties privées le cas échéant devront être précisées en phase opérationnelle.

Habitats collectifs

La gestion des zones d’habitat collectif et la faisabilité des mises en séparatif seront vérifiés en phase opérationnelle.