Fiche Aménagement

|  | EP_TAL_MES-Garenne Secteur La Garenne- Tallard | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Tallard |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la création de pluvial du secteur La Garenne.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la pose de collecteurs pluviaux sur la base d’un dimensionnement pour une période de retour T 20 ans :

- Pose de 370 m de canalisation pluvial de Ø 200 mm quartier La Garenne

IMPACT HYDRAULIQUE DE L’AMENAGEMENT

L’impact hydraulique de la mise en séparatif est analysé pour les pluies de projet entre T = 2 ans et T = 100 ans, par la modélisation d’un retrait des surfaces associées dans les modèles Canoe.

Le tableau suivant présente pour le collecteur en sortie du bassin versant concerné, les débits avant et après aménagement. La diminution de ce débit n’impacte pas les déversements en A2 ou les débordements en amont de la station d’épuration.

| Période de retour | Situation | Débit en sortie du bassin de collecte (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| T = 2 ans | Débit en sortie du BV (m3/s) en situation actuelle | 0.0007 |
|  | Débit en sortie du BV (m3/s) avec aménagement | 0.0005 (-29%) |
| T = 5 ans | Débit en sortie du BV (m3/s) en situation actuelle | 0.0010 |
|  | Débit en sortie du BV (m3/s) avec aménagement | 0.0008 (-20%) |
| T = 10 ans | Débit en sortie du BV (m3/s) en situation actuelle | 0.0012 |
|  | Débit en sortie du BV (m3/s) avec aménagement | 0.0009 (-25%) |
| T = 20 ans | Débit en sortie du BV (m3/s) en situation actuelle | 0.0014 |
|  | Débit en sortie du BV (m3/s) avec aménagement | 0.0011 (-21%) |
| T = 30 ans | Débit en sortie du BV (m3/s) en situation actuelle | 0.0015 |
|  | Débit en sortie du BV (m3/s) avec aménagement | 0.0012 (-20%) |
| T = 50 ans | Débit en sortie du BV (m3/s) en situation actuelle | 0.0017 |
|  | Débit en sortie du BV (m3/s) avec aménagement | 0.0014 (-18%) |
| T = 100 ans | Débit en sortie du BV (m3/s) en situation actuelle | 0.0020 |
|  | Débit en sortie du BV (m3/s) avec aménagement | 0.0016 (-20%) |

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le dimensionnement a été fait en prenant une période de retour de dimensionnement de 20 ans.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 12 230.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 6 115.00 € |
| Branchement |  |  | 10 | 1 500 € | F | 15 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Chemin du bourdonnet | 300 | 140 | 290 € | ml | 40 600.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | La Garenne | 300 | 230 | 290 € | ml | 66 700.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 140 645.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 14 064.50 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 21 096.75 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 175 806.25 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour affiner les cotes fil d’eau du réseau pluvial.

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre dans le cadre de la mise en séparatif.

Topographie.

La pré analyse de l’implantation du réseau a été réalisée sur la base des données de pente moyenne. En phase opérationnelle, un levé topographique de la zone concernée par les travaux sera nécessaire pour confirmer ces informations.

Il sera ainsi nécessaire de confirmer l’implantation des canalisations et affiner les pentes et profondeur notamment lors de pentes fortes.

Visite de terrain

Une visite de terrain permettra de confirmer la faisabilité de la pose du réseau eaux pluviales dans les zones sous chemin et de préciser les conditions du rejet.

Etude des conditions de rejet

Les études complémentaires devront préciser les conditions de rejet au regard des exigences liées aux contraintes règlementaires d’une part et d’autre part pour éviter des phénomènes érosifs au niveau du milieu récepteur. En fonction notamment des attentes des services de l’Etat, il pourrait être demandé une limitation des débits de rejet et l’aménagement de solution de rétention non prévu à ce stade de l’étude.

Accessibilité, foncier et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.

D’autre part, la domanialité des zones d’intervention et les conditions d’intervention sur les voies privées ou de modification du raccordement des voies privées le cas échéant devront être précisées en phase opérationnelle.