Fiche Aménagement

|  | OUV_CLA_STEP Commune de Claret | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Claret |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la Station de traitement (STEP) de Claret Les Roches.

En situation actuelle, la station de traitement de Claret les Roches nécessiterait :

Le remplacement de la chasse du lit bactérien

La mise en place d’un clarificateur en sortie du lit bactérien pour améliorer la qualité du rejet

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Compte tenu de l’ancienneté de la station, mise en service en 1985, la CAGTD envisage son renouvellement par une filière de type Filtre Planté de Roseaux FPR.

Les charges futures sont estimées à 39 EH.

La station sera dimensionnée pour une capacité de 50 EH.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

On suppose une parcelle d’espace suffisant en lieu et place du lit bactérien actuel.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 7 500.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 3 750.00 € |
| Dimensionnement d'une station de moins de 1000 EH |  |  | 50 | 1 500 € | EH | 75 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 86 250.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 8 625.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 12 937.50 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 107 812.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite de terrain

Une visite de terrain de la station devra être réalisée.