Fiche Aménagement

|  | OUV_GAP_EtudeDO Impact milieu | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne l’étude du reprofilage des déversoirs d’orage provoquant le déclassement en mauvais état des cours d’eau suivants :

La Luye,

Le Riotord

Le Rousine,

Le Torrent de Bonne

L’absence de donnée concernant les cours d’eau de la CAGTD n’a pas permis de caractériser précisément cet impact.

La Luye est le plus impacté par les systèmes d’assainissement de la CAGTD comme l’indique le diagramme suivant. L’impact sur Le Riotord, Le Rousine et Le Torrent de Bonne affecte indirectement la Luye en tant qu’affluent.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Afin de limiter l’impact du système d’assainissement sur le milieu récepteur de La Luye, il est proposé d’étudier le reprofilage des déversoirs d’orage, dans le cadre d’une étude hydraulique complète qui comprendra des mesures sur le milieu naturel, le suivi des déversements et l’étude précise des ouvrages concernés.

Le torrent de Bonne n’est pas concerné, car il ne subit qu’un impact ponctuel.

2 cas particuliers sont abordés dans des fiches spécifiques :

Le déversoir Théâtre, dont la surveillance est défaillante, 	 fiche Gap_RFC, Gap_RFC2.

Le déversoir Abattoirs, à restructurer	fiche GAP_SDEU4.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Réalisation d’une étude complète, incluant une campagne de mesures pour mesurer l’impact précis du système d’assainissement sur La Luye:

Il s’agit d’une campagne de mesures d’une durée de 2 mois ciblant le temps de pluie.

En réseau : 2 points en complément des mesures existantes – Tokoro, Pompidou

En milieu récepteur :

  - La Luye : 4 points : référence amont, aval DO Ecurie, Aval STEP, aval PR Abattoirs

  - Le Riotord, Le Rousine : 2 points : référence amont, et aval ouvrage impactant.

Les 4 points sur la Luye pourront correspondre aux stations de mesure existantes dénommées La Luye à Gap 1, 2, 4 et La Luye à Jarjayes. Les points seront équipés de sondes de mesures qualitatives en continu pour caractériser l’impact du milieu naturel (Température, conductivité, oxygène dissous, azote). En effet, la réalisation de bilan de pollution complet ponctuels par temps de crue lors des déversements apparaît trop délicate et incertaine.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude hydraulique complémentaire |  | 1 | 30 000€ | F | 30 000.00 € |
| Campagne de mesures | 2 réseau + 8 milieu naturel | 20 | 850 € | pt/mois | 17 000.00 € |
| Sonde de mesure de qualité multi paramètres | 4 points Luye, 2 points Rousine, 2 points Riotord | 16 | 500 € | pt/mois | 8 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 55 000.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  | 10% |  | 5 500.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 8 250.00 € |
| TOTAL |  |  |  |  | 68 750.00 € |

CONTRAINTES

La mesure hydraulique, et la réalisation de bilans de pollutions pendant les déversements est toujours délicate. Elle exige une réactivité et un contrôle régulier par le métrologue.