Fiche Aménagement

|  | OUV_TAL_Fonct-STEP STEP de TALLARD Amélioration de l’existant | Priorité proposée | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Tallard |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne l’amélioration de la Station de traitement (STEP) de Tallard.

Le paragraphe ci-dessous rappelle les problématiques identifiées suite à la visite de l’installation réalisée pendant la phase 1. Parmi les problématiques identifiées, certaines actions font l’objet de fiche aménagement spécifique ou d’études réalisées en dehors du cadre du schéma directeur.

Ainsi, les axes d’interventions prioritaires sont les suivants :

Travail sur les effluents arrivant à la station d’épuration – voir fiches aménagement dédiées

Réduction des eaux claires parasites ;

Enquête auprès des industriels et mise en place de conventions de déversements pour limiter les rejets d’effluents chargés en soufre ;

Estimation du gisement de boues produit par la station d’épuration et étude de la faisabilité du traitement des boues de la station d’épuration de Tallard à la station d’épuration de Gap  Cette action fait l’objet d’une mission de programmation de modernisation de la filière de traitement des boues engagée en 2021.

Installation d’un poste client au pôle technique d’exploitation des Gandières pour permettre un contrôle visuel des ouvrages à distance et organiser les journées de travail.

Reprises ponctuelles des fuites dans le génie civil.

En synthèse, les aménagements retenus dans le cadre de cette fiche concernent :

Installation d’un poste client de supervision au pôle technique d’exploitation des Gandières pour permettre un contrôle visuel des ouvrages à distance et organiser les journées de travail ;

Reprises ponctuelles des fuites dans le génie civil.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la station de traitement de Tallard est le suivant :

Installation d’un poste client de supervision au pôle technique d’exploitation des Gandières pour permettre un contrôle visuel des ouvrages à distance et organiser les journées de travail :

Ordinateur fixe ;

Licence logiciel de supervision (TOPKAPI, PCVue ou équivalent selon logiciel utilisé par la communauté d’agglomération) ;

Programmation des liens fonctionnels entre le poste de Gap et le poste des Gandières (gestion des priorisations).

Reprise du génie civil :

Vidange partielle de l’ouvrage pour abaisser le niveau d’eau et accéder aux conduites non étanches

Technique de reprise de l’étanchéité à définir suite constat visuel.

La station d’épuration est déjà équipée d’un SOFREL et d’une carte SIM permettant transmettant les données relevées à la station d’épuration au poste de supervision situé à la station d’épuration de Gap. Le SOFREL devra être paramétré pour transmettre les données au poste d’exploitation des Gandières.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas d’hypothèse d’évolution des coûts sur les années à venir ni l’impact sur l’exploitation des ouvrages comme la nécessité de vidanger des bassins le cas échéant.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  | 10% |  | 1 500.00 € |
| Installation de chantier |  |  | 5% |  | 750.00 € |
| Installation d’un poste client de supervision |  | 1 | 10 000 € | F | 10 000.00 € |
| Reprise génie civil | Aménagements de dégazeurs | 1 | 5 000 € | F | 5 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 17 250.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  | 10% |  | 1 725.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 2 587.50 € |
| TOTAL STEP_TAL_Fonct |  |  |  |  | 21 562.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les données complémentaires suivantes sont à transmettre :

Logiciel de supervision utilisé actuellement ;

Fonctionnalités présentes à la supervision de la station d’épuration de Gap et fonctionnalité recherchée pour la supervision des Gandières ;

Nombre de variables et vues ;

Contrat de licence ;

Spécification de l’exploitant.