Fiche Aménagement

|  | RES_CLA_Renouv-Bourg Commune de Claret | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Claret |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

La canalisation traversant le Centre bourg, située sur le haut de la commune, est ancienne et pose des difficultés de sécurité d’exploitation, causées par des regards en moellons fermés par de lourdes dalles de béton.

Le système concerné est celui de la station d’épuration Claret-Village

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la dépose et la repose de la canalisation neuve d’un diamètre identique de Ø150 mm sur un linéaire de 224 m.

Le nombre de branchements et de réseau raccordé est estimé à 24 sur la base du bâti et du réseau identifié.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 10 544.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 5 272.00 € |
| Branchement |  |  | 24 | 1 500 € | F | 36 000.00 € |
| Dépose de canalisation | Rue de la Curnerie |  | 224 | 60 € | ml | 13 440.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue de la Curnerie | 150 | 346 | 250 € | ml | 56 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 121 256.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 12 125.60 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 18 188.40 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 151 570.00 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre à reprendre.

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour prendre en considération les contraintes associées.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phase opérationnelle.