Fiche Aménagement

|  | RES_GAP_ANC-Farreaux ANC AC | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

A la suite de la pose du collecteur jusqu’au col Bayard, un certain nombre de hameau initialement en assainissement non collectif ANC ont été raccordés à ce réseau collectif.

Il manque encore les travaux de raccordement pour le hameau des Farreaux, objet de la présente fiche.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé est une extension du réseau existant en diamètre Ø150 mm sur un linéaire total de 643 m, en 2 branches. On estime le nombre de branchements à 13 sur la base du bâti existant.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 18 025.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 1 150.00 € |
| Branchement |  |  | 13 | 1 500 € | F | 3 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Chemin des Farreaux | 200 | 321 | 250 € | ml | 80 250.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Tracé par l'arrière | 200 | 322 | 250 € | ml | 80 500.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 207 287.50 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 20 728.75 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 31 093.13 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 259 109.38 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre à reprendre.

Réseaux existants

En phase opérationnelle, il sera nécessaire de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux secs présents sous la voirie pour prendre en considération les contraintes associées.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phase opérationnelle.