Fiche Aménagement

|  | RES_TAL_Ext-Urba Tallard | Priorité proposée | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Tallard |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le PLU comporte plusieurs zones à urbaniser AU, dont 3 ne sont actuellement pas desservies :

Les Lauzes Basses, Au nord de la ZA Aéropôle ;

Avenue de Provence, au Sud du Collège Marie Marvingt.

La route des Boulangeons et le chemin de Serre-Lapin, à raccorder au PR Cité EDF, à l’Est

Le système concerné est celui de la station d’épuration de Tallard.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé est une extension du réseau existant en diamètre Ø200 mm sur un linéaire total de 744 m, en 3 branches indépendantes. On estime un nombre de 22 branchements.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 29 775.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 14 887.50 € |
| Branchement |  |  | 22 | 1 500 € | U | 33 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Les Lauzes Basses | 200 | 260 | 250 € | ml | 65 000.00 € |
|  | Amont PR Cité EDF - route des Boulangeons, chemin de Serre-Lapin | 200 | 488 | 250 € | ml | 122 000.00 € |
|  | Avenue de Provence, Sud Collège Marie Marvingt | 200 | 311 | 250 € | ml | 77 750.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 342 412.50 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 34 241.25 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 51 361.88 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 428 015.63 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Réseaux futurs

Une étude prospective des besoins des abonnés futurs est nécessaire afin de vérifier le dimensionnement du réseau futur et du nombre de branchements.

Réseaux existants

L’adéquation de la capacité du réseau existant principal et de la station d’épuration devra être également vérifiée ; ainsi que celles des postes de refoulement concernés :

PR Cité EDF : pour la route des Boulangeons ;

PR Aérodrôme et PR Alat, pour les Lauzes Basses

PR Alat, pour le Sud du Collège Marie Marvingt.

Accessibilité et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations, et/ou du réseau hydrographique, devront être examinées en phase opérationnelle.