Fiche Aménagement

|  | RES_TAL_Renfo Secteur Nord Ouest | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Tallard |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le Schéma Directeur a mis en évidence des secteurs sujets aux débordements pour les pluies exceptionnelles. Sur certains tronçons il est nécessaire de redimensionner les canalisations pour permettre le passage d’une pluie d’occurrence vicennale sans débordement.

C’est notamment le cas en amont de la canalisation du secteur Nord Ouest de Tallard, vers chemin de la Haute Vendée.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Afin de limiter les déversements pour T = 20 ans, il faut remplacer le collecteur actuellement en 200 et 250 mm par un DN 300 mm. Ce redimensionnement permet de supprimer les débordements en réseau, au niveau de la jonction avec la D942 mais déporte une partie des débordements au niveau de la réunion des deux branches en amont du collecteur de transfert vers la STEP.

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Renforcement de la canalisation existante en DN 300 mm.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 9 300.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 4 650.00 € |
| Branchement |  |  | 20 | 1 500 € | F | 30 000.00 € |
| Dépose de canalisation | Dépose de canalisation |  | 180 | 60 € | ml | 10 800.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Pose | 300 | 180 | 290 € | ml | 52 200.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 106 950.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 10 695.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 16 042.50 € |
| TOTAL Tal_RFC2 |  |  |  |  |  | 133 687.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Cet aménagement est inscrit en priorité 2 car l’amélioration de la connaissance du réseau et les travaux prévus en priorité 1 pourrait permettre d’affiner le redimensionnement du tronçon.

Réseaux existants

Le réseau actuel est en partie implanté en partie privative. Un nouveau tracé pourra être étudié à l’occasion de ce renforcement.

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre.

Topographie.

En phase opérationnelle, un levé topographique de la zone concernée par les travaux sera nécessaire.