Fiche Aménagement

|  | SER_CAGTD_TOPO Gestion patrimoniale : Levé topographique des regards du réseau | Priorité proposée | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Agglomération | Ensemble du service |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le Schéma Directeur a mis en évidence un manque de connaissance du réseau :

Les canalisations de certains secteurs ne figurent pas dans la base cartographique (exemple secteur du PR Arizona, à Tallard) ;

La topographie du réseau est très mal connue sur l’ensemble du réseau : les cotes et profondeurs de regards et des fils d’eau des canalisations raccordées ne sont pratiquement pas renseignées.

Par ailleurs, le schéma directeur d’assainissement a révélé les difficultés d’accès au réseau (nombreux regards introuvables, bloqués ou recouverts).

Sur les 8700 regards environ répertoriés, 331 regards en plus de ceux associés aux STEP ont été contrôlés et mesurés (soit 4% environ), dont 234 avec fiche regard. 59 regards ont été ajoutés à la couche cartographique.

Ce travail a conduit à la modification de la couche des canalisations à hauteur de 16.7 km, soit 3.6% du linéaire total.

Ce défaut de renseignement concerne également les ouvrages (déversoirs, stations de relèvement et d’épuration). La base de données cartographique a été amendée par :

Les 17 STEP de l’agglomération

10 postes de relèvement, pour un total de 30 – dont 4 PR d’entrée de STEP.

40 déversoirs d’orage, pour un total de 57 :

14 trop-pleins de postes de relèvement

18 déversoirs de station d’épuration

8 déversoirs actifs en réseau supplémentaires identifiés lors des contrôles de regards.

Ainsi en phase 3 le calcul de pente des réseaux d’assainissement modélisés est approximatif et repose sur l’application de la cote MNT aux regards tampons est l’estimation de la cote radier fondée sur une profondeur moyenne par défaut.

La prestation répond à 2 objectifs principaux :

L’amélioration des conditions d’exploitation et d’expertises des systèmes d’assainissement ;

Le respect de la réglementation imposant le repérage de « classe A » (précision inférieure à 0.4 m) des réseaux non-sensibles dans le cadre du décret relatif au guichet unique :

Avant le 1er janvier 2026 pour les unités urbaines

Avant le 1er janvier 2032 en dehors des unités urbaines.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Il est proposé de procéder à des levés topographiques sur l’ensemble des regards du service, reprenant la localisation du regard (x,y), l’altimétrie du tampon (z), la cote radier (profondeur du regard) et les cotes fil d’eau des canalisations raccordées au regard. Ce travail de terrain implique un report cartographique de ces mesures sur les regards (cotes TN et radier) et les conduites (cotes amont et aval).

Les unités urbaines prioritaires sont définies par une zone de bâti continue (moins de 200 m entre deux constructions) d’au moins 2 000 habitants. Ce sont ici les communes de Gap et Tallard – selon les données INSEE de 2020 (publiées le 11/05/2023). Le nombre total de regards des unités urbaines indiqué dans le tableau suivant, sur la base de la cartographie actuelle.

Avec une hypothèse de 15% de regards non-répertoriés, ce nombre s’établit à 15 500 regard, dont

10 800 en unité urbaine ;

4 700 hors unité urbaine.

| Commune | Regards EU/UN | Regards EP | Total SIG | Total réel +15% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gap | 4 476 | 3 034 | 7 510 | 8 700 |
| Tallard | 894 | 923 | 1 817 | 2 100 |
| Total unités urbaines | 5 370 | 3 957 | 9 327 | 10 800 |
| Taux | 62% | 83% | 69% |  |
| Total CAGTD | 8 700 | 4 768 | 13 468 | 15 500 |

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Il conviendrait de réaliser ces levés

Sur les unités urbaines, en priorité 1 : 10 800regards

A terme (2032) sur l’intégralité du réseau : 4 700 regards

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation de chantier |  |  | 5% |  | 77 500.00 € |
| Levé topographique d'un regard - TN, radier et fils d'eau | Unités urbaines Gap & Tallard (P1 - 2026) | 10 800 | 100.0 € | Unité | 1 080 000.00 € |
|  | Hors unité urbaine (P2 - 2032) | 4 700 | 100.0 € | Unité | 470 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 1 627 500.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 244 125.00 € |
| TOTAL |  |  |  |  | 1 871 625.00 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Le chiffrage est limité au levé topographique (nécessitant l’ouverture des regards) et report cartographique. Il ne prévoit pas le temps passé au repérage préalable des regards et les travaux de mise à niveau descellement des tampons (inclus dans les divers & imprévus).