SOMMAIRE

1.	Préambule	5

2.	Les stations de mesure	6

3.	Le programme d’investigations	7

4.	Les données du programme 2002	10

4.1	Le traitement des données	10

4.2	Le SEQ-Eau	10

5.	Les résultats	11

5.1	L’hydrologie	12

5.2	La qualité physico-chimique des eaux	14

5.2.1	Les campagnes de prélèvements	14

5.2.2	La qualité physico-chimique	14

5.2.3	Conclusions	27

5.2.4	Bilan de la qualité des eaux	29

5.3	La qualité hydrobiologique	29

5.3.1	les Indices Biologiques Globaux Normalisés	30

5.3.2	Conclusions	37

6.	Bilan général	38

# Préambule

Le Conseil Général de la Haute-Savoie, dans le cadre de sa politique environnementale, a souhaité mettre en place un programme de suivi de la qualité des cours d’eau sur l’ensemble du département. Ce programme est complémentaire aux réseaux existants c’est-à-dire :

- au Réseau National de Bassin (RNB) dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Direction Régionale de l’Environnement. Les points suivis dans le cadre de ce réseau sont échantillonnés tous les ans avec des fréquence variables pouvant aller de 6 à 12 fois par an,

- au Réseau Complémentaire de Bassin (RCB) dont les points sont suivis tous les deux ans avec une fréquence de quatre prélèvements par an.

L’objectif du programme départemental est d’assurer chaque année un bilan de bassin, pouvant recouper plusieurs bassins versants de cours d’eau, de façon à couvrir dans un délai de cinq ans l’ensemble des bassins versants du département. L’acquisition de ces données sur la qualité des cours d’eau dans le cadre de ce programme, parallèlement à ceux du RNB et du RCB, permettra :

- de décider du choix des priorités à faire dans le cadre des programmations annuelles notamment en matière d’assainissement,

- d’évaluer les effets des investissements financés sur la qualité des milieux,

- d’élaborer un « état des lieux » dans l’objectif de la Directive Cadre Européenne (DCE).

Ce programme départemental, défini en concertation avec l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et la Direction Régionale de l’Environnement, pour l’année 2002 concerne deux bassins versants, ceux du Fier et des Usses.

Le présent dossier est relatif à l’étude du bassin versant des Usses.

# Les stations de mesure

Le bassin versant étudié porte sur les Usses et ses principaux affluents et sous affluents sur lesquels ont été réparties 26 stations de mesures. Ces dernières ont été positionnées de façon :

- à encadrer les principaux points de rejet connus sur le cours d’eau principal et les principaux affluents : Petites Usses et Fornant,

- à évaluer les apports des affluents en disposant un point en fermeture du bassin versant concerné.

Le tableau ci-après détaille pour les 26 stations de mesures retenues, leur localisation et leur justification.

Le document cartographique ci-après précise la localisation de ces stations de mesure. Le point de mesure U10 sur les Usses correspond à un point suivi dans le cadre du Réseau Complémentaire de Bassin (RCB) et dont l’échantillonnage (4 campagnes) est prévu sur 2002.

# Le programme d’investigations

Le programme se décompose en différents types d’investigations répartis sur l’année :

- Physico-chimie : les 26 stations de prélèvements ont fait l’objet de deux campagnes de prélèvements au cours des quelles ont été analysés les paramètres suivants :

- in situ : température de l’eau, oxygène dissous, saturation en oxygène, conductivité, pH,

- laboratoire agréé : matières en suspension, carbone organique dissous, demande biochimique en oxygène, ammonium, nitrites, nitrates, azote kjeldahl, orthophosphates,

- Minéralisation : la détermination de la concentration en Calcium et Magnésium a été réalisée lors de la campagne estivale sur 16 stations,

- Hydrométrie : un jaugeage systématique au micro moulinet a été réalisé lors de chaque prélèvement,

- Bactériologie : lors de la campagne estivale ont été réalisés des prélèvements bactériologiques sur 2 stations (U6, U9) relatives à des secteurs potentiellement concernés par un usage de loisirs aquatiques,

- Métaux sur bryophytes : 2 stations (PU3, U8) ont fait l’objet de prélèvements de mousses autochtones sur lesquels ont été analysés le zinc (Zn), le cadmium (Cd), le chrome total (Cr), le plomb (Pb), le mercure (Hg), l’arsenic (As), le nickel (Ni) et le cuivre (Cu),

- Hydrobiologie : toutes les stations ont fait l’objet, en période d’étiage, de prélèvements de faune benthique pour la détermination de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN).

Le détail du programme 2002 réalisé est présenté dans le tableau ci-après. Le choix des périodes de prélèvements répond à deux objectifs :

- mise en évidence de la qualité des milieux en période de contraintes maximales (étiage et charges polluantes des rejets),

- mise en évidence de l’influence des apports agricoles puisque le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerrannée-Corse fait état d’une pollution diffuse à cet égard.

Ce document permet de constater que seuls trois, des 26 points de mesure du bassin versant, disposent d’un numéro national. Cela signifie que seulement deux des points concernés, en dehors de la station du RCB, ont déjà été l’objet d’investigations et qu’ils ont été répertoriés par l’Agence de l’Eau.

Carte stations

L’ensemble des prélèvements et des mesures de terrain (y compris IBGN) a été réalisé par :

S.A. Gestion de l’Environnement : 12, avenue du Pré de Challes

74 140 Annecy-le-Vieux

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques ont été effectuées par :

Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon : 321, avenue Jean Jaurès

69 362 Lyon (ayant fourni le flaconnage adapté)

La détermination des métaux sur bryophytes a été réalisée par :

Laboratoire Départemental d’Analyses de la Drôme : BP 118

26 904 Valence cedex 9

L’ensemble des prélèvements et analyses ont été réalisées conformément aux normes en vigueur et de façon à permettre le traitement des données par l’outil SEQ-Eau.

Les échantillons ont été prélevés selon une logique amont/aval par bassin versant ou sous bassin versant soit, pour la totalité des stations, sur un seul jour. Lors des campagnes, les prélèvements étaient stockés en glaciaires pour être déposés en fin de journée en chambre froide chez le transporteur (TSE) et être acheminé en véhicule réfrigéré au laboratoire avant le lendemain midi. Les jaugeages ont été effectués dans une fourchette de + ou – deux heures par rapport au prélèvement.

# Les données du programme 2002

## Le traitement des données

L’ensemble des données ainsi recueillies a permis la réactualisation des connaissances ayant trait à la qualité des milieux concernés (qualité des eaux et qualité hydrobiologique). Mais la mise en place du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau) a nécessité de traiter les données acquises par ce nouvel outil national et cela d’autant plus que les données antérieures existantes sur le bassin versant des Usses sont déjà disponibles sous ce nouveau format via le site du Réseau National de Bassin Rhône Méditerranée Corse.

La comparaison des données hydrobiologiques ne pose pas de problème particulier (elles ne sont pas encore intégrées au SEQ via le SEQ-Bio qui n’est pas disponible). Par contre, le traitement des données physico-chimiques par le SEQ-Eau présente une difficulté liée à la version du logiciel. En effet, les bureaux d’études disposent de la version 1 qui ne correspond pas tout à fait à celle utilisée par l’Agence de l’Eau et la DIREN (version 2) ; aussi les données présentées dans les publications émanant de ces organismes sont sensiblement différentes.

Les données de ce dossier ont donc été traitées par la version 1 du SEQ-Eau.

## Le SEQ-Eau

Les résultats bruts obtenus sont traités par la nouvelle méthodologie du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau). Les paramètres des anciennes grilles de qualité permettant de qualifier la qualité de l’eau ont été transformés en altérations ; elles sont au nombre de quinze et une altération peut regrouper plusieurs paramètres physico-chimiques. Les altérations pouvant être qualifiées dans le cas présent sont :

- les Matières Organiques et Oxydables (MOOX) : DBO5, COD, O2 dissous, %S, NH4, NTK,

- les Matières Azotées (MA) : NH4, NTK, NO2,

- les Nitrates : NO3,

- les Matières Phosphorées (MP) : PO4,

- les Particules en Suspension (PAES) : MES t,

- la Température (TEMP),

- la Minéralisation (MINE) : Conductivité, Calcium, Magnésium,

- l’Acidification (ACID) : pH,

- les Micro-organismes (µORG) : Entérocoques, Coliformes thermotolérants,

- les Micro-polluants minéraux sur Bryophytes (µB) : Zinc, Cuivre, Plomb, Mercure, Chrome total, Cadmium, Arsenic, Nickel.

Les paramètres, par l’intermédiaire d’un outil informatique, sont comparés aux différents seuils ce qui fournit deux outils permettant de déterminer :

- la qualité de l’eau. Chaque altération est décrite par un indice de qualité, pouvant varier de 0 à 100, et associé à cinq classes de qualité : très bonne, bonne, moyenne, médiocre et mauvaise ; plus l’indice est élevé, meilleure est la qualité,

- l’aptitude de l’eau à satisfaire la fonction biologique ainsi que certains usages : production d’eau potable, loisirs et sports aquatiques, irrigation, abreuvage et aquaculture. Le nombre de classes d’aptitude varie selon l’usage ou la fonction considéré. Les usages comme l’aptitude à la biologie sont dépendants d’une ou de plusieurs altérations. Suivant les indices qualité de celles-ci, une classe d'aptitude de l'eau aux usages et à la biologie est définie et codifiée par la couleur correspondante.

Ainsi l'utilisation du SEQ-Eau permet notamment :

- de constater l'aptitude de l'eau à satisfaire le ou les usages de l’eau ainsi que la biologie,

- de la comparer, pour chaque usage et pour la biologie, avec l'aptitude souhaitée, d'identifier la ou les altérations de la qualité de l'eau qui posent prioritairement problème,

- de définir alors un objectif de restauration de la qualité de l'eau pour chaque altération concernée,

- et de suivre, avec les classes et indices de qualité par altération, l'efficacité des différentes politiques de restauration de la qualité de l'eau.

# Les résultats

Les résultats du programme 2002 sur le bassin versant des Usses sont présentés dans les chapitres suivants mais aussi :

- dans les annexes, en fin de ce dossier, se trouvent :

- les résultats physico-chimiques bruts des deux campagnes de prélèvements. Ces résultats sont associés à la classe de qualité de l’eau correspondante. Pour certains paramètres communs à plusieurs altérations il a été retenu la classe de qualité la plus pénalisante. Par exemple, pour le NH4 intervenant à la fois dans les MOOX et les MA les seuils de déclassements ne sont pas identiques, ceux des MA étant plus contraignants,

- les indices et classes de qualité pour les huit altérations communes à tous les prélèvements sur les deux campagnes,

- les grilles de prélèvements IBGN,

- la cartographie des stations IBGN,

- dans un dossier séparé les fiches synthétiques des stations de prélèvements qui présentent :

- la situation de la station et ses caractéristiques,

- les résultats physico-chimique annuels sous la forme de la planche typique du SEQ-Eau,

- les résultats de l’IBGN et ceux des métaux sur bryophytes et de la bactériologie si il y a lieu d’être,

- les résultats antérieurs disponibles,

- un commentaire général.

## L’hydrologie

L’hydrologie des cours d’eau du bassin versant des Usses peut être appréhendée à partir de la station débitmétrique du pont des Douattes sur les Usses. Cette station, gérée par la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), boucle un bassin versant de 182 km2. Le module (débit moyen inter-annuel) du cours d’eau à ce point est de 3,43 m3/s alors que le débit d’étiage de référence (QMNA5) est de 0,340 m3/s.

C’est à partir de cette valeur ainsi que de mesures ponctuelles réalisées par la DIREN sur des affluents qu’a été calculé, pour toutes les stations du programme 2002, les valeurs du QMNA5. Le tableau ci-dessous présente pour les 26 stations de prélèvements les valeurs de débits spécifiques et les surfaces prises en compte pour le calcul des différents QMNA5. Ces valeurs sont également présentées dans les fiches synthétiques par station de prélèvement.

L’hydrologie des cours d’eau du bassin versant n’est influencée par aucune dérivation par contre les apports d’eau provenant du karst du Salève viennent gonfler sensiblement le débit des Usses entre les stations de prélèvement U2 et U3. Or, la plus grande partie de ce débit est détournée pour les besoins en eau potable de la commune de Cruseilles au niveau du captage de la Douai. Par contre, il est probable que ce prélèvement soit en partie compensée par le rejet de la station d’épuration d’Allonzier-la-Caille.

Cette influence des apports (karst/rejet) est encore sensible comme le montre le graphique ci-dessous réalisé à partir des débits mesurés le long des Usses lors des deux campagnes de prélèvements.

Ce graphique permet également de constater qu’en période d’étiage certains secteurs des Usses sont affectés par des infiltrations dans la nappe alluviale. C’est le cas :

- entre les stations U3 et U4. Le bénéfice des apports du karst en U3 à presque disparu en U4,

- puis plus légèrement entre U5 et U6 où les apports des Petites Usses sont sans effet sur le débit des Usses en U6,

- et de façon très importante entre U9 et U10 puisque l’on perd près de 250 l/s.

Lors de cette campagne estivale on peut estimer que le QMNA5 a été respecté sur toutes les stations sauf :

- sur les Usses pour la station U8 probablement influencée par le rejet de la station d’épuration de Frangy,

- et sur les Petites Usses pour les stations Pu2 et Pu3. Cette situation s’explique principalement par l’influence du rejet de la station d’épuration qui augmente artificiellement le débit.

## La qualité physico-chimique des eaux

### Les campagnes de prélèvements

Le programme 2002 prévoyait deux campagnes de prélèvements :

- la première devait permettre de mettre en évidence les apports agricoles aux cours d’eau par le biais des épandages. Elle s’est déroulée le 4 avril 2002,

- la seconde devait se dérouler en période d’étiage estival avec, si possible, des débits proches des valeurs des QMNA5, situation fortement contraignante pour le milieu aquatique. Elle s’est déroulée dans la journée du 30 juillet 2002.

Les graphiques ci-contre présentent les hydrogrammes de la station du pont des Douattes sur les Usses pour des périodes encadrant la réalisation des prélèvements.

Le graphique inférieur illustre la difficulté qu’il y a eu durant tout l’été 2002 d’obtenir une période où les débits étaient à la fois stables et bas en raison d’une météorologie très capricieuse.

### La qualité physico-chimique

#### Les données antérieures

Globalement, sur le bassin versant des Usses on dispose de peu de données bibliographiques sur les cours d’eau. Cette situation est mise en évidence par l’examen du document : carte de la qualité des cours d’eau - Synthèse des données acquises de 1988 à 1994.

La carte ci-après présente un extrait de ce document.

Plusieurs remarques sont à formuler :

- la qualité des cours d’eau s’exprime à travers l’ancien système, les classes de qualité attribuées sont donc uniquement relatives à la pollution organique et oxydable,

- sur le bassin versant des Usses ces classes de qualité ont été estimées,

- le long des Usses la qualité se dégrade fortement (mauvaise qualité) en aval du rejet de la station d’épuration d’Allonzier-la-Caille jusqu’à hauteur du confluent du Nant de Pesse pour devenir médiocre jusqu’au pont Rouge. En aval de ce dernier et jusqu’au confluent la pollution devient modérée et la qualité assez bonne,

- pour les affluents : le Nant de Pesse subit une pollution très importante dès l’aval de Cruseilles. Le Nant Trouble présente une pollution importante sur tout l’aval du rejet de Copponex. Le Fornant lui présente une assez bonne qualité de l’aval de Savigny jusqu’aux Usses. Sur les Petites Usses la qualité se dégrade fortement (hors classe) en aval du rejet de la station d’épuration de la Balme de Sillingy pour se résorber sensiblement (mauvaise qualité) jusqu’au confluent des Usses.

Carte 94

Entre 1995 et 2002 très peu de données sont disponibles sur le bassin versant et de plus elles sont très ponctuelles. Pour l’essentiel elles ont été réalisées en 1996 sur les Usses au niveau des stations U2 et U5 de la présente étude ainsi que sur les affluents rive droite des Usses du Nant de Bougy au Nant Trouble. A l’exception de ce dernier et du Nant de Pesse les stations de mesures ne coïncident pas. De plus, les prélèvements ont été réalisés en période hivernale. C’est pour ces différentes raisons que ces données ne sont pas présentées et prises en compte.

#### Les données 2002

Les résultats complets du traitement par le SEQ-Eau sont présentés dans les fiches synthétiques par station. Ici ne seront traités que les résultats des principales altérations pour ce qui a trait à la qualité physico-chimique de l’eau c’est à dire :

- l’altération Matières Organiques et Oxydables (MOOX),

- l’altération Matières Azotées ,hors Nitrates, (MA),

- l’altération Nitrates (NO3),

- l’altération Matières Phosphorées (MP),

- l’altération Particules en Suspension (PAES),

- l’altération Température (TEMP),

- l’altération Minéralisation (MINE),

- l’altération Acidification (ACID),

- l’altération Micro-organismes (µORG),

- l’altération micro-polluants minéraux sur bryophytes (µB).

Les paramètres permettant de caractériser ces différentes altérations sont présentés au chapitre 4.2.

Toutes les altérations ne présentent pas le même intérêt aussi, si les résultats des altérations : particules en suspension, température, minéralisation et acidification sont fournis, ils ne seront pas traités dans le détail.

#### Etat 2002 de la qualité physico-chimique des principales altérations

Dans cet état 2002 des principales altérations et sur 25 des 26 stations prises en compte les résultats des deux campagnes ont été cumulés afin d’obtenir une image globale de la situation des cours d’eau du bassin versant des Usses.

Pour la station U10 qui ferme le bassin versant la situation est un peu différente dans la mesure où un plus grand nombre de campagnes a été pris en compte. En effet, en plus de celle réalisée dans le cadre de ce programme il a été adjoint les résultats des 4 campagnes de prélèvements réalisées en 2002, sur cette station, dans le cadre du RCB. Aussi, les résultats globaux intègrent 5 campagnes sur 2002. La conséquence de ce plus grand nombre de données est que ce point présente plus de risques de déclassement que les autres.

Carte état 2002 global

Le document ci-contre présente les résultats obtenus par le traitement des données pour l’ensemble des altérations listées précédemment. La carte présentée page 18 reprend les mêmes résultats pour les quatre altérations principales que sont :

- les Matières Organiques et Oxydables (MOOX),

- les Matières Azotées (MA) hors Nitrates,

- les Nitrates (NO3),

- et les Matières Phosphorées (MP),

mais détaillés selon les différentes campagnes.

L’analyse des résultats va donc porter principalement sur ces quatre altérations puis sur l’altération Micro-polluants minéraux sur Bryophytes et l’altération Micro-organismes dans le cadre de la pratique des loisirs aquatiques. Il sera également abordé le problème de l’eutrophisation.

##### L’altération Matières Organiques et Oxydables

Sur les Usses

Le long du cours d’eau principal cette altération n’est jamais déclassante dans le cadre du programme 2002 : qualité excellente. On peut cependant noter que sur le point U8 en aval de la station d’épuration de Frangy l’indice est en limite du seuil de déclassement.

Cette situation s’explique par une bonne capacité d’auto-épuration de la rivière vis-à-vis des paramètres de la pollution oxydable. Par contre, la situation prenant en compte les cinq campagnes de prélèvements pour la station U10 n’est pas aussi bonne en raison de l’important déclassement, mauvaise qualité, lié à l’oxydabilité au mois d’octobre. Il faut préciser que lors de cette campagne le débit des Usses était plus élevé (6 m3/s) mais la rivière n’était pas en crue pour autant.

Carte qualité campagnes

Sur les affluents

La situation de cette altération est un peu plus contrastée dans la mesure où un seul affluent est concerné par un déclassement. Il s’agit des Petites Usses en aval de la station d’épuration de la Balme de Sillingy. Ce déclassement est conséquent puisque l’indice passe de 87(excellente qualité) en amont à 0 (mauvaise qualité) au niveau de PU2.

Le principal paramètre responsable de ce déclassement est l’ammonium (NH4) puis secondairement l’oxygène dissous et la saturation et enfin la Demande Biochimique en Oxygène (DBO5).

Cette dégradation de la qualité des eaux pour cette altération affecte les deux campagnes de prélèvements avec la même classe de qualité : mauvaise. On remarque qu’en amont de la confluence avec les Usses, à la station PU3, et malgré des débits limités la rivière a totalement récupéré de son handicap puisque l’indice de qualité de l’altération passe le seuil de 80.

##### L’altération Matières Azotées

Sur les Usses

Le premier déclassement pour cette altération est obtenu en U4 et le paramètre concerné est l’ammonium. Ce déclassement limité, bonne qualité, ne concerne que l’étiage estival et à pour origine les rejets des bassins de la pisciculture en rive droite avant d’entrer dans les gorges du pont de la Caille.

A pont Drillot, U5, ce déclassement est résorbé mais il réapparaît en U6 en raison des apports des Petites Usses. Ce déclassement limité, bonne qualité, ne concerne que la campagne du mois d’avril en raison de la présence de Nitrites (NO2) dans le milieu. On remarque par ailleurs que durant cette campagne l’indice de qualité des points situés en aval de U6 est juste en limite du seuil de déclassement.

Ce déclassement, qualité moyenne, se poursuit jusqu’à l’entrée de Frangy, U7, où se font encore sentir les apports des Petites Usses pour cette altération. Cette dégradation ne se produit qu’en juillet pour les paramètres : NH4 et NO2 .

L’altération est ensuite déclassante sur tout le reste du cours des Usses, qualité moyenne, et l’augmentation régulière de l’indice de qualité vers l’aval met en évidence les capacités d’auto-épuration de la rivière. Si l’on prend en compte, au niveau du point U10, la totalité des prélèvements réalisés en 2002 on constate que la qualité se dégrade nettement puisqu’elle devient moyenne, cette situation étant liée à l’azote Kjeldahl.

Sur les affluents

Quelques affluents sont concernés par le déclassement de cette altération, se sont d’amont vers l’aval :

- le Nant Trouble avec le NO2 au mois d’avril. Ce déclassement en bonne qualité est lié aux rejets des effluents de Cernex,

- les Petites Usses, contrairement aux autres affluents, est l’objet de déclassement beaucoup plus importants en PU2 et PU3 pour le NH4 et NO2.et sur les deux campagnes. De mauvaise qualité en aval de la station d’épuration de la Balme de Sillingy (PU2) on arrive à une qualité moyenne au niveau du confluent avec les Usses (PU3). L’importante augmentation de l’indice de qualité entre les deux stations confirme l’excellente capacité d’auto-épuration de la rivière,

- le Flon, le déclassement modéré, bonne qualité, par le NO2 et le NH4 en juillet en raison de l’influence du rejet de l’industriel,

- le ruisseau de la Godette où les rejets d’Usinens induisent un léger déclassement par le NO2 au mois d’avril.

##### L’altération Nitrates

Sur les Usses

Toutes les stations sur les Usses sont concernées par le déclassement de cette altération. Bien que ce déclassement soit limité, bonne qualité, sa systématisation met bien en évidence la sensibilité du cours d’eau aux Nitrates. Sur la campagne d’avril toutes les stations sont concernées, alors qu’en juillet seules trois sont épargnées par le déclassement.

Le faible écart constaté entre les deux saisons sur la plupart des points semble suggérer des apports agricoles diffus constants voire en augmentation l’été du fait de l’étiage. Il est plutôt probable que ces derniers soient compenser par l’oxydation de l’ammonium présent dans le milieu et d’origine domestique.

Par rapport aux autres altérations, la prise en compte en U10 de l’intégralité des campagnes de prélèvement ne modifie pas sensiblement la situation.

Sur les affluents

La situation est identique sur les affluents ; tous sont affectés par un déclassement modéré et pour certains d’entre eux celui ci peut être plus important, c’est le cas sur :

- les Petites Usses, notamment sur la station amont, PU1, avec une qualité moyenne en avril ainsi qu’au niveau de la station aval, PU3. Par ailleurs, entre cette dernière et la station qui la précède, PU2, on constate une baisse de l’indice de qualité ce qui suggère l’existence d’apports intermédiaires en Nitrates,

- le Nant de Pesse et la Férande, qualité moyenne pour l’altération lors de la campagne estivale,

Sur la campagne d’avril tous les affluents sont concernés par un déclassement sauf le ruisseau de Marsin alors que pour la campagne estivale il n’y a aucune exception. La principale origine de ces Nitrates est l’agriculture.

##### L’altération Matières Phosphorées

Sur les Usses

Cette altération est déclassante le long des Usses entre les stations U2 et U9. Ce déclassement, lié aux orthophosphates, a pour origine les rejets des eaux usées domestiques traités ou non. En effet, les stations d’épuration du bassin versant ne sont pas conçues pour le traitement du phosphore et, dans le cas de l’assainissement individuel, une fosse septique seule n’a aucun effet sur cet élément. Ce dernier dispose de la particularité de ne pas être affecté par les capacités d’auto-épuration du cours d’eau tant qu’il n’est pas fixé par les producteurs primaires.

Le déclassement le plus important est obtenu en U3, qualité moyenne, en aval de la station d’épuration de Cruseilles lors de la campagne estivale. Cette dégradation n’est pas aussi importante en aval de la station d’épuration de Frangy même en été.

Le déclassement de cette altération est variable selon les différentes campagnes ce qui permet la mise en évidence de certaines particularités :

- l’évolution de l’indice de qualité est beaucoup plus contrastée en juillet qu’en avril en raison d’une pression de rejet plus importante et aussi de débits plus faibles,

- en avril le fait qu’entre les stations U3 et U8 le niveau de l’indice de qualité est pratiquement constant traduit à cette saison la faible influence des développements algaux sur la disponibilité des orthophosphates,

- en été les conditions favorables au développement des algues : température élevée, éclairement important et teneur en nutriments, permettent à ces dernières de fixer de plus grandes quantités d’orthophosphates et de résorber rapidement les excès. La conséquence de ce cumul de facteurs favorables pour les algues est l’eutrophisation du milieu.

En U10 si l’on prend en compte l’ensemble des campagnes de prélèvement le déclassement devient important puisque la qualité est médiocre avec comme paramètre déclassant le phosphore total en octobre.

Sur les affluents

Quelque soit l’affluent en situation annuelle l’altération est déclassante sauf en ce qui concerne le Fornant amont, FO1. Pour les autres points plusieurs cas de figure se dégagent :

- l’altération est déclassante uniquement en juillet. Cela peut donc indiquer que la pression de rejet est plus forte à ce moment là en raison de l’ajout des rejets issus des résidences secondaires et/ou simplement en raison de la faible dilution des rejets lors de l’étiage. C’est le cas du Véran, du Nant de Pesse, du ruisseau de Marsin et de celui de la Godette, du Fornant aval (FO2). Dans ce cas, le déclassement est limité, bonne qualité,

- l’altération est déclassante sur les deux campagnes avec un même niveau de qualité : bonne qualité. Sont concernés : le Grand Verray, les Petites Usses amont (PU1) et le ruisseau de Chaude Fontaine. La variation de l’indice de qualité est faible ; elle semble traduire des apports constants. La seule exception à ce cas de figure est la station PU2 sur les Petites Usses en aval du rejet de la station de la Balme de Sillingy où la qualité est mauvaise sur les deux campagnes,

- l’altération est déclassante sur les deux campagnes mais avec un niveau de qualité plus pénalisant lors de la campagne de juillet. C’est le cas sur le Nant de Bougy, le Nant de Saint-Martin, la Férande, le Nant Trouble et le Flon. Sur la plupart d’entre eux la qualité baisse d’une classe, de bonne à moyenne, sauf sur le Nant de Bougy et la Férande où l’on passe de bonne à mauvaise. La seule exception à cette situation se produit sur les Petites Usses à la station PU3 où la qualité bien que déclassante est meilleure juillet. Cela s’explique par les importants développements algaux sur le cours d’eau en aval de PU2 qui permettent en été de fixer une part importante des orthophosphates présents dans le milieu.

Le résultat obtenu sur le Nant de Bougy peut paraître surprenant compte tenu de la faible urbanisation de son bassin versant. Il a cependant été conservé en raison de l’indice obtenu lors de la campagne printanière (68) qui confirme bien de la présence d’apports polluants.

##### L’altération micro-polluants minéraux sur Bryophytes

Deux stations ont été retenues sur le bassin versant des Usses pour être l’objet, dans le cadre de ce programme, de prélèvements de Bryophytes autochtones, il s’agit :

- des Usses en aval de Frangy à la station U8,

- des Petites Usses en amont du confluent avec les Usses à la station PU3.

A ces dernières s’ajoute la station U10, fermant le bassin versant, étudiée en 2002 dans le cadre du Réseau Complémentaire de Bassin (RCB). Si la quantité de bryophytes ne pose pas de problème sur les Usses ce n’est pas le cas à PU3. En effet, peu de mousses aquatiques sont présentes et il n’est pas certain que ce type de prélèvement puisse être renouvelé à ce point.

L’altération est légèrement déclassante sur les deux stations : bonne qualité, comme le montre le tableau ci-dessous :

Les éléments déclassants sont le Chrome total et le Nickel sur les deux stations avec en plus l’Arsenic sur la station U8. Si la station U10 n’apparaît pas touchée par les déclassements obtenus en U8 c’est probablement en raison du décalage des prélèvements entre les deux stations : juin pour U10 et septembre pour U8.

##### L’altération micro-organismes

Des prélèvements et des analyses bactériologiques ont été réalisées sur deux stations des Usses : U6 et U9 dans le cadre du présent programme lors de la campagne de juillet. Il s’y ajoute la station U10 dans le cadre du RCB et dont le prélèvement a été réalisé en août 2002.

Sur les Usses en amont de Frangy l’altération est légèrement déclassante ce qui ne pénalise pas l’aptitude à la pratique des loisirs aquatiques et cela malgré les apports probablement contaminés des Petites Usses.

En aval de Frangy la situation se dégrade à la fois pour l’indice de qualité et pour l’aptitude à la pratique des loisirs aquatiques. Cette situation est liée au rejet de la station d’épuration de Frangy, source de germes.

##### L’eutrophisation

La présence de nitrates et d’orthophosphates est un facteur prédisposant au risque d’eutrophisation, or des signes manifestes de ce phénomène se rencontrent sur une grande partie du linéaire du cours des Usses. Cela se traduit principalement par des développements d’algues excessifs.

Ce phénomène concerne principalement les Usses entre le point U5 et le confluent du Rhône. En fait, le linéaire concerné est sensiblement plus important car il remonte en amont de U5. Les développements d’algues sont particulièrement important en été mais affectent déjà les cours d’eau en avril comme l’indiquent les sursaturations en oxygène mesurées, entre 120 et 130 %. En été sur le même secteur, les sursaturations se développent dans une fourchette allant de 115 à 169 %.

Si la présence de nutriments est nécessaire au développement des algues, elle n’est pas suffisante. Il faut en effet d’autres facteurs dont les principaux sont l’éclairement et la température de l’eau. Or les Usses, sur le linéaire concerné regroupe tous ces facteurs prédisposants au phénomène d’eutrophisation :

- des teneurs en nutriments qui, sans être excessives, sont largement suffisantes pour favoriser le développement et la croissance des algues lorsque les autres conditions deviennent favorables,

- des débits d’étiage faibles à très faibles facilitant le réchauffement des eaux,

- une configuration du lit favorisant l’étalement de la lame d’eau donc accélérant le réchauffement et ne facilitant pas le développement de l’ombrage,

- un ensoleillement favorisé par l’orientation générale de la vallée mais aussi par une largeur de lit souvent importante par rapport au débit du cours d’eau, de nombreux secteurs sans ripisylve ou celle-ci très en recul par rapport à l’écoulement.

La conjonction de l’ensemble de ces facteurs favorise donc le développement des algues. Ce dernier peut avoir des effets bénéfiques temporaires sur la qualité en fixant une partie des nutriments présents dans l’eau.

Mais lorsqu’il y a excès, comme c’est le cas sur les Usses, il développe aussi des effets défavorables sur la faune benthique et piscicole mais aussi, plus généralement, sur la façon dont est perçu le cours d’eau.

### Conclusions

L’ensemble des données physico-chimiques recueillies en 2002 a permis de mettre en évidence les problèmes suivants :

- la dégradation généralisée de la qualité des Petites Usses en aval du rejet de la station d’épuration de la Balme de Sillingy,

- la sensibilité de tous les cours d’eau aux Nitrates d’origine agricole et/ou domestique (oxydation de l’ammonium). Si le déclassement n’est pas très pénalisant, la généralisation de cette situation l’est car les Nitrates, en temps que nutriment et en association avec les orthophosphates présents dans le milieu, sont à l’origine des phénomènes d’eutrophisation qui affectent pratiquement tout le linéaire des Usses entre U5 et le Rhône.

La principale origine à cette situation doit être recherchée au niveau des pratiques agricoles plus que des rejets directs au milieu. Ce sont donc des apports diffus provenant de l’amendement des terres agricoles et notamment celles situées à proximité des écoulements naturels,

- la sensibilité de tous les cours d’eau à l’exception des Usses amont et du Fornant amont aux orthophosphates qui ont pour origine les rejets d’eaux usées domestiques traitées ou non. En effet, les stations d’épuration du bassin versant ne sont pas équipées pour traiter le phosphore. A ce titre et au regard des résultats obtenus, la station d’épuration d’Allonzier apparaît, compte-tenu de sa position sur le réseau hydrographique, comme une des principales sources de phosphore affectant les Usses devant celle de Frangy.

Mais certains des affluents, sans tenir compte des Petites Usses, sont également des sources importantes en orthophosphates, notamment : la Férande et le Nant Trouble.

De la même façon que les nitrates, les orthophosphates participent à l’enrichissement du milieu en nutriments et sont responsables pour une bonne part de l’eutrophisation marquée (développements algaux excessifs) des Usses sur les trois quarts de son linéaire. Ils ont une origine essentiellement domestique et lorsqu’ils ne proviennent pas de rejets bruts au milieu ils sont issus des filières de l’assainissement individuel qui, très souvent, sont incomplètes et ne peuvent retenir les orthophosphates. En effet, une fosse septique ne constitue pas à elle seule un système d’assainissement et en zone rurale pour des résidences principales comme secondaires la principale origine des orthophosphates doit être recherchée à ce niveau,

- d’une façon plus générale les résultats du RCB sur la station U10 font nettement apparaître un problème lors de la campagne du mois d’octobre pour les altérations Matières Organiques et Oxydables, Matières Azotées et Matières Phosphorées. L’origine de cette dégradation n’est pas connue et cela d’autant plus que l’on ne se trouve pas en période d’étiage. Ce résultat pénalise l’évaluation de la qualité annuelle du cours d’eau alors qu’il est peut être d’origine accidentelle.

Globalement, il apparaît donc que les déclassements importants apparaissent essentiellement sur certains des affluents qui doivent donc être considérés, vis-à-vis des Usses, comme des sources de pollution.

Carte objectifs

### Bilan de la qualité des eaux

Pour réaliser ce bilan il nous est apparu intéressant de sortir du cadre du Seq-Eau afin de comparer les résultats obtenus avec les objectifs de qualité des cours d’eau du bassin versant des Usses définis dans l’arrêté préfectoral n°97-839 avec une échéance à 2005.

Cette comparaison a été réalisée pour les paramètres de la pollution oxydable, c’est à dire dans le cas présent : l’oxygène dissous, la saturation en oxygène, la Demande Biochimique en Oxygène et l’ammonium. Les deux campagnes du programme 2002 ont été prises en compte.

Les résultats 2002, pour les paramètres considérés, ont donc été comparés aux anciennes grilles de qualité de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. Le document ci-contre résume cette comparaison.

Il fait ainsi apparaître qu’en 2002 les objectifs de qualité sont atteints sur la plupart des points concernés par l’étude sauf :

- sur les Petites Usses en PU2 où tous les paramètres pris en compte sont déclassants. De plus, entre l’objectif de qualité en 2005, 1B, et la classe de qualité en 2002, HC, il y a trois classes de qualité à rattraper,

- sur les Usses aval, pour les points U9 et U10, l’objectif de qualité sur ce secteur est 1 A alors que la classe de qualité 2002 est 1B avec l’ammonium en paramètre déclassant.

A ce niveau on remarquera que le point U8 en aval de la station d’épuration de Frangy est conforme à l’objectif car ce secteur est classé 1B et cela bien que la concentration en ammonium en ce point soit nettement supérieure à celle de U9 et U10.

Pour ce bilan, au niveau du point U10, il n’a pas été pris en compte les données du RCB.

Au regard de ces éléments le bilan de la qualité des eaux sur le bassin versant des Usses pourrait être favorable. Néanmoins, il ne prend en compte que la pollution oxydable, il n’est donc à ce titre que partiel.

## La qualité hydrobiologique

La qualité hydrobiologique a été appréhendée par la réalisation d’Indices Biologiques Globaux Normalisés ou IBGN sur l’ensemble des stations. Ils ont été effectués les 29 et 30 juillet 2002 sauf sur la station U10 dont l’IBGN a été fait le 26 juin dans le cadre du RCB.

A l’exception de ce dernier point, les listes faunistiques sont présentées dans les pages suivantes alors que les grilles de prélèvements comme les cartographies des habitats prélevés sont reportés en annexes.

### les Indices Biologiques Globaux Normalisés

Le peuplement échantillonné selon le protocole IBGN permet d’appréhender :

- la capacité globale de la rivière à héberger les invertébrés benthiques, compte-tenu de la qualité de l’eau et de l’habitat, traduit par la valeur de l’indice. En effet, lorsque la valeur de l’indice indique l’existence d’un problème il ne permet pas de faire la différence entre la qualité de l’eau et/ou celle de l’habitat. A ce moment, l’interprétation doit faire intervenir d’autres éléments de façon à préciser l’origine de la dégradation,

- la sensibilité à la pollution exprimée par la valeur du groupe faunistique indicateur (GFI) ou groupe repère.

Les listes faunistiques obtenues sont présentées dans les pages suivantes. En plus des éléments déjà définis, elles font également apparaître :

- la diversité taxonomique,

- la robustesse de l’indice.

Ces différents éléments permettent de déterminer la qualité hydrobiologique du cours d’eau. Cette dernière est obtenue en prenant, par station de prélèvement, l’indice (IBGN ou GFI) le plus déclassant. La qualité hydrobiologique des stations d’étude du bassin versant est précisée sur le document cartographique présenté plus loi dans ce chapitre.

#### Les Usses

Le premier constat qu’il est possible de faire le long des Usses est que la qualité hydrobiologique est constante, bonne qualité.

On remarque cependant qu’il est possible d’effectuer une distinction entre les stations amont : U1 à U4 et les autres. En effet, pour ces stations la valeur de l’IBGN apparaît surestimée, le taxon indicateur retenu dispose juste du nombre minimal d’individus requis. Aussi, la valeur corrigée de l’IBGN baisse d’une à deux unités selon la station considérée ce qui ne change rien en terme de qualité hydrobiologique, ni au niveau de la classe de qualité de l’IBGN à l’exception de la station U4. En effet, pour cette dernière on passe d’une excellente qualité, IBGN = 17/20, à une bonne qualité, IBGN = 16/20.

On remarque également la diminution de la valeur du groupe repère entre les stations U3 et U4 qui passe de 9 à 8. Cette baisse de la classe de qualité du groupe indicateur peut s’expliquer par les rejets intermédiaires influençant la qualité des eaux et donc la présence

liste

liste

liste

d’organismes très polluo-sensibles. On peut également constater que la classe de qualité du groupe indicateur ne change pas entre les stations U2 et U3 alors que se produit le rejet de la station d’épuration d’Allonzier-la-Caille. La différence peut s’expliquer par un linéaire de cours d’eau plus important entre le rejet de la station d’épuration et U3 alors que la station U4 est beaucoup plus proche du rejet polluant. Dans ce cas l’auto-épuration du cours d’eau n’est pas suffisante pour résorber la dégradation de la qualité des eaux.

A partir de la station U5 et jusqu’à U9 les classes de qualité de l’IBGN et du groupe indicateur sont identiques : bonne qualité ce qui laisse présumer que les conditions d’habitats comme de qualité des eaux sont sensiblement équivalentes. Cela peut laisser penser, par exemple, que les effets de la station d’épuration de Frangy ne sont pas perceptibles ou qu’ils

ne sont pas plus pénalisants pour le milieu que les conditions prévalant en amont des stations U5, U6, U7 ou U9. Cette explication peut laisser supposer l’intervention d’un facteur supplémentaire qui serait susceptible de masquer les effets du rejet d’une station d’épuration.

Or toute cette partie du cours des Usses est affecté par un colmatage des habitats induit par les développements algaux liés à l’eutrophisation du milieu.

Par contre, au niveau de la station U10 les classes de qualité de l’IBGN et du groupe indicateur sont différentes. C’est la valeur de ce dernier qui est déclassante pour la qualité hydrobiologique ce qui laisse supposer des problèmes de qualité d’eau. Néanmoins, la valeur de 19/20 de l’IBGN, note la plus élevée du bassin versant, s’explique par l’importante diversité taxonomique prise en compte, 46 taxons. Si entre les stations U9 et U10 le groupe repère est identique, l’importante différence entre les diversités s’explique difficilement si ce n’est par le fait que les prélèvements n’ont pas été réalisés à la même saison. La réduction du nombre de taxons en U9 par rapport à U10 s’expliqueraient par l’accroissement du colmatage des habitats en relation avec l’augmentation des phénomènes d’eutrophisation entre les deux dates.

#### Les affluents

Pour les affluents la situation est plus contrastée. En fait, il est possible sur la base de la qualité hydrobiologique de les répartir en deux catégories :

- leur qualité hydrobiologique est identique à celle des Usses dans laquelle ils se jettent :bonne qualité. Sont concernés par cette situation : le Grand Verray, le Nant de Bougy, les Petites Usses pour sa partie aval, le ruisseau de Chaude Fontaine et le Fornant,

- leur qualité hydrobiologique est inférieure d’une à deux classes par rapport à celle des Usses. Se sont : le Véran, le Nant de Pesse, le Nant de Saint-Martin, la Férande, le Nant Trouble, le ruisseau de Marsin et celui de la Godette.

Dans le premier cas de figure, le test de la robustesse fait apparaître que l’IBGN est stable sur trois cours d’eau : le Grand Verray, le Nant de Bougy et le ruisseau de Chaude Fontaine. Pour ces trois, les diversités sont inférieures à 30 taxons ce qui s’explique par la petite taille des milieux. Néanmoins, sur le ruisseau de Chaude Fontaine la diversité apparaît élevée compte-tenu du colmatage des habitats par les concrétions de calcaire. De plus, sur le Grand Verray la présence du groupe indicateur 9 met bien en évidence le rôle de l’habitat en tant que facteur

Carte qualité hydrobio

naturel limitant alors que pour le Nant de Bougy les résultats obtenus tant au niveau de l’IBGN que du groupe repère sont surprenant en raison de la très petite dimension du milieu et de la pollution mise en évidence.

Les IBGN réalisés sur le Fornant et son affluent le Flon sont par contre surestimés comme le montre le test de la robustesse et cela particulièrement sur ce dernier cours d’eau où l’indice perd quatre points. Cette fragilité de la note traduit bien l’existence d’un problème autre que lié à l’habitat. Par contre, le Fornant en amont du confluent avec les Usses se caractérise par :

- la plus importante diversité enregistrée lors des prélèvements de juillet : 37 taxons,

- l’IBGN le plus élevé obtenu sur le bassin versant lors de cette campagne estivale : 18/20.

Dans le second cas, la qualité hydrobiologique de ces affluents est donc plus pénalisante que celle des Usses dans laquelle ils se jettent. Parmi les cours d’eau dont la qualité hydrobiologique est médiocre il faut citer : le Véran, le Nant de Pesse, le Nant de Saint-Martin, le ruisseau de Marsin et celui de la Godette.

Pour trois d’entre eux : Véran, Nant de Pesse, ruisseau de Marsin, la classe de qualité de l’IBGN comme celle du groupe indicateur sont au même niveau. Le groupe repère concerné est assez bas et témoigne de problème de qualité d’eau mais comme se sont de petits milieux, l’habitat est également un facteur limitant la diversité des organismes présents notamment lorsqu’il s’y ajoute des éléments pénalisants comme :

- les incrustations de calcaire sur le Nant de Pesse qui colmatent le substrat,

- la rectification du lit sur le ruisseau de Marsin.

Pour le Nant de Saint-Martin et le ruisseau de la Godette si la qualité hydrobiologique est médiocre un des deux paramètres, IBGN et GFI, est en moyenne qualité. Dans les deux cas le facteur déclassant est le groupe indicateur ce qui témoigne de l’influence prépondérante de la qualité de l’eau. Cependant, si cette situation se confirme sur le Nant de Saint-Martin ce n’est pas le cas sur le ruisseau de la Godette où alors les prélèvements ne l’ont pas mis en évidence.

La qualité hydrobiologique s’améliore d’une classe sur le Nant Trouble et la Férande, moyenne qualité, par rapport aux cours d’eau précédents. Sur la Férande l’IBGN apparaît largement surestimé puisque le test de la robustesse met en évidence une chute de quatre points de l’indice. Mais si la qualité de l’eau, peu favorable, participe à cet état celle de l’habitat semble prépondérante comme en témoigne la faible diversité. Il faut préciser que, pour des raisons de facilité d’accès, la station IBGN correspond à un secteur où les bovins viennent s’abreuver. Néanmoins, compte-tenu du niveau de pollution enregistré en juillet on peut s’étonner de la valeur du groupe indicateur, 7, qui apparaît relativement forte dans ce contexte.

- si pour le Nant Trouble la diversité augmente sensiblement, le cours d’eau est un peu plus gros, le bénéfice ne se fait pas sentir au niveau de la valeur de l’IBGN car le groupe indicateur est plus faible que sur la Férande. La station de prélèvement se développe dans un secteur où le Nant Trouble a été recalibré ; la médiocre qualité de l’habitat intervient donc et cela

- une couverture boisée qui induit un ombrage très fort pénalisant l’activité biologique.

Par contre, le test de la robustesse met en évidence que les deux IBGN sont surestimés et si la valeur de l’indice en PU1 baisse d’une unité en PU2 elle chute de 3 points. Cette situation reflète donc mieux l’influence du rejet sans pour autant influencer la classe de qualité hydrobiologique.

Cette dernière passe de médiocre sur l’amont des Petites Usses à bonne en amont du confluent avec le Fier. Cela touche aussi bien la valeur de l’IBGN que le groupe indicateur. Cela dénote donc une récupération notable du milieu notamment en terme de qualité d’eau traduit par l’augmentation du groupe repère de 4 à 7 et donc par la présence d’organismes plus polluo-sensibles. Par contre, on constate que le fait d’un milieu de plus grande dimension ne se traduit pas par une augmentation significative de la diversité. Cela peut s’expliquer par le développement d’un colmatage des habitats par les algues filamenteuses.

### Conclusions

La qualité hydrobiologique des cours d’eau du bassin versant des Usses est globalement bonne comme l’on montré les résultats des IBGN. Néanmoins, si les Usses apparaissent très homogènes à ce niveau (bonne qualité), les déclassements sont pratiquement systématiquement obtenus sur les affluents ce qui correspond au constat réalisé par la physico-chimie. Le tableau ci-dessous permet de préciser la situation de tous les points d’étude vis-à-vis des classes de qualité déterminées par : l’altération la plus déclassante du SEQ-Eau, l’hydrobiologie et l’aptitude à la biologie.

On constate ainsi qu’il y a une bonne correspondance entre les déclassements liés à la qualité hydrobiologique et ceux lié à la qualité de l’eau et cela même si les classes de qualité ne coïncident pas nécessairement. Dans le cas contraire les explications sont à rechercher :

- au niveau de la qualité de l’habitat. Celle-ci peut être affectée par des développements algaux induisant un colmatage (les Usses aval) de la même façon que des dépôts de calcaire (Nant de Pesse, ruisseau de Chaude Fontaine) ou encore par une rectification du lit entraînant une homogénéisation des conditions d’écoulement,

- mais le plus souvent les groupes indicateurs concernés sont bas. On peut donc envisager de relier cet état à un problème de qualité d’eau. Cela signifie que les campagnes de prélèvements n’ont probablement pas intégré des événements de nature polluante peut être trop ponctuels dans le temps.

# Bilan général

A partir de l’ensemble des renseignements fournis par les différentes campagnes de prélèvements il est possible de réaliser un bilan à l’échelle du bassin versant des Usses et de ses affluents présentant les différentes perturbations affectant l’hydro-système.

Ce bilan est présenté dans des tableaux reportés en annexes ainsi que sur la cartographie ci contre.

Cette carte demande quelques précisions :

- la qualité du milieu est exprimée sous une forme linéaire à partir de l’aptitude à la biologie qui correspond pour les macro-polluants (MOOX, MA, NITR, MP) à la classe de qualité la plus déclassante parmi ces derniers,

- le fait de linéariser la classe de qualité attribuée à un point donné nécessite donc une interprétation afin de relier deux points successifs sur un cours d’eau pour tenir compte de différents éléments dont l’auto-épuration ou si besoin est de rejets, d’apports connus. Cette interprétation est donc un avis d’expert qui doit, de toute façon, être envisagé avec précautions.

Il est ainsi facile de constater que :

- la plupart des déclassements sont prioritairement liés aux Nitrates et/ou au Phosphore,

- ces déclassements sont très souvent limités mais affectent des linéaires importants,

- les affluents apparaissent plus dégradés que les Usses.

Carte bilan

- La station U10 n’a été échantillonnée que lors de la campagne estivale.

- Seq-Eau version 1.13.08

- Elles ne seront pas détaillées dans ce rapport, pour plus de détails on peut se reporter au document : « les Etudes des Agences de l’Eau n° 64 ».

- Agence de l’Eau RMC – DIREN Rhône-Alpes – Décembre 1995

- Les Bryophytes sont des mousses, ici aquatiques. Cette altération ne peut être qualifiée par le Seq-Eau que lorsque les mousses utilisées sont prélevées directement dans le milieu. Il n’est donc pas possible d’utiliser des transferts dans le cas où elles ne seraient pas présentes dans le milieu.

- Invertébrés aquatiques vivants sur ou sous les supports immergés.

- Norme NF T 90-350

- Elément de calcul de l’IBGN. Certains organismes benthiques sont classés en neuf groupes indicateurs, numérotés de 1 à 9, dont la polluo-sensibilité est proportionnelle au numéro du groupe.

- Nombre de taxons présents, élément de calcul de l’IBGN, à ne pas confondre avec l’effectif relatif au nombre d’individus.

- Si le nombre d’individus du taxon repère retenu est compris entre la valeur minimale et 10, on recherche le taxon repère suivant et ainsi de suite jusqu’à ce que le nombre d’individus soit suffisant pour être susceptible d’être retrouvé et retenu si l’on pratiquait un nouvel IBGN. On obtient ainsi une note minimale, corrigée des effets liés par exemple à la dérive des organismes, …

- Cela correspond en fait à l’état physico-chimique 2002.

- L’aptitude à la biologie est déterminée dans le cadre du SEQ-Eau. Elle correspond en fait, pour les principales altérations, à la classe de qualité de l’altération la plus déclassante.