EVALUATION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DE l’ORAIN ET DE SES AFFLUENTS

L’ORAIN A TOURMONT – STATION 01

Années : 			2012 et 2017-2018

Code Agence :			06469200

Hydroécorégion : 		Plaine Saône (Exogène HER5) – MP15/5

Bassin : 				Doubs

Bassin versant :			Orain

Masse d’eau : 			L’Orain

Code Masse d’eau :		FRDR615

Cours d’eau : 			L’Orain

Commune : 			Tourmont

Coordonnées Lambert 93 :	X = 902776

Extrait Géoportail

Y = 6643523

Z = 249

Distance aux sources : 		6,02 kilomètres

Objectif de suivi : 		Etat initial avant mise en œuvre du CR

Description de l’environnement du site

Station de prélèvements située sur la commune de Tourmont, dans un contexte de cultures. Les prélèvements physico-chimiques et hydrobiologiques ont été réalisés à environ 150 mètres en aval pont de la route départementale 341 (aval rejet station d’épuration de Poligny).

Aval de la station 01 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Amont de la station 01 – Période de moyennes Eaux

Prise le 23/05/2019 par Sciences Environnement

Amont de la station 01 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Aval de la station 01 – Période de moyennes Eaux

Prise le 23/05/2019 par Sciences Environnement

ESTIMATION DE L’Etat ECOLOGIQUE dE L’orain A TOURMONT

Masse d’eau : 			L’Orain

Code Masse d’eau :		FRDR615

| Objectif d’état global |  | Objectif d’état écologique |  | Objectif d’état chimique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat | Echéance | Etat | Echéance | Etat | Echéance |
| Bon état | 2021 | Bon état | 2021 | Bon état | 2015 |
| Motivation du choix de l’objectif |  | Choix du report de délai motivé par les paramètres continuité, pesticides, matières organiques et oxydables, morphologie (faisabilité technique) |  |  |  |

| ETAT ECOLOGIQUE | Résultante 2012 : | Etat Moyen Eléments biologiques PPCG |  | Résultante 2018 : | Etat Moyen Eléments biologiques PPCG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Eléments biologiques |  |  |  | Résultante 2012 : |  |  |  | Etat Moyen IBD |  |  |  | Résultante 2018 : |  |  | Etat Moyen IBD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INVERTEBRES |  | 25/07/12 |  | 05/09/18 |  | DIATOMEES |  |  |  | 25/07/12 |  | 05/09/18 |  | IPR | / |  |
|  | Valeur de référence IBGN : 15 |  |  |  |  |  | Valeur de référence IBD : 20 Valeur minimale IBD : 5 |  |  |  |  |  |  |  | Note | / |  |
|  | I2M2 |  | 0,2271 |  | 0,3901 |  | Richesse taxonomique |  |  |  | 35 |  | 23 |  | Classe | / |  |
|  | Groupe Indicateur |  | 5 |  | 7 |  | Indice de diversité de Shannon |  |  |  | 3,79 |  | 3,33 |  |  |  |  |
|  | Taxon indicateur |  | Hydroptilidae |  | Goeridae |  | IPS |  |  |  | 15,9 |  | 13,7 |  |  |  |  |
|  | Variété taxonomique |  | 28 |  | 30 |  | Note IBD |  |  |  | 15,9/20 |  | 13,8/20 |  |  |  |  |
|  | Equivalent IBGN |  | 12/20 |  | 15/20 |  | EQR et classe |  |  |  | 0,7567 |  | 0,5867 |  |  |  |  |
|  | EQR et Classe |  | 0,78571 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Paramètres physico-chimiques généraux |  |  | Résultante 2012 : |  |  | Etat Moyen Nutriments |  |  |  |  | Résultante 2018 : |  | Mauvais Etat Nutriments |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilan de l’oxygène |  | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Résultante |
| Oxygène dissous (mg/l d’O2) |  | 11,9 |  | 10,9 | 9,4 |  | 11,0 | TBE |  | 11,12 | 11,49 | 10,18 | 9,01 | TBE |
| Saturation en oxygène (%) |  | 101 |  | 101 | 96 |  | 91 |  |  | 96,6 | 98,6 | 97,6 | 100,3 |  |
| DBO5 (mg/l d’O2) |  | <0,5 |  | <0,5 | <0,5 |  | 2,5 |  |  | 2,3 | <0,5 | 1,1 | 0,8 |  |
| COD (mg/l) |  | 1,1 |  | 1,1 | 1,3 |  | 1,4 |  |  | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |  |
| Nutriments |  | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Résultante |
| Phosphates (mg PO4/l) |  | 0,11 |  | 0,28 | 0,71 |  | 0,34 | EMo |  | 0,23 | 0,15 | 0,12 | 0,81 | ME |
| Phosphore total (mg P/l) |  | 0,04 |  | 0,11 | 0,25 |  | 0,29 |  |  | 0,092 | 0,046 | 0,052 | 0,347 |  |
| Ammonium (mg NH4/l) |  | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 |  | 0,63 |  |  | 0,23 | 0,03 | 0,05 | 7,8 |  |
| Nitrites (mg NO2/l) |  | 0,03 |  | 0,04 | 0,03 |  | 0,12 |  |  | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,31 |  |
| Nitrates (mg NO3/l) |  | 9,6 |  | 12,2 | 12,6 |  | 11,6 |  |  | 12,9 | 9,7 | 9,4 | 9,5 |  |
| Température |  | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Résultante |
| Température de l’eau (°C) |  | 7,0 |  | 10,7 | 15,1 |  | 6,1 | TBE |  | 9,0 | 7,8 | 12,5 | 19,4 | TBE |
| Acidification |  | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Résultante |
| pH |  | 8,22 |  | 8,24 | 7,92 |  | 8,13 | BE |  | 8,00 | 7,90 | 8,05 | 7,97 | TBE |

| Polluants spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  | Résultante : |  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polluants spécifiques non synthétiques | MA (µg/l) |  | Résultante |  | Polluants spécifiques synthétiques |  | MA (µg/l) |  |  |  | Résultante |  |  |
|  |  | 2012 | 2017/2018 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2017/2018 |  |  |  |
|  | Arsenic dissous | / | / | / |  | Chlortoluron |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  | Chrome dissous | / | / | / |  | 2,4 D |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  | Cuivre dissous | / | / | / |  | 2,4 MCPA |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  | Zinc dissous | / | / | / |  | Oxadiazon |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Linuron |  | / |  |  | / | / |  |  |

COMMENTAIRE

En 2012, les fortes teneurs en phosphates (0,71 mg/l en août), en phosphore total (0,25 mg/l et 0,29 mg/l respectivement en août et décembre) et en ammonium (0,63 mg/l en décembre) induisent un état moyen pour les paramètres physico-chimiques généraux.

Soulignons des teneurs non négligeables en nitrates, comprises entre 9,6 mg/l et 12,6 mg/l sur l’ensemble du suivi 2012.

La note Eq-IBGN est de 12/20. La qualité biologique de la station est donc bonne. Cette note correspond toutefois à la valeur limite basse du niveau de bon état. Le taxon indicateur trichoptère Hydroptilidae Hydroptila (GI 5/9) indique une qualité de l’eau moyenne. La robustesse de la note est forte, car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, le groupe indicateur passe à 4/9 (trichoptère Rhyacophilidae Rhyacophila) et la note perd 1 point pour se situer à 11/20. La valeur de la variété taxonomique (v = 28) est relativement moyenne et témoigne notamment de l’homogénéité des fonds où 76% de la surface est occupée par des galets. L’abondance liée à l’Eq-IBGN est forte avec 9 528 individus recensés.

56% du peuplement est constitué par des organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que les trichoptères Hydropsychidae Hydropsyche et Hydroptilidae Hydroptila, l’amphipode Gammaridae Gammarus, le gastéropode Lymnaeidae Radix et les achètes Erpobdellidae, Glossiphoniidae et Piscicolidae.

Soulignons tout de même que 44% du peuplement est constitué par des organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que les trichoptères Odontocerum albicorne et Goeridae Goera ainsi que le plécoptère Leuctridae Leuctra. Les effectifs ne permettent pas à ces taxons d’être considérés comme indicateurs (seulement 1 individu recensé pour chacun de ces taxons).

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé n’augmente pas et reste à 12/20.

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,2271 en EQR), la conformité n’est pas respectée avec un niveau d’état qualifié de médiocre. La totalité des métriques de polluosensibilité et celles liées majoritairement à l’habitat, qui composent cet indice se situent en non-conformité (de moyen à mauvais).

Les notes IBD et IPS sont de 15,9/20 : la station affiche une qualité moyenne, quel que soit l’indice considéré. Elle possède en tête de cortège Amphora pediculus, taxon pouvant supporter une certaine charge organique. Néanmoins, les 3 autres taxons indicateurs (Nitzschia dissipata, Gomphonema olivaceum, Achnanthidium minutissimum) sont plutôt électifs de milieux méso-eutrophes. Le peuplement diatomique présent est qualifié selon Van Dam (Van Dam & al, 1994) de β-mésosaprobe et d’eutrophe.

L’état écologique résultant de l’Orain à Tourmont est MOYEN en 2012 et non conforme à l’objectif de Bon Etat. Le déclassement provient des éléments biologiques (IBD) et des paramètres physico-chimiques généraux (nutriments).

COMMENTAIRE

En 2017/2018, la très forte teneur en ammonium (7,8 mg/l en juillet 2018) conduit à un mauvais état pour cet élément. Lors de la même campagne, s’ajoutent des teneurs significatives en orthophosphates (0,81 mg/l), en phosphore total (0,347 mg/l) et en nitrites (0,31 mg/l), présentant toutes trois un niveau moyen.

Soulignons comme en 2012, des teneurs non négligeables en nitrates, comprises entre 9,4 mg/l et 12,9 mg/l sur l’ensemble du suivi 2017/2018.

La note IBGN est de 15/20 et augmente de trois unités par rapport à celle obtenue en 2012. La qualité biologique de la station est considérée comme très bonne. Cette amélioration provient conjointement de l’évolution du groupe indicateur (de GI 5 à 7/9) et de l’augmentation de la variété faunistique (de 28 à 30 taxons). Le taxon indicateur trichoptère Goeridae Silo (GI 7/9) indique une bonne qualité de l’eau. La robustesse de la note est forte, car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, le groupe indicateur passe à 6/9 (trichoptère Sericostomatidae Sericostoma) et la note perd 1 point pour se situer à 14/20. La valeur de la variété taxonomique (v = 30) est relativement moyenne et témoigne notamment de l’homogénéité des fonds où 81% de la surface est occupée par des galets et graviers. L’abondance liée à l’Eq-IBGN apparait légèrement élevée (4 874 individus) mais subit une nette diminution par rapport à celle relevée en 2012 (9 528 individus), signe vraisemblablement d’une pression organique en diminution.

Toutefois, 61 % du peuplement est constitué par des organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que les trichoptères Hydropsychidae Hydropsyche et Hydroptilidae Hydroptila, l’éphéméroptère Baetidae Baetis, l’amphipode Gammaridae Gammarus, le gastéropode Hydrobiidae Potamopyrgus et les achètes Erpobdellidae, Glossiphoniidae et Piscicolidae.

Seulement 39 % du peuplement est constitué par des organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que le trichoptère Goeridae Silo & Goera.

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé augmente d’une seule unité (16/20) en lien avec l’évolution de la variété taxonomique (33 taxons).

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,3901 en EQR), la conformité n’est pas respectée avec un niveau d’état qualifié de moyen. Malgré le gain d’un niveau d’état (médiocre en 2012), les métriques de polluosensibilité et celles liées majoritairement à l’habitat composant cet indice, présentent toutes un déficit (de moyen à médiocre).

Les notes IBD et IPS sont similaires avec respectivement 13,8 et 13,7/20 : la station affiche une qualité moyenne comme en 2012, quel que soit l’indice considéré malgré une diminution de l’ordre de deux unités pour ces deux indices (15,9/20 en 2012). Le peuplement est dominé par quatre taxa : Cocconeis euglypta (CEUG), Amphora pediculus (APED), Achnanthidium minutissimum sensu lato (ADMI) et Mayamea permitis (MPMI). CEUG et APED son caractéristiques des milieux moyennement minéralisés, le premier indiquant un milieu mésosaprobe le second un milieu mésotrophe. ADMI est un complexe d'espèces aux écologies variées, bien que considéré strictement polluosensible pour l'IBD et l'IPS. Il est donc possible que ce taxon entraîne une surestimation de ces indices et de l'état biologique. MPMI est un taxon polysaprobe. Le peuplement diatomique indique la présence dans les eaux de l'Orain à Tourmont de charges notables en matières organiques et dans une moindre mesure en nutriments.

L’état écologique résultant de l’Orain à Tourmont est MOYEN en 2017/2018 et non conforme à l’objectif de Bon Etat. Le déclassement provient des éléments biologiques (IBD) et des paramètres physico-chimiques généraux (nutriments).

parametres et ALTERATIONS NON INCLUS DANS L’ARRETE DU 27 JUILLET 2018

Classe de qualité suivant l’ancien référentiel SEQ-Eau V2

|  | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | Bilan 2012 | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Bilan 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrates (mg/l) | 9,6 | 12,2 | 12,6 | 11,6 | J | 12,9 | 9,7 | 9,4 | 9,5 | J |
| Particules en suspension (paramètre MES en mg/l) | <2,0 | 4,2 | 3,0 | 5,6 | V | 3,6 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | V |
| EPRV (paramètres chlo a + phéo en µg/l) | <2,0 | <2,0 | <5,0 | <2,0 | B | <0,5 | <0,5 | 2,0 | 2,0 | B |
| Minéralisation | / | / | J | / | J | / | / | / | R | R |
| Métaux lourds sur bryophytes (µg/g) | / | / | B | / | B | / | / | / | B | B |

COMMENTAIRE

En 2012, le niveau de qualité des nitrates est moyen lors des trois dernières campagnes avec des teneurs non négligeables, atteignant 12,6 mg/l le 09/08/2012.

Les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables lors des quatre campagnes du suivi 2012, avec des concentrations ne dépassant jamais 6,0 mg/l (classe de qualité verte - bonne qualité). Les altérations Effet des Proliférations Végétales et Métaux lourds (bryophytes), qualifiées de très bonne (classe bleue), ne révèlent aucune perturbation.

Ce n’est pas le cas de l’altération Minéralisation où un déclassement est observé, dû aux teneurs en chlorures (130,0 mg/l – classe jaune) et en sulfates (156,0 mg/l – classe jaune), à mettre en relation avec le contexte géologique du secteur d’étude (formations triasiques et évaporitiques).

Lors du suivi 2017/2018, le niveau de qualité des nitrates est moyen lors de la première campagne avec une teneur se montant à 12,9 mg/l (20/12/2017). Les trois autres campagnes voient les concentrations fluctuer entre 9,4 et 9,7 mg/l ; le niveau de qualité correspondant est bon, mais rappelons que la valeur limite de bonne qualité est fixée à 10,0 mg/l.

Comme en 2012, les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables, et ce lors des quatre campagnes du suivi 2017/2018, avec des teneurs ne dépassant pas 4,0 mg/l (classe de qualité verte - bonne qualité).

Les altérations Effet des Proliférations Végétales et Métaux lourds (bryophytes), demeurent en très bonne qualité (classe bleue) et ne révèlent aucune perturbation.

A nouveau, l’altération Minéralisation présente un déclassement mais cette fois en mauvaise qualité (rouge). Ceci est dû à la teneur élevée en en chlorures (431,0 mg/l – classe rouge), à laquelle s’ajoutent des concentrations significatives en sulfates et en sodium (respectivement 240,0 et 276,4 mg/l – classe orange – qualité médiocre). Ces teneurs sont à mettre en relation avec le contexte géologique du secteur d’étude (formations triasiques et évaporitiques) associé à l’extrême faiblesse des débits lors de cette campagne de juillet 2018 (dilution très faible et temps de contact élevé avec le substratum).