EVALUATION DE la QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DE l’ORAIN ET DE SES AFFLUENTS

L’ORAIN A VILLERS-ROBERT – STATION 03

Années : 			2012 et 2017-2018

Code Agence :			06469500

Hydroécorégion : 		Plaine Saône (Exogène HER5) – MP15/5

Bassin : 				Doubs

Bassin versant :			Orain

Masse d’eau : 			L’Orain

Code Masse d’eau :		FRDR615

Cours d’eau : 			L’Orain

Commune : 			Villers-Robert

Coordonnées Lambert 93 :	X = 891104

Y = 6653175

Extrait Géoportail

Z = 208

Distance aux sources : 		23,5 kilomètres

Objectif de suivi : 		Etat initial avant mise en œuvre du CR

Description de l’environnement du site

Station de prélèvements située sur la commune de Villers-Robert, dans un contexte prairial. Les prélèvements physico-chimiques et hydrobiologiques ont été réalisés en aval immédiat du pont de la route départementale 349 (secteur amont notamment trop profond pour mener à bien des investigations hydrobiologiques de type IBG-DCE).

Amont de la station 03 – Période de moyennes Eaux

Prise le 23/05/2018 par Sciences Environnement

Aval de la station 03 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Amont de la station 03 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Aval de la station 03 – Période de moyennes Eaux

Prise le 23/05/2018 par Sciences Environnement

ESTIMATION DE L’Etat ECOLOGIQUE dE L’orain A VILLERS-ROBERT

Masse d’eau : 	L’Orain

Code Masse d’eau :		FRDR615

| Objectif d’état global |  | Objectif d’état écologique |  | Objectif d’état chimique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat | Echéance | Etat | Echéance | Etat | Echéance |
| Bon état | 2021 | Bon état | 2021 | Bon état | 2015 |
| Motivation du choix de l’objectif |  | Choix du report de délai motivé par les paramètres continuité, pesticides, matières organiques et oxydables, morphologie (faisabilité technique) |  |  |  |

| ETAT ECOLOGIQUE | Résultante 2012: | Etat Moyen Eléments biologiques | Résultante 2018 : | Etat Médiocre Eléments biologiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Eléments biologiques |  |  |  | Résultante 2012 : |  |  |  | Etat Moyen IBD |  | Résultante 2018 : |  |  |  |  | Etat Médiocre IBD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INVERTEBRES |  | 26/07/12 |  | 05/09/18 |  | DIATOMEES |  |  |  | 26/07/12 | 05/09/18 |  | IPR |  | / |  |
|  | Valeur de référence IBGN : 15 |  |  |  |  |  | Valeur de référence IBD : 20 Valeur minimale IBD : 5 |  |  |  |  |  |  | Note |  | / |  |
|  | I2M2 |  | 0,3807 |  | 0,5906 |  | Richesse taxonomique |  |  |  | 28 | 35 |  | Classe |  | / |  |
|  | Groupe Indicateur |  | 7 |  | 5 |  | Indice de diversité de Shannon |  |  |  | 3,04 | 3,45 |  |  |  |  |  |
|  | Taxon indicateur |  | Goeridae |  | Hydroptilidae |  | IPS |  |  |  | 15,3 | 9,5 |  |  |  |  |  |
|  | Variété taxonomique |  | 25 |  | 32 |  | Note IBD |  |  |  | 15,2/20 | 11,2/20 |  |  |  |  |  |
|  | Equivalent IBGN |  | 14/20 |  | 13/20 |  | EQR et classe |  |  |  | 0,68 | 0,4133 |  |  |  |  |  |
|  | EQR et Classe |  | 0,92857 |  | 0,85714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Paramètres physico-chimiques généraux |  |  | Résultante 2012: |  |  | Bon Etat |  |  | Résultante 2018 : |  |  |  |  | Bon Etat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilan de l’oxygène |  | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |  | Résultante |
| Oxygène dissous (mg/l d’O2) |  | 15,3 |  | 12,3 | 10,1 |  | 12,0 | TBE |  | 11,47 | 12,3 | 8,73 | 11,55 |  | TBE |
| Saturation en oxygène (%) |  | 139 |  | 123 | 114 |  | 93 |  |  | 93,7 | 123 | 88,6 | 137,2 |  |  |
| DBO5 (mg/l d’O2) |  | 1,5 |  | <0,5 | 0,6 |  | 1,8 |  |  | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,9 |  |  |
| COD (mg/l) |  | 2,1 |  | 1,9 | 2,9 |  | 1,6 |  |  | 2,7 | 1,9 | 3,3 | 1,4 |  |  |
| Nutriments |  | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |  | Résultante |
| Phosphates (mg PO4/l) |  | 0,03 |  | 0,08 | 0,22 |  | 0,13 | BE |  | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,20 |  | BE |
| Phosphore total (mg P/l) |  | 0,03 |  | 0,07 | 0,10 |  | 0,05 |  |  | 0,07 | 0,055 | 0,12 | 0,09 |  |  |
| Ammonium (mg NH4/l) |  | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 |  | 0,11 |  |  | 0,04 | 0,01 | 0,06 | <0,010 |  |  |
| Nitrites (mg NO2/l) |  | 0,04 |  | 0,04 | 0,03 |  | 0,04 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,03 |  |  |
| Nitrates (mg NO3/l) |  | 4,8 |  | 7,2 | 9,1 |  | 7,4 |  |  | 14,8 | 7,7 | 8,0 | 4,6 |  |  |
| Température |  | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |  | Résultante |
| Température de l’eau (°C) |  | 10,0 |  | 13,7 | 20,1 |  | 3,8 | TBE |  | 6,8 | 13,7 | 15,4 | 22,6 |  | TBE |
| Acidification |  | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |  | Résultante |
| pH |  | 8,50 |  | 8,39 | 8,18 |  | 8,23 | BE |  | 8,14 | 8,39 | 8,09 | 8,20 |  | BE |

| Polluants spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  | Résultante : |  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polluants spécifiques non synthétiques | MA (µg/l) |  | Résultante |  | Polluants spécifiques synthétiques |  | MA (µg/l) |  |  |  | Résultante |  |  |
|  |  | 2012 | 2017/2018 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2017/2018 |  |  |  |
|  | Arsenic dissous | / | / | / |  | Chlortoluron |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  | Chrome dissous | / | / | / |  | 2,4 D |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  | Cuivre dissous | / | / | / |  | 2,4 MCPA |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  | Zinc dissous | / | / | / |  | Oxadiazon |  | / |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Linuron |  | / |  |  | / | / |  |  |

COMMENTAIRE

En 2012, les paramètres physico-chimiques généraux présentent à minima un bon niveau d’état (nutriments et acidification). Toutefois, la saturation ponctuellement forte (139 % le 15/03/12) traduit certainement un développement végétal excessif, lié à la présence d’éléments phosphorés, dont les teneurs présentent tout de même un niveau qualifié à minima de bon.

La note Eq-IBGN est de 14/20. La qualité biologique de la station est considérée comme très bonne. Cette note correspond toutefois à la valeur limite basse du niveau de très bon état. Le taxon indicateur trichoptère Goeridae Goera (GI 7/9) traduit une bonne qualité de l’eau. Cependant, la robustesse de la note est faible, car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, le groupe indicateur chute à 4/9 (trichoptère Leptoceridae) et la note perd 4 points pour passer à 10/20. La valeur de la variété taxonomique (v = 25) est moyenne et témoigne notamment de l’homogénéité des fonds où 88 % de la surface est occupée par des galets. De plus, un colmatage minéral et organique de l’ensemble des fonds est observé. L’abondance liée à l’Eq-IBGN, apparait normale avec 3 554 individus recensés.

65 % du peuplement de macro-invertébrés se compose d’organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que les trichoptères Hydropsychidae Hydropsyche, Hydroptilidae Hydroptila, Polycentropodidae Holocentropus, Leptoceridae (Mystacides, Athripsodes et Leptocerus) et Psychomyiidae Psychomyia pusilla, les coléoptères Elmidae Oulimnius et Hydraenidae Hydraena, le diptère Limoniidae, l’amphipode Gammaridae Gammarus, l’achète Glossiphoniidae et le triclade Dendrocoelidae.

Seulement 36 % du peuplement est constitué par des organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques), tel que l’ephéméroptère Leptophlebiidae Paraleptophlebia et le trichoptère Goeridae Goera.

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé augmente d’une seule unité pour atteindre la note de 15/20. Ce gain est dû à une augmentation de la variété taxonomique (+ 6 taxons).

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,3807 en EQR), la conformité n’est pas respectée avec un niveau d’état qualifié de moyen. La totalité des métriques de polluosensibilité et celles liées majoritairement à l’habitat, qui composent cet indice, se situent en non-conformité (de moyen à mauvais).

La note IBD est de 15,2/20 et la note IPS de 15,3/20 : la station affiche une qualité moyenne. Les 5 taxons de premiers rangs (Navicula lanceolata, Nitzschia dissipata, Amphora pediculus, Navicula cryptotenella et Navicula gregaria) représentent à eux seuls 80% des effectifs. La diatomée Navicula lanceolata est un bon indicateur d’eutrophisation et le peuplement diatomique dénonçe une certaine trophie. Le milieu parait relativement peu stable. Le peuplement diatomique est qualifié selon Van Dam (Van Dam & al, 1994) de β-mésosaprobe et d’eutrophe.

L’état écologique résultant de l’Orain à Villers-Robert est MOYEN en 2012 et non conforme à l’objectif de Bon Etat. Le déclassement provient des éléments biologiques (IBD).

COMMENTAIRE

En 2017/2018, les paramètres physico-chimiques généraux présentent à minima un bon niveau d’état (nutriments et acidification). Comme en 2012, la saturation ponctuellement forte (137,2 % le 24/07/18) traduit certainement un développement végétal excessif, lié à la présence d’éléments phosphorés, dont les teneurs présentent tout de même un niveau qualifié à minima de bon. La charge phosphorée semble toutefois plus forte pour ce suivi ; la totalité des éléments phosphore total et orthophosphates présente en effet un niveau qualifié de bon alors que précédemment, plusieurs teneurs voyaient leur niveau qualifié de très bon.

La même tendance se dégage pour les nitrates. En 2012, les teneurs fluctuaient entre 4,8 et 9,1 mg/l (très bon état). Pour ce suivi, la majorité des concentrations présentent également un très bon niveau (de 4,6 à 8,0 mg/l). En revanche, la teneur relevée le 20/12/17, avec 14,8 mg/l voit son niveau d’état correspondant, être qualifié de seulement bon.

La note Eq-IBGN est fixée à 13/20 et perd donc une unité par rapport à celle obtenue en 2012 (14/20). La qualité biologique de la station est considérée comme bonne alors qu’elle était très bonne auparavant. Pour rappel, la note de 14/20 correspond à la valeur limite entre le très bon et le bon état. Le taxon indicateur trichoptère Hydroptilidae Hydroptila (GI 5/9) traduit une qualité d’eau passable. Il était auparavant constitué du trichoptère Goeridae Goera (GI 7/9) mais cette diminution du groupe indicateur est compensée par l’augmentation de la variété faunistique qui passe de 25 à 32 taxons).

La robustesse de la note est forte, car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, le groupe indicateur passe à 4/9 (trichoptère Leptoceridae) et la note perd 1 point pourse situer à 12/20. La valeur de la variété taxonomique (v = 32) apparait correcte mais la capacité d’accueil de la station demeure limitée en raison d’une forte l’homogénéité des fonds où 81 % de la surface est occupée par des galets. De plus, un colmatage minéral et organique de l’ensemble des fonds est observé. L’abondance liée à l’Eq-IBGN apparait plutôt faible (2 324 individus) et subit une diminution significative par rapport à celle relevée en 2012 (3 554 individus).

70 % du peuplement de macro-invertébrés se compose d’organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que les trichoptères Hydropsychidae Hydropsyche, Hydroptilidae Hydroptila, Leptoceridae (Athripsodes et Leptocerus) et Psychomyiidae Psychomyia pusilla, les éphéméroptères Baetidae Baetis et Caenidae Caenis, les coléoptères Elmidae Elmis, Esolus et Oulimnius, le diptère Chironomidae, l’amphipode Gammaridae Gammarus et l’isopode Asellidae Asellus.

Seulement 30 % du peuplement est constitué par des organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques), tel que les plécoptères Leuctridae Leuctra & Euleuctra et le trichoptère Lepidostomatidae Lepidostoma. Les effectifs ne permettent pas à ces taxons d’être considérés comme indicateurs (seulement 1 individu recensé pour chacun de ces taxons et/ou en phase C non prise en compte dans le calcul de l’Eq-IBGN).

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé augmente de deux unités pour atteindre la note de 15/20. Ce gain est dû à une augmentation de la variété taxonomique (+ 5 taxons).

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,5906 en EQR), la conformité est respectée avec un niveau d’état qualifié de bon. La situation s’améliore avec le gain d’un niveau d’état par rapport à 2012 (moyen). Les métriques liées majoritairement à l’habitat présentent un bon niveau, en revanche celles liées à la polluosensibilité sont déficitaires (niveau moyen).

La note IBD est de 11,2/20 et la note IPS de 9,5/20 : la station affiche une qualité médiocre et perd une classe d’état par rapport à 2012 (respectivement 15,2/20 et 15,3/20 - état moyen). Le peuplement diatomique est dominé par trois espèces : Nitzschia soratensis (NSTS), Amphora pediculus (APED) et Nitzschia microcephala (NMIC). Toutes trois étant caractéristiques des milieux eutrophes et fortement minéralisées, les eaux de l'Orain à Villers-Robert semblent présenter une forte charge en nutriments.

L’état écologique résultant de l’Orain à Villers-Robert est MEDIOCRE en 2017/2018 et non conforme à l’objectif de Bon Etat. Le déclassement provient des éléments biologiques (IBD).

parametres et ALTERATIONS NON INCLUS DANS L’ARRETE DU 27 JUILLET 2018

Classe de qualité suivant l’ancien référentiel SEQ-Eau V2

|  | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | Bilan 2012 | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Bilan 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrates (mg/l) | 4,8 | 7,2 | 9,1 | 7,4 | V | 14,8 | 7,7 | 8,0 | 4,6 | J |
| Particules en suspension (paramètre MES en mg/l) | 2,4 | 2,6 | 10,0 | 6,2 | V | 10,0 | 11,0 | 38,0 | 5,8 | J |
| EPRV (paramètres chlo a + phéo en µg/l) | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | B | <0,5 | 2 | 2,0 | 19 | V |
| Minéralisation | / | / | J | / | J | / | / | / | R | R |

COMMENTAIRE

En 2012, le niveau de qualité des nitrates est bon pour les quatre campagnes, avec une concentration qui ne dépasse pas 9,1 mg/l.

Les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables lors des quatre campagnes du suivi 2012, avec des concentrations ne dépassant jamais 10,0 mg/l (bonne qualité). L’altération Effet des Proliférations Végétales, qualifiée de très bonne, ne révèle aucune perturbation.

Ce n’est pas le cas de l’altération Minéralisation pour laquelle un déclassement est observé, dû aux teneurs en chlorures (140,0 mg/l – qualité passable) et en sulfates (123,0 mg/l – qualité passable) quantifiées, et à mettre en relation avec le contexte géologique du secteur d’étude (formations triasiques et évaporitiques).

Lors du suivi 2017/2018, le niveau de qualité des nitrates est moyen lors de la première campagne avec une teneur se montant à 14,8 mg/l (20 décembre 2017). Les trois autres campagnes voient les concentrations fluctuer entre 4,6 et 7,7 mg/l ; le niveau de qualité correspondant est bon.

Les particules en suspension sont majoritairement présentes dans des gammes de concentrations convenables, et ce lors de trois campagne menées en 2017/2018, avec des teneurs fluctuant entre 5,8 et 11,0 mg/l (bonne qualité). Cependant, la campagne du 23 mai 2018 met en évidence une valeur élevée avec 38,0 mg/l quantifiés (qualité passable). Le prélèvement fait suite à une brusque montée des eaux relevée le 15 mai 2018 (44 mm de précipitations relevées sur les 72 H précédentes) mais ensuite, l’hydrologie du cours d’eau suit une diminution progressive, sans nouvelles précipitations. L’origine de cette teneur élevée en particules en suspension est difficilement identifiable.

L’altération Effet des Proliférations Végétales présente majoritairement une très bonne qualité, hormis pour la campagne estivale (19 µg/l Chorophylle a & phéopigments relevés le 24 juillet 2018) qui perd un niveau de qualité ; cette dernière étant toutefois considérée comme bonne.

A nouveau, l’altération Minéralisation présente un déclassement mais cette fois en mauvaise qualité. Ceci est dû aux teneurs élevées en chlorures et en sulfates (respectivement 530,0 et 355,0 mg/l), auxquelles s’ajoute une concentration significative en sodium (318,7 mg/l – qualité médiocre). Ces teneurs sont à mettre en relation avec le contexte géologique du secteur d’étude (formations triasiques et évaporitiques) associé à l’extrême faiblesse des débits lors de cette campagne de juillet 2018 (dilution très faible et temps de contact élevé avec le substratum).