EVALUATION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DE l’ORAIN ET DE SES AFFLUENTS

LA GLANTINE A VAUX SUR POLIGNY– STATION 04

Années : 			2012 et 2017-2018

Code Agence :			06470500

Hydroécorégion : 		Jura / Pré-Alpes du Nord – TP5

Bassin : 				Doubs

Bassin versant :			Orain

Masse d’eau : 			rivière la glantine

Code Masse d’eau :		FRDR11991

Cours d’eau : 			La Glantine

Commune : 			Vaux-sur-Poligny

Coordonnées Lambert 93 :	X = 908135

Y = 6639325

Extrait Géoportail

Z = 418

Distance aux sources : 		0,60 kilomètre

Objectif de suivi : 		Etat initial avant mise en œuvre du CR – Suivi PMBE

Description de l’environnement du site

Station de prélèvements située sur la commune de Vaux-sur-Poligny, dans un contexte de pâtures. Les prélèvements physico-chimiques et hydrobiologiques ont été réalisés à environ 600 mètres en aval de la source de la Glantine.

Aval de la station 04 – Période de moyennes Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Amont de la station 04 – Période de moyennes Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Aval de la station 04 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Amont de la station 04 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

ESTIMATION DU POTENTIEL ECOLOGIQUE dE La GLANTINE A VAUX SUR POLIGNY

Masse d’eau : 	Rivière la glantine

Code Masse d’eau :		FRDR11991

| Objectif de potentiel global |  | Objectif de potentiel écologique |  | Objectif de potentiel chimique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potentiel | Echéance | Potentiel | Echéance | Potentiel | Echéance |
| Bon potentiel | 2021 | Bon potentiel | 2021 | Bon potentiel | 2015 |
| Motivation du choix de l’objectif |  | Choix du report de délai motivé par les paramètres morphologiques et pesticides (faisabilité technique) |  |  |  |

| POTENTIEL ECOLOGIQUE | Résultante 2012: | Potentiel Moyen Eléments biologiques | Résultante 2018: | Bon Potentiel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Eléments biologiques |  |  | Résultante 2012: |  |  | Potentiel Moyen IBD | Résultante 2018 : |  |  |  |  |  |  | Bon Potentiel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IBGN | 25/07/2012 | 05/09/2018 |  | IBD |  |  | 25/07/2012 |  | 05/09/2018 |  |  |  |  | IPR |  | / |  |
|  | Valeur de référence IBGN : 15 |  |  |  | Valeur de référence IBD : 20 Valeur minimale IBD : 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Note |  | / |  |
|  | I2M2 | 0,4492 | 0,4095 |  | Richesse taxonomique |  |  | 31 |  | 35 |  |  |  |  | Classe |  | / |  |
|  | Groupe Indicateur | 8 | 8 |  | Indice de diversité de Shannon |  |  | 3,13 |  | 3,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taxon indicateur | Odontoceridae | Odontoceridae |  | IPS |  |  | 17,6 |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Variété taxonomique | 24 | 21 |  | Note IBD |  |  | 16,6/20 |  | 16,7/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equivalent IBGN | 14/20 | 14/20 |  | EQR et classe |  |  | 0,7733 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQR et Classe | 0,92857 | 0,92857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Paramètres physico-chimiques généraux |  | Résultante 2012: |  | Bon Potentiel |  |  | Résultante 2018 : |  |  |  |  | Bon Potentiel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilan de l’oxygène | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 19/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |  | Résultante |
| Oxygène dissous (mg/l d’O2) | 10,6 | 10,4 | 10,0 |  | 10,6 | TBE |  | 10,99 | 11,03 | 10,59 | 9,75 |  | TBE |
| Saturation en oxygène (%) | 95 | 96 | 94 |  | 94 |  |  | 98,1 | 99,8 | 97,8 | 86,8 |  |  |
| DBO5 (mg/l d’O2) | 0,7 | <0,5 | <0,5 |  | 0,8 |  |  | 1,4 | <0,5 | 1,0 | <0,5 |  |  |
| COD (mg/l) | 0,6 | 0,6 | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |  |  |
| Nutriments | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 19/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |  | Résultante |
| Phosphates (mg PO4/l) | 0,03 | <0,01 | 0,04 |  | 0,03 | BE |  | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |  | BE |
| Phosphore total (mg P/l) | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 |  |  | <0,01 | <0,01 | 0,02 | 0,013 |  |  |
| Ammonium (mg NH4/l) | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 |  |  | 0,02 | <0,01 | <0,01 | 0,02 |  |  |
| Nitrites (mg NO2/l) | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 |  |  | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,01 |  |  |
| Nitrates (mg NO3/l) | 6,1 | 7,6 | 11,2 |  | 8,0 |  |  | 8,6 | 6,9 | 6,5 | 12,3 |  |  |
| Température | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 19/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |  | Résultante |
| Température de l’eau (°C) | 8,5 | 9,5 | 10,7 |  | 8,1 | TBE |  | 9,3 | 9,0 | 10,1 | 12,8 |  | TBE |
| Acidification | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 | Résultante |  | 20/12/17 | 19/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |  | Résultante |
| pH | 7,89 | 7,92 | 7,81 |  | 7,70 | TBE |  | 7,39 | 7,07 | 7,49 | 8,02 |  | TBE |

| Polluants spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Résultante : |  |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polluants spécifiques non synthétiques | MA (µg/l) |  |  | Résultante |  | Polluants spécifiques synthétiques |  |  | MA (µg/l) |  |  | Résultante |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2017/2018 |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2017/2018 |  |  |  |  |  |
|  | Arsenic dissous | / | / |  | / |  | Chlortoluron |  |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  | Chrome dissous | / | / |  | / |  | 2,4 D |  |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  | Cuivre dissous | / | / |  | / |  | 2,4 MCPA |  |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  | Zinc dissous | / | / |  | / |  | Oxadiazon |  |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Linuron |  |  | / | / |  | / |  |  |  |

COMMENTAIRE

En 2012, les éléments du bilan de l’oxygène, les valeurs de pH et de température ainsi que la majorité des teneurs en nutriments présentent un très bon niveau. En revanche, une teneur significative en nitrates (11,2 mg/l quantifiés le 09 août 2012) induit le passage en bon potentiel de l’élément nutriments et par résultante, des paramètres physico-chimiques généraux.

La note Eq-IBGN est de 14/20. La qualité biologique de la station est considérée comme très bonne. Cette note correspond toutefois à la valeur limite basse du niveau de très bon état. Le taxon indicateur trichoptère Odontocerum albicorne (GI 8/9) indique une bonne qualité de l’eau. Cependant, l’absence de taxons de groupe indicateur de même niveau, voire de niveaux supérieurs ou leur présence en nombre insuffisant (Perlidae, Perlodidae et Leptophlebiidae) témoigne de la faible robustesse de l’indice qui chuterait de 2 points avec la présence de taxons appartenant au GI 6/9 (Nemouridae et Sericostomatidae). La valeur moyenne de la variété taxonomique (v = 24) témoigne notamment de l’homogénéité des fonds où 84% de la surface est occupée par des sédiments minéraux de grande taille (pierre et galets).

50 % du peuplement de macro-invertébrés est constitué d’organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que les plécoptères Nemouridae Protonemura, Perlidae Perla, Perlodidae Perlodes et le trichoptère Odontocerum albicorne.

50 % du peuplement se compose d’organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que le trichoptère Hydroptilidae Agraylea, le coléoptère Hydraenidae Hydraena, le diptère Athericidae et l’amphipode Gammaridae Gammarus.

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé augmente pour atteindre la note de 16/20. Ce gain est dû à une légère augmentation de la variété taxonomique (+ 2 taxons) et à la présence d’un taxon indicateur appartenant à un groupe plus élevé (GI maximal 9/9 – Perlidae).

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,4492 en EQR), la conformité est respectée avec un niveau qualifié de bon. La majorité des métriques sont cependant déficitaires (niveau moyen ou mauvais). Seule la métrique de polluosensibilité (ASPT) présente un bon niveau.

La note IBD est de 16,6/20 et la note IPS de 17,6/20. Au regard de l’IBD, la station affiche une qualité moyenne. On recense en tête de cortège la diatomée Amphora pediculus, espèce cosmopolite de petite taille et colonisatrice rapide, qui peut néanmoins supporter une certaine concentration en nutriments. Elle est secondée par Psammothidium grischunum, espèce indicatrice d’un milieu préservé. Le peuplement diatomique est qualifié selon Van Dam (Van Dam & al, 1994) de β-mésosaprobe et d’eutrophe.

Note : Lors de l’état initial 2012, la valeur limite entre le bon état et l’état moyen était fixée à 16,0/20 selon les grilles de l’AM du 25 janvier 2010. Le niveau de l’IBD était donc considéré comme bon et par résultante, l’état écologique aussi. Lors de la révision de cet AM (27 juillet 2015 puis 27 juillet 2018), la valeur retenue est désormais fixée à 16,7/20. La valeur de l’IBD se trouve alors en non-conformité (état moyen) et par conséquent l’état écologique également.

Le potentiel écologique résultant de la Glantine à Vaux-sur-Poligny est MOYEN en 2012, en non-conformité avec l’objectif de Bon Potentiel. Le déclassement provient des éléments biologiques (IBD).

COMMENTAIRE

En 2017/2018, les valeurs de pH et de température ainsi que la majorité des teneurs en nutriments et des éléments du bilan de l’oxygène présentent un très bon niveau. En revanche, une teneur significative en nitrates (12,3 mg/l quantifiés le 24 juillet 2018) et une saturation en oxygène légèrement faible (86,8 % 24 juillet 2018) induisent le passage en bon potentiel de des élément nutriments et bilan de l’oxygène, et par résultante, des paramètres physico-chimiques généraux.

La note IBGN se monte à 14/20 et demeure identique à celle obtenue en 2012. La qualité biologique de la station est considérée comme très bonne mais rappelons que cette note correspond à la valeur limite basse du niveau de très bon potentiel. Le taxon indicateur trichoptère Odontocerum albicorne (GI 8/9), déjà observé en 2012, indique une bonne qualité de l’eau. Cependant, l’absence de taxons de groupe indicateur de même niveau, voire de niveaux supérieurs ou leur présence en nombre insuffisant (plécoptère Perlidae Perla) traduisent des pressions à minima ponctuelles sur le milieu. La robustesse de l’indice apparait relativement faible car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, la note baisse de 2 unités pour se situer à 12/20 (GI 7/9 éphéméroptère Leptophlebiidae Habrophlebia et variété au rang 6/14). La valeur très moyenne de la variété taxonomique (v = 21 - rang 7/14) témoigne notamment de l’homogénéité des fonds où 78 % de la surface est occupée par des sédiments minéraux de grande taille (pierre et galets).

L’abondance liée à l’Eq-IBGN apparait légèrement élevée pour ce secteur apical du cours d’eau (3 941 individus) et demeure globalement similaire à celle relevée en 2012 (3 299 individus), signe vraisemblablement d’une pression organique relativement constante.

54 % du peuplement est constitué par des organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que le diptère Chironomidae, l’amphipode Gammaridae Gammarus et les coléoptères Elmidae Riolus & Elmis.

46 % du peuplement est toutefois constitué par des organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que le plécoptère Perlidae Perla, le trichoptère Odontoceridae Odontocerum albicorne et les éphéméroptères Leptophlebiidae Habrophlebia et Heptageniidae Rhithrogena.

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé augmente d’une seule unité (15/20) en lien avec l’évolution de la variété taxonomique (25 taxons).

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,4095 en EQR), la conformité est respectée avec un niveau qualifié de bon. Malgré une légère diminution de l’indice par rapport à 2012 (0,4492 en EQR), le niveau d’état reste donc identique. Cependant, la totalité des métriques constituant l’indice apparait déficitaire (de niveau moyen à mauvais). Au regard de l’ASPT, le niveau de polluosensibilité de l’assemblage de macroinvertébrés semble régresser (0,6946 en EQR en 2012 et 0,4638 pour ce suivi).

Les notes IBD et IPS sont similaires avec respectivement 16,7 et 16,3/20 : la station affiche une bonne qualité et gagne un niveau de potentiel par rapport à 2012. Ce gain est à nuancer car l’indice obtenu en 2012 est quasiment identique (IBD : 16,6/20) ; en effet, la valeur limite entre l’état moyen et le bon état est fixé justement à 16,7/20. L’IPS quant à lui (16,3/20), subit une diminution notable par rapport à 2012 (17,6/20).

Le peuplement diatomique est dominé par trois taxa : Amphora pediculus (APED), Navicula tripunctata (NTPT) et Navicula cryptotenella (NCTE). APED et NTPT sont caractéristiques des eaux eutrophes et chargées en électrolytes. NTPT et NCTE indiquent un niveau Béta-alpha-mésosaprobe, alors que APED est plus sensible à la matière organique. Le peuplement diatomique indique la présence dans les eaux de la Glantine à Vaux-sur-Poligny des charges élevées en nutriments et dans une moindre mesure en matières organiques.

Le potentiel écologique résultant de la Glantine à Vaux-sur-Poligny est BON en 2017/2018 et conforme à l’objectif de Bon Potentiel. L’évolution positive (état moyen en 2012) est à nuancer largement dans le sens où cette amélioration est uniquement liée à l’élement biologique IBD qui présentait un niveau moyen en 2012 alors qu’il est désormais qualifié de bon, pour une note cependant similaire (16,6/20 et 2012 et 16,7/20 pour ce suivi).

parametres et ALTERATIONS NON INCLUS DANS L’ARRETE DU 27 JUILLET 2018

Classe de qualité suivant l’ancien référentiel SEQ-Eau V2

|  | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | Bilan 2012 | 20/12/17 | 19/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Bilan 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrates (mg/l) | 6,1 | 7,6 | 11,2 | 8,0 | J | 8,6 | 6,9 | 6,5 | 12,3 | J |
| NKJ (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | B | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | B |
| Particules en suspension (paramètre MES en mg/l) | <2,0 | 3,0 | <2,0 | 2,0 | V | <2,0 | <2,0 | 9,2 | 2,6 | V |
| EPRV (paramètres chlo a + phéo en µg/l) | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | B | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | B |
| Minéralisation | / | / | B | / | B | / | / | / | B | B |

COMMENTAIRE

En 2012, le niveau de qualité des nitrates est bon pour trois des quatre campagnes menées. Il se dégrade et devient moyen le 09 août 2012 avec une teneur en nitrates non négligeable (11,2 mg/l).

La recherche de l’Azote Kleldahl s’est révélée négative pour les quatre campagnes du suivi 2012 ; le niveau de qualité correspondant est donc très bon.

Les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables lors des quatre campagnes du suivi 2012, avec des concentrations ne dépassant jamais 3,0 mg/l (bonne qualité).

Les altérations Effet des Proliférations Végétales et Minéralisation, qualifiées de très bonne, ne révèlent aucune perturbation.

Lors du suivi 2017/2018, le niveau de qualité des nitrates est bon lors des trois premières campagnes mais devient moyen lors de la campagne estivale (12,3 mg/l le 24 juillet 2018), comme en 2012.

La recherche de l’Azote Kleldahl s’est révélée négative pour les quatre campagnes du suivi 2017/2018 ; le niveau de qualité correspondant est donc très bon.

Les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables, et ce lors des quatre campagnes du suivi 2017/2018, avec des teneurs ne dépassant pas 9,2 mg/l (bonne qualité).

Les altérations Effet des Proliférations Végétales et Minéralisation, qualifiées de très bonne, ne révèlent aucune perturbation.

Globalement, on ne constate pas d’évolution significative par rapport au suivi mené en 2012.