###### eVALUATION DE la QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DE l’ORAIN ET DE SES AFFLUENTS

###### LA GLANTINE A TOURMONT – Station 05

Années : 			2012 et 2017-2018

Code Agence :			06470950

Hydroécorégion : 		Jura / Pré-Alpes du Nord – TP5

Bassin : 				Doubs

Bassin versant :			Orain

Masse d’eau : 			rivière la glantine

Code Masse d’eau :		FRDR11991

Cours d’eau : 			La Glantine

Commune : 			Tourmont

Coordonnées Lambert 93 :	X = 903789

Y = 6643296

Extrait Géoportail

Z = 255

Distance aux sources : 		7,14 kilomètres

Objectif de suivi : 		Etat initial avant mise en œuvre du CR – Suivi PMBE

###### Description de l’environnement du site

Station de prélèvements située sur la commune de Tourmont, dans un contexte prairial. Les prélèvements physico-chimiques et hydrobiologiques ont été réalisés environ 150 mètres en aval du pont localisé au niveau de la rue du Recin.

Aval de la station 05 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Amont de la station 05 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Aval de la station 05 – Période de moyennes Eaux

Prise le 23/05/2018 par Sciences Environnement

Amont de la station 05 – Période de moyennes Eaux

Prise le 23/05/2018 par Sciences Environnement

###### ESTIMATION DU POTENTIEL ECOLOGIQUE dE LA GLANTINE A TOURMONT

Masse d’eau : 	Rivière la glantine

Code Masse d’eau :		FRDR11991

| Objectif de potentiel global |  | Objectif de potentiel écologique |  | Objectif de potentiel chimique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potentiel | Echéance | Potentiel | Echéance | Potentiel | Echéance |
| Bon potentiel | 2021 | Bon potentiel | 2021 | Bon potentiel | 2015 |
| Motivation du choix de l’objectif |  | Choix du report de délai motivé par les paramètres morphologiques et pesticides (faisabilité technique) |  |  |  |

| POTENTIEL ECOLOGIQUE | Résultante 2012 : | Potentiel Moyen Eléments biologiques | Résultante 2018 : | Potentiel Moyen Eléments biologiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Eléments biologiques |  |  |  | Résultante 2012 : |  |  |  | Potentiel Moyen IBGN et IBD | Résultante 2018 : |  |  |  | Potentiel Moyen IBD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IBGN |  | 25/07/12 |  | 05/09/18 |  | IBD |  |  | 25/07/12 | 05/09/18 |  |  | IPR | / |  |
|  | Valeur de référence IBGN : 15 |  |  |  |  |  | Valeur de référence IBD : 20 Valeur minimale IBD : 5 |  |  |  |  |  |  | Note | / |  |
|  | I2M2 |  | 0,3019 |  | 0,4314 |  | Richesse taxonomique |  |  | 34 | 28 |  |  | Classe | / |  |
|  | Groupe Indicateur |  | 4 |  | 8 |  | Indice de diversité de Shannon |  |  | 3,91 | 3,59 |  |  |  |  |  |
|  | Taxon indicateur |  | Rhyacophilidae |  | Odontoceridae |  | IPS |  |  | 16,2 | 15,5 |  |  |  |  |  |
|  | Variété taxonomique |  | 21 |  | 37 |  | Note IBD |  |  | 16,1/20 | 15,8/20 |  |  |  |  |  |
|  | Equivalent IBGN |  | 10/20 |  | 18/20 |  | EQR et Classe |  |  | 0,74000 | 0,72000 |  |  |  |  |  |
|  | EQR et Classe |  | 0,64286 |  | 1,21249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Paramètres physico-chimiques généraux |  | Résultante 2012 : |  |  | Bon Potentiel |  |  |  |  | Résultante 2018 : |  |  |  |  |  |  |  |  | Bon Potentiel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilan de l’oxygène | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 |  | Résultante |  |  | 20/12/17 |  | 21/02/18 |  | 23/05/18 |  | 24/07/18 |  |  | Résultante |  |
| Oxygène dissous (mg/l d’O2) | 11,5 |  | 11,0 | 9,3 |  | 11,35 |  | TBE |  |  | 11,26 |  | 11,50 |  | 10,41 |  | 8,77 |  |  | TBE |  |
| Saturation en oxygène (%) | 97 |  | 101 | 93 |  | 94 |  |  |  |  | 97,5 |  | 99,0 |  | 98,6 |  | 93,1 |  |  |  |  |
| DBO5 (mg/l d’O2) | <0,5 |  | <0,5 | <0,5 |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | <0,5 |  |  |  |  |
| COD (mg/l) | 1,0 |  | 1,0 | 1,1 |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| Nutriments | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  | 12/12/12 |  | Résultante |  |  | 20/12/17 |  | 21/02/18 |  | 23/05/18 |  | 24/07/18 |  |  | Résultante |  |
| Phosphates (mg PO4/l) | 0,14 |  | 0,14 | 0,26 |  | 0,13 |  | BE |  |  | 0,12 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,25 |  |  | BE |  |
| Phosphore total (mg P/l) | 0,05 |  | 0,07 | 0,09 |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,047 |  | 0,032 |  | 0,041 |  | 0,076 |  |  |  |  |
| Ammonium (mg NH4/l) | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,04 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |
| Nitrites (mg NO2/l) | 0,04 |  | 0,09 | 0,02 |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,01 |  | 0,03 |  | <0,01 |  |  |  |  |
| Nitrates (mg NO3/l) | 7,9 |  | 9,5 | 12,3 |  | 9,8 |  |  |  |  | 10,9 |  | 8,6 |  | 8,3 |  | 11,6 |  |  |  |  |
| Température | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  |  | 12/12/12 |  | Résultante |  |  | 20/12/17 |  | 21/02/18 |  | 23/05/18 |  | 24/07/18 |  |  | Résultante |
| Température de l’eau (°C) | 6,9 |  | 10,1 | 14,1 |  |  | 6,0 |  | TBE |  |  | 9,0 |  | 7,9 |  | 12,0 |  | 17,0 |  |  | TBE |
| Acidification | 15/03/12 |  | 15/05/12 | 09/08/12 |  |  | 12/12/12 |  | Résultante |  |  | 20/12/17 |  | 21/02/18 |  | 23/05/18 |  | 24/07/18 |  |  | Résultante |
| pH | 8,32 |  | 8,36 | 7,95 |  |  | 8,11 |  | BE |  |  | 7,94 |  | 7,73 |  | 8,01 |  | 7,83 |  |  | TBE |

| Polluants spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Résultante : |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polluants spécifiques non synthétiques | MA (µg/l) |  | Résultante |  | Polluants spécifiques synthétiques |  |  | MA (µg/l) |  |  | Résultante |  |  |
|  |  | 2012 | 2017/2018 |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2017/2018 |  |  |  |
|  | Arsenic dissous | / | / | / |  | Chlortoluron |  |  | / |  | / | / |  |  |
|  | Chrome dissous | / | / | / |  | 2,4 D |  |  | / |  | / | / |  |  |
|  | Cuivre dissous | / | / | / |  | 2,4 MCPA |  |  | / |  | / | / |  |  |
|  | Zinc dissous | / | / | / |  | Oxadiazon |  |  | / |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Linuron |  |  | / |  | / | / |  |  |

###### COMMENTAIRE

En 2012, les teneurs en nutriments (éléments phosphorés et nitrates) ainsi que l’acidification induisent un bon potentiel pour les paramètres physico-chimiques généraux. Les autres éléments étudiés présentent un très bon niveau.

La note Eq-IBGN est de 10/20 ; la qualité biologique de la station est donc moyenne. Le taxon indicateur trichoptère Rhyacophilidae Rhyacophila (GI 4/9) indique une qualité de l’eau moyenne. La robustesse de l’indice apparait faible car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, le groupe indicateur passe à 3/9 (éphéméroptère Ephemerellidae Ephemerella) et la variété faunistique perd un rang (de 7 à 6/14) ; l’indice biologique chute alors de deux unités pour se situer à 08/20. On peut déplorer l’absence de taxons appartenant à un GI plus élevé ou alors en nombre insuffisant pour le constituer (trichoptères Sericostomatidae Sericostoma - GI 6/9 et Odontoceridae Odontocerum albicorne - GI 8/9 : 2 individus chacun en phases A et B alors que le nombre minimal requis est fixé à 3). La valeur de la variété taxonomique (v = 21) est faible et témoigne notamment de l’homogénéité des fonds où 95% de la surface est occupée par des substrats minéraux (80% de galets et 15% de blocs).De plus, un colmatage organique est constaté sur les substrats situés dans les zones de courant relativement faible (secteurs où la vitesse est inférieure à 25 cm/s). On note également la présence de déchets (plastiques…) au niveau des racines qui ne fait que dégrader le niveau de qualité habitationnelle.

52 % du peuplement est composé d’organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques) tels que les trichoptères Hydropsychidae Hydropsyche et Hydroptilidae Hydroptila, les diptères Limoniidae et Psychodidae, l’amphipode Gammaridae Gammarus et l’achète Glossiphoniidae.

48 % du peuplement est constitué d’organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques) comme le trichoptère Odontoceridae Odontocerum albicorne ou le plécoptère Leuctridae Leuctra.

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé augmente très nettement pour passer à 14/20. Ce gain est uniquement dû à la présence du trichoptère Odontoceridae (GI 8/9) en nombre suffisant (2 individus en phase B et 6 individus en phase C), ce qui lui permet de jouer le rôle de taxon indicateur. La variété quant à elle augmente sensiblement (de 21 à 24 taxons) mais demeure au même rang fixé à 7/14.

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,3019 en EQR), la conformité n’est pas respectée avec un niveau qualifié de moyen. La totalité des métriques de polluosensibilité et celles liées majoritairement à l’habitat, qui composent cet indice, se situent en non-conformité (de moyen à mauvais).

La note IBD est de 16,1/20 et la note IPS de 16,2/20 : la station affiche un niveau moyen au regard du peuplement diatomique. Les diatomées en tête de cortège sont Nitzschia dissipata, Amphora pediculus et Navicula reichardtiana. Cette dernière est plus tolérante à des niveaux moyens de saprobie ; elle est élective de milieux calcaires, eutrophes et moyennement riches en électrolytes. Le peuplement diatomique est qualifié selon Van Dam (Van Dam & al, 1994) de β-mésosaprobe et d’eutrophe.

Note : Lors de l’état initial 2012, la valeur limite entre le bon état et l’état moyen était fixée à 16,0/20 selon les grilles de l’AM du 25 janvier 2010. Le niveau de l’IBD était donc considéré comme bon. Lors de la révision de cet AM (27 juillet 2015 puis 27 juillet 2018), la valeur retenue est désormais fixée à 16,7/20. La valeur de l’IBD se trouve désormais en non-conformité (potentiel moyen).

Le potentiel écologique résultant de la Glantine à Tourmont est MOYEN et non conforme à l’objectif de Bon Potentiel. Le déclassement provient des éléments biologiques (IBGN et IBD).

###### COMMENTAIRE

En 2017/2018, les teneurs en nutriments (éléments phosphorés et nitrates) induisent un bon potentiel pour les paramètres physico-chimiques généraux. Les autres éléments étudiés présentent un très bon niveau. Hormis l’élément acidification qui présente désormais un niveau de très bon état sur l’ensemble des campagnes, alors qu’en 2012, deux campagnes voyaient leur niveau fixé à bon, aucune évolution significative n’est à signaler.

La note Eq-IBGN est de 18/20 et augmente de huit unités par rapport à celle obtenue en 2012 (10/20 – potentiel moyen). La qualité biologique de la station est désormais considérée comme très bonne. Cette forte amélioration provient conjointement de l’évolution du groupe indicateur (de GI 4 à 8/9) et de l’augmentation de la variété faunistique (de 21 à 37 taxons). Le taxon indicateur trichoptère Odontoceridae Odontocerum albicorne (GI 8/9), déjà recensé en 2012 mais en nombre insuffisant pour être considéré comme indicateur (2 individus sur faune Eq-IBGN et 8 individus sur la faune globale) indique une bonne qualité de l’eau. La robustesse de la note est moyenne, car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, le groupe indicateur passe à 6/9 (trichoptère Sericostomatidae Sericostoma) et la variété perd un rang (de 11 à 10/14) ; la note perd alors 3 points pour se situer à 15/20.

La valeur de la variété taxonomique subit une forte augmentation (v = 37 - rang 11/14 contre v = 21 - rang 7/14 précédemment) malgré la dominante minérale des fonds qui perdure (96 % de la surface occupée par des galets, blocs, graviers et sables). Comme en 2012, un colmatage organique est constaté sur les substrats situés dans les zones lentiques. On note également la présence de déchets (plastiques…) au niveau des racines qui ne fait que dégrader le niveau de qualité habitationnelle. L’abondance liée à l’Eq-IBGN apparait normale (4 040 individus) mais subit une nette augmentation par rapport à celle relevée en 2012 (seulement 2 175 individus). Cette augmentation peut traduire un enrichissement organique du milieu et/ou une diminution de pressions à minima ponctuelles (toxiques ?), en lien avec l’abondance déficitaire en 2012, tout comme la variété faunistique.

62 % du peuplement est composé d’organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques) tels que les trichoptères Hydropsychidae Hydropsyche et Hydroptilidae Hydroptila, l’éphéméroptère Baetidae Baetis, les diptères Chironomidae et Simuliidae, le gastéropode Hydrobiidae Potamopyrgus et le ver Oligochète.

38 % du peuplement est constitué d’organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques) comme les trichoptères Odontoceridae Odontocerum albicorne et Sericostomatidae Sericostoma ou l’éphéméroptère Heptageniidae Ecdyonurus.

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé n’augmente pas et reste à 18/20. Seule la variété taxonomique augmente sensiblement (+ 2 taxons) mais demeure au même rang (11/14).

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,4314 en EQR), la conformité est respectée avec un niveau qualifié de bon. On assiste donc au gain d’un niveau d’état par rapport à 2012 (0,3019 en EQR - état moyen). Cependant, la totalité des métriques constituant l’indice apparait déficitaire (de niveau moyen à médiocre). Au regard de l’ASPT, le niveau de polluosensibilité de l’assemblage de macroinvertébrés semble régresser (0,5284 en EQR en 2012 et 0,4100 pour ce suivi).

La note IBD est de 15,8/20 et la note IPS de 15,5/20 : la station affiche un niveau moyen, comme en 2012, au regard du peuplement diatomique. Le peuplement est dominé par trois taxa : Achnanthidium minutissimum sensu lato (ADMI), Cocconeis euglypta (CEUG) et Amphora pediculus (APED). ADMI est un complexe d'espèces aux écologie variées, bien que considéré strictement polluosensible pour l'IBD et l'IPS. Il est donc possible que ce taxon entraîne une surestimation de ces indices et de l'état biologique. CEUG et APED sont caractéristiques des milieux moyennement minéralisés, le premier indiquant un milieu mésosaprobe le second un milieu mésotrophe. Le peuplement diatomique indique une possible surestimation de l'IBD et de l'état biologique et la présence dans les eaux de la Glantine à Tourmont, de charges notables en matières organiques et nutriments.

Le potentiel écologique résultant de la Glantine à Tourmont est MOYEN en 2017/2018 et non conforme à l’objectif de Bon Potentiel. Le déclassement provient des éléments biologiques (IBD).

###### parametres et ALTERATIONS NON INCLUS DANS L’ARRETE DU 27 JUILLET 2018

Classe de qualité suivant l’ancien référentiel SEQ-Eau V2

|  | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | Bilan 2012 | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Bilan 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrates (mg/l) | 7,9 | 9,5 | 12,3 | 9,8 | J | 10,9 | 8,6 | 8,3 | 11,6 | J |
| NKJ (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | B | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | B |
| Particules en suspension (paramètre MES en mg/l) | <2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | V | 2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | B |
| EPRV (paramètres chlo a + phéo en µg/l) | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | B | <0,5 | <0,5 | 32 | 2 | V |
| Minéralisation | / | / | J | / | J | / | / | / | O | O |

###### COMMENTAIRE

En 2012, le niveau de qualité des nitrates est bon pour trois des quatre campagnes. Il se dégrade et devient moyen le 09 août 2012 avec une teneur en nitrates non négligeable (12,3 mg/l).

La recherche de l’Azote Kleldahl s’est révélée négative pour les quatre campagnes du suivi 2012 ; le niveau de qualité correspondant est donc très bon.

Les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables lors des quatre campagnes du suivi 2012, avec des concentrations ne dépassant jamais 4,0 mg/l (bonne qualité). L’altération Effet des Proliférations Végétales, qualifiée de très bonne, ne révèle aucune perturbation.

Ce n’est pas le cas de l’altération Minéralisation pour laquelle un déclassement est observé, dû à la teneur élevée en sulfates (133,0 mg/l – qualité passable), à mettre en relation avec le contexte géologique du secteur d’étude où les formations triasiques favorisent la présence de gypse à l’affleurement.

Lors du suivi 2017/2018, le niveau de qualité des nitrates est moyen lors de la première et quatrième campagne avec des teneurs se montant à 10,9 mg/l (20 décembre 2017) et 11,6 mg/l (24 juillet 2018). Les deux autres campagnes voient les concentrations fluctuer de 8,3 à 8,6 mg/l ; le niveau de qualité correspondant est bon.

La recherche de l’Azote Kleldahl s’est révélée négative pour les quatre campagnes du suivi 2017/2018 ; le niveau de qualité correspondant est donc très bon.

Comme en 2012, les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables lors des quatre campagnes du suivi, avec des concentrations ne dépassant jamais 2,0 mg/l (très bonne qualité).

L’altération Effet des Proliférations Végétales présente majoritairement une très bonne qualité, hormis pour la campagne printanière (32 µg/l Chlorophylle a & phéopigments relevés le 23 mai 2018) qui perd un niveau de qualité ; cette dernière étant toutefois considérée comme bonne.

A nouveau, l’altération Minéralisation présente un déclassement mais cette fois en qualité médiocre. Ceci est dû à la teneur élevée en sulfates (210,0 mg/l). Cette teneur est une nouvelle fois à mettre en relation avec le contexte géologique du secteur d’étude où les formations triasiques favorisent la présence de gypse à l’affleurement, associé à l’extrême faiblesse des débits lors de cette campagne de juillet 2018 (dilution très faible et temps de contact élevé avec le substratum).