###### eVALUATION DE la QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DE l’ORAIN ET DE SES AFFLUENTS

###### La grozonne a grozon – Station 08

Années : 			2012 et 2017-2018

Code Agence :			06470150

Hydroécorégion : 		Plaine Saône – TP15

Bassin : 				Doubs

Bassin versant :			Orain

Masse d’eau : 			rivière la grozonne

Code Masse d’eau :		FRDR10229

Cours d’eau : 			La Grozonne

Commune : 			Grozon

Coordonnées Lambert 93 :	X = 904013

Y = 6647824

Extrait Géoportail

Z = 248

Distance aux sources : 		2,25 kilomètres

Objectif de suivi : 		Etat initial avant mise en œuvre du CR

###### Description de l’environnement du site

Station de prélèvements située sur la commune de Grozon, dans un contexte agricole et prairial. Les prélèvements physico-chimiques et hydrobiologiques ont été réalisés sur un secteur situé à environ 350 mètres en aval du hameau des « Granges Longins ».

Aval de la station 08 – Période de moyennes Eaux

Prise le 23/05/2018 par Sciences Environnement

Amont de la station 08 – Période de moyennes Eaux

Prise le 23/05/2018 par Sciences Environnement

Aval de la station 08 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

Amont de la station 08 – Période de basses Eaux

Prise le 10/09/2018 par Sciences Environnement

###### ESTIMATION DE L’Etat ECOLOGIQUE dE LA GROZONE A GROZON

Masse d’eau : 	rivière la grozonne

Code Masse d’eau :		FRDR10229

| Objectif d’état global |  | Objectif d’état écologique |  | Objectif d’état chimique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat | Echéance | Etat | Echéance | Etat | Echéance |
| Bon état | 2015 | Bon état | 2015 | Bon état | 2015 |
| Motivation du choix de l’objectif |  | / |  |  |  |

| ETAT ECOLOGIQUE | Résultante 2012 : | Bon Etat | Résultante 2018 : | Etat Médiocre Eléments biologiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Eléments biologiques |  |  |  | Eésultante 2012 : |  |  | Bon Etat |  |  | Résultante 2018 : |  |  |  | Etat Médiocre IBGN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IBGN |  | 26/07/12 |  | 05/09/18 |  |  | IBD |  |  | 26/07/12 | 05/09/18 |  |  | IPR | / |  |
|  | Valeur de référence IBGN : 15 |  |  |  |  |  |  | Valeur de référence IBD : 18,1 Valeur minimale IBD : 1 |  |  |  |  |  |  | Note | / |  |
|  | I2M2 |  | 0,1232 |  | 0,0397 |  |  | Richesse taxonomique |  |  | 8 | 26 |  |  | Classe | / |  |
|  | Groupe Indicateur |  | 5 |  | 2 |  |  | Indice de diversité de Shannon |  |  | 1,73 | 2,89 |  |  |  |  |  |
|  | Taxon indicateur |  | Hydroptilidae |  | Baetidae |  |  | IPS |  |  | 14,6 | 13,8 |  |  |  |  |  |
|  | Variété taxonomique |  | 25 |  | 17 |  |  | Note IBD |  |  | 14,5/20 | 14,0/20 |  |  |  |  |  |
|  | Equivalent IBGN |  | 12/20 |  | 07/20 |  |  | EQR et classe |  |  | 0,78947 | 0,76023 |  |  |  |  |  |
|  | EQR et classe |  | 0,78571 |  | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Paramètres physico-chimiques généraux |  |  |  |  |  | Résultante 2012 : |  |  |  | Bon Etat |  |  |  |  | Résultante 2018 : |  |  |  |  |  |  | Bon Etat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilan de l’oxygène |  |  |  | 15/03/12 |  |  | 15/05/12 |  | 09/08/12 |  |  | 12/12/12 | Résultante |  |  | 20/12/17 |  | 21/02/18 |  | 23/05/18 |  | 24/07/18 |  | Résultante |
| Oxygène dissous (mg/l d’O2) |  |  |  | 13,7 |  |  | 10,1 |  | 8,8 |  |  | 10,9 | TBE |  |  | 10,60 |  | 11,32 |  | 9,16 |  | 7,71 |  | TBE |
| Saturation en oxygène (%) |  |  |  | 117 |  |  | 97 |  | 91 |  |  | 90 |  |  |  | 91,0 |  | 94,4 |  | 90,2 |  | 88,5 |  |  |
| DBO5 (mg/l d’O2) |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,6 |  | <0,5 |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,3 |  | <0,5 |  | 1,2 |  | 0,8 |  |  |
| COD (mg/l) |  |  |  | 2,3 |  |  | 1,9 |  | 1,8 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,9 |  | 2,0 |  | 2,3 |  | 1,4 |  |  |
| Nutriments |  |  |  | 15/03/12 |  |  | 15/05/12 |  | 09/08/12 |  |  | 12/12/12 | Résultante |  |  | 20/12/17 |  | 21/02/18 |  | 23/05/18 |  | 24/07/18 |  | Résultante |
| Phosphates (mg PO4/l) |  |  |  | 0,37 |  |  | 0,39 |  | 0,48 |  |  | 0,36 | BE |  |  | 0,32 |  | 0,24 |  | 0,41 |  | 0,45 |  | BE |
| Phosphore total (mg P/l) |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,16 |  | 0,19 |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,124 |  | 0,11 |  | 0,16 |  | 0,156 |  |  |
| Ammonium (mg NH4/l) |  |  |  | 0,07 |  |  | <0,05 |  | 0,06 |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,12 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  |  |
| Nitrites (mg NO2/l) |  |  |  | 0,09 |  |  | 0,16 |  | 0,10 |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,09 |  | 0,05 |  | 0,09 |  | 0,10 |  |  |
| Nitrates (mg NO3/l) |  |  |  | 9,8 |  |  | 10,6 |  | 9,2 |  |  | 10,9 |  |  |  | 16,9 |  | 10,3 |  | 10,4 |  | 7,9 |  |  |
| Température |  |  |  | 15/03/12 |  |  | 15/05/12 |  | 09/08/12 |  |  | 12/12/12 | Résultante |  |  | 20/12/17 |  | 21/02/18 |  | 23/05/18 |  | 24/07/18 |  | Résultante |
| Température de l’eau (°C) |  |  |  | 7,4 |  |  | 11,8 |  | 15,8 |  |  | 5,6 | TBE |  |  | 8,6 |  | 6,7 |  | 13,8 |  | 20,5 |  | TBE |
| Acidification |  |  |  | 15/03/12 |  |  | 15/05/12 |  | 09/08/12 |  |  | 12/12/12 | Résultante |  |  | 20/12/17 |  | 21/02/18 |  | 23/05/18 |  | 24/07/18 |  | Résultante |
| pH |  |  |  | 8,27 |  |  | 8,19 |  | 8,09 |  |  | 8,17 | BE |  |  | 7,93 |  | 7,82 |  | 7,97 |  | 8,00 |  | TBE |

| Polluants spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Résultante : |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polluants spécifiques non synthétiques | MA (µg/l) |  | Résultante |  | Polluants spécifiques synthétiques |  |  | MA (µg/l) |  |  |  | Résultante |  |  |
|  |  | 2012 | 2017/2018 |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2017/2018 |  |  |  |  |
|  | Arsenic dissous | / | / | / |  | Chlortoluron |  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  | Chrome dissous | / | / | / |  | 2,4 D |  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  | Cuivre dissous | / | / | / |  | 2,4 MCPA |  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  | Zinc dissous | / | / | / |  | Oxadiazon |  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Linuron |  |  | / |  | / |  | / |  |  |

###### COMMENTAIRE

En 2012, les éléments du bilan de l’oxygène et les valeurs de température présentent un très bon niveau d’état. En revanche, plusieurs teneurs en nutriments et une valeur de pH induisent le passage en bon état des paramètres physico-chimiques généraux.

La note Eq-IBGN est de 12/20. La qualité biologique de la station est considérée comme bonne. Cette note correspond toutefois à la valeur limite basse du niveau de très bon état. Le taxon indicateur trichoptère Hydroptilidae Hydroptila (GI 5/9) indique une qualité relativement moyenne de l’eau. La robustesse de l’indice apparait faible car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, le groupe indicateur passe à 4/9 (trichoptère Psychomyiidae Tinodes) et la variété faunistique perd un rang (de 8 à 7/14) ; l’indice biologique chute alors de deux unités pour se situer à 10/20. On observe également la très faible présence de taxons appartenant à des groupes supérieurs, plus polluo-sensibles, avec seulement le trichoptère Goeridae recensé (GI 7/9) au niveau des prélèvements effectués. La valeur de la variété taxonomique (v = 25) est peu élevée et met en cause la qualité habitationnelle de la station. Le cours d’eau présente en effet une grande homogénéité des fonds avec 84% de la surface occupée par des substrats très peu biogènes qui n’offrent pas d’interstices permettant l’installation et le développement d’une faune benthique riche et variée (69 % de limons et 15 % de dalle argileuse). La Grozonne présente donc un déficit en matériaux qui altère la qualité habitationnelle de la station, les berges fortement érodées et l’incision du lit prononcée accentuant ce constat.

64 % du peuplement de macro-invertébrés est constitué par des organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que les trichoptères Hydropsychidae Hydropsyche, Hydroptilidae (Agraylea, Hydroptila), Leptoceridae Athripsodes et Polycentropodidae Cyrnus, les coléoptères Elmidae Oulimnius et Haliplidae Haliplus, les diptères Empididae, Limoniidae et Psychodidae, l’amphipode Gammaridae Gammarus et les achètes Erpobdellidae et Glossiphoniidae.

Seulement 36 % du peuplement de macro-invertébrés est constitué par des organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques), comme le trichoptère Goeridae.

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé augmente pour atteindre la note de 14/20. Ce gain est uniquement dû à la présence du taxon indicateur appartenant à un groupe plus élevé (GI 7/9 – Goeridae).

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,1232 en EQR), la conformité n’est pas respectée avec un niveau d’état qualifié de mauvais. La totalité des métriques de polluosensibilité et celles liées majoritairement à l’habitat, qui composent cet indice se situent en non-conformité (de médiocre à mauvais).

La note IBD est de 14,5/20 et la note IPS de 14,6/20 : la station affiche donc une bonne qualité. Le déclassement est toutefois très proche, la valeur limite avec l’état moyen étant fixée à 14,3/20 pour l’IBD. Le cortège diatomique recensé sur cette station dénonce des eaux très eutrophes ; le peuplement diatomique très pauvre avec seulement 8 taxons et l’indice de diversité de 1,73 bits/ind. soulignent la particularité de ce milieu. Le peuplement diatomique est qualifié selon Van Dam (Van Dam & al, 1994) de β-mésosaprobe et d’eutrophe.

L’état écologique résultant de la Grozonne à Grozon est BON et conforme à l’objectif de Bon Etat. Mais comme on l’a constaté au regard des éléments biologiques, ce niveau d’état apparait très précaire.

###### COMMENTAIRE

En 2017/2018, les valeurs de température présentent un très bon niveau d’état. En revanche, plusieurs teneurs en nutriments et un léger déficit ponctuel en oxygène (campagne estivale du 24 juillet 2018) induisent le passage en bon état des paramètres physico-chimiques généraux. Ce niveau de bon état était déjà observé en 2012, lié également en grande majorité aux teneurs en nutriments.

La note Eq-IBGN se monte seulement à 07/20 et perd cinq unités par rapport à celle obtenue en 2012. La qualité biologique de la station est considérée comme médiocre. Le taxon indicateur coléoptère Elmidae Elmis (GI 2/9) indique une qualité très médiocre de l’eau. La robustesse de l’indice ne parvient même pas à être maximale car si l’on fait abstraction du taxon indicateur, le groupe indicateur demeure à 2/9 (amphipode Gammaridae Gammarus) mais la variété faunistique perd un rang (de 6 à 5/14) ; l’indice biologique perd alors une unité pour se situer à 06/20. On constate la quasi-absence de taxon polluosensible, hormis le trichoptère Goeridae Goera (GI 7/9) qui est représenté par un seul individu recensé en phase C, non prise en compte dans le calcul de l’Eq-IBGN.

La valeur de la variété taxonomique (v = 17) est très faible. Ce déficit est lié à la qualité de l’eau mais met également en cause la qualité habitationnelle de la station. Le cours d’eau présente en effet une grande homogénéité des fonds avec 84% de la surface occupée par des substrats très peu biogènes qui n’offrent pas d’interstices permettant l’installation et le développement d’une faune benthique riche et variée (74 % de limons et 9 % de dalle argileuse). Comme en 2012, la Grozonne présente un déficit en matériaux qui altère la qualité habitationnelle de la station, les berges fortement érodées et l’incision du lit prononcée accentuant ce constat.

L’abondance liée à l’Eq-IBGN apparait faible (2 288 individus) et subit une nette diminution par rapport à celle relevée en 2012 (6 489 individus). Cette forte baisse peut traduire un dépassement de la capacité d’assimilation du milieu et/ou une augmentation des pressions à minima ponctuelles (toxiques ?).

64 % du peuplement de macro-invertébrés est constitué par des organismes β-mésosaprobes et α-mésosaprobes (polluo-résistants aux pollutions organiques), tels que l’éphéméroptère Baetidae Baetis, l’amphipode Gammaridae Gammarus, le gastéropode Hydrobiidae Potamopyrgus et le ver Oligochète.

Seulement 36 % du peuplement de macro-invertébrés est constitué par des organismes xénosaprobes et oligosaprobes (pas du tout ou faiblement polluo-résistants aux pollutions organiques), comme le trichoptère Goeridae Goera (un seul individu).

Remarque : en prenant en compte les 12 prélèvements, l’indice biologique calculé augmente d’une seule unité pour atteindre la note de 08/20. Ce gain est dû à la variété taxonomique qui gagne un rang (de 6 à 7/14 en lien avec la présence de 4 taxons supplémentaires).

Si l’on se réfère à l’I2M2 (0,0397 en EQR), la conformité n’est pas respectée avec un niveau d’état qualifié de mauvais. La totalité des métriques de polluosensibilité et celles liées majoritairement à l’habitat, qui composent cet indice se dégradent encore par rapport à 2012, année au cours de laquelle la situation apparait déjà mauvaise. Les cinq métriques présentent un niveau qualifié de mauvais.

La note IBD est de 14,0/20 et la note IPS de 13,8/20 : la station affiche désormais un niveau de qualité moyen, en non-conformité avec l’objectif de bon état. On assiste à la perte d’une classe de qualité par rapport à 2012 (IBD 14,5/20) mais rappelons que le déclassement était déjà très proche, la valeur limite de l’état moyen étant fixée à 14,3/20 pour l’IBD. Le peuplement diatomique est dominé par deux espèces : Rhoicosphenia abbreviata (RABB) et Amphora pediculus (APED). Toutes deux indiquent un milieu modérément à fortement eutrophe et des eaux naturellement riches en électrolytes. RABB tolère des niveaux saprobiques jusqu'à Béta-alpha-mésosaprobe, alors que APED est plus sensible à la matière organique. Le peuplement diatomique indique la présence, dans les eaux de la Grozonne à Grozon, de charges élevées en nutriments et dans une moindre mesure en matières organiques.

L’état écologique résultant de la Grozonne à Grozon est MEDIOCRE et non-conforme à l’objectif de Bon Etat. Le déclassement provient des éléments biologiques (IBGN). Malgré la conformité en 2012, la situation était déjà très proche du déclassement en état moyen.

###### parametres et ALTERATIONS NON INCLUS DANS L’ARRETE DU 27 JUILLET 2018

Classe de qualité suivant l’ancien référentiel SEQ-Eau V2

|  | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | Bilan 2012 | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 | Bilan 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrates (mg/l) | 9,8 | 10,6 | 9,2 | 10,9 | J | 16,9 | 10,3 | 10,4 | 7,9 | J |
| Particules en suspension (paramètre MES en mg/l) | <2,0 | 3,6 | 17,0 | 5,2 | V | 13,0 | 8,0 | 15,0 | 26,0 | J |
| EPRV (paramètres chlo a + phéo en µg/l) | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | B | 1 | <0,5 | 2 | 2 | B |
| Minéralisation | / | / | R | / | R | / | / | / | R | R |

###### COMMENTAIRE

En 2012, les teneurs en nitrates fluctuent entre 9,2 mg/l et 10,9 mg/l pour les quatre campagnes du suivi, ce qui confère à cette altération un niveau de qualité variant de bon à moyen suivant le dépassement ou non du seuil de conformité fixé à 10,0 mg/l.

Les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables lors des quatre campagnes du suivi 2012, avec des concentrations ne dépassant jamais 17,0 mg/l (bonne qualité). L’altération Effet des Proliférations Végétales, qualifiée de très bonne, ne révèle aucune perturbation.

Ce n’est pas le cas de l’altération Minéralisation où une très forte teneur en sulfates (468 mg/l) déclasse le cours d’eau et lui confère un niveau de qualité hors classe. On constate également une dureté de l’eau assez prononcée (81,2 °F) et des teneurs élevées en calcium (248 mg/l) et chlorures (71 mg/l) notamment. L’ensemble des teneurs est à mettre en relation avec le contexte géologique du secteur d’étude (formations évaporitiques du Trias).

Lors du suivi 2017/2018, le niveau de qualité des nitrates est majoritairement moyen (hormis la campagne du 24 juillet 2018 avec 7,9 mg/l) au regard des teneurs relevées (de 10,3 à 16,9 mg/l). Ces concentrations apparaissent au moins aussi élevées que par le passé.

Les particules en suspension sont présentes dans des gammes de concentrations convenables lors des trois premières campagnes du suivi, avec des concentrations ne dépassant jamais 15,0 mg/l (bonne qualité). Cependant, la teneur relevée le 24 juillet 2018, avec 26,0 mg/l, présente un niveau de qualité qualifiée de moyen. La conformité est toutefois proche, la valeur limite avec le niveau de bonne qualité étant fixée à 25,0 mg/l.

L’altération Effet des Proliférations Végétales présente, comme en 2012, un niveau très bonne qualité sur les quatre campagne du suivi.

A nouveau, l’altération Minéralisation présente un déclassement en mauvaise qualité (hors classe). Ceci est dû à la teneur très élevée en sulfates (985,0 mg/l) et à la valeur très haute de dureté (130,9°F). On observe également une teneur forte en calcium, avec 400,6 mg/l, présentant un niveau de qualité médiocre. Ces teneurs sont une nouvelle fois à mettre en relation avec le contexte géologique du secteur d’étude (formations évaporitiques du Trias), associé à l’extrême faiblesse des débits lors de cette campagne de juillet 2018 (dilution très faible et temps de contact élevé avec le substratum).