PREAMBULE

Concernant les paramètres pris en compte par l’Arrêté du 27 juillet 2018 (modifiant l'Arrêté du 25 janvier 2010) relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, les valeurs déclassant le bon état sont signalées par le code couleur correspondant (jaune : moyen, orange : médiocre et rouge : mauvais).

Pour les paramètres non pris en compte (conductivité) par l’arrêté précédemment cité, ou listés dans l’annexe 12 comme paramètres complémentaires (matières en suspension, DCO, azote Kjeldahl, chlorophylle a + phéopigments), la grille utilisée est le SEQ-Eau V2. Les valeurs déclassant le bon niveau de qualité sont signalées par le code couleur correspondant (jaune : passable, orange : médiocre et rouge : mauvais). En effet, pour ces paramètres complémentaires, seules les bornes inférieures et supérieures du bon état sont fournies. De plus, les valeurs limites fixées apparaissent globalement moins restrictives que celles de l’ancien référentiel SEQ-Eau. A titre indicatif, les limites supérieurs et inférieures du bon état sont fixées à ]25-50] pour les MEST, ]20-30] pour la DCO, ]1-2] pour l’azote Kjeldahl et ]10 - 60] pour la chlorophylle a + phéopigments.

L’Arrêté du 27 juillet 2018 fixe pour les nitrates, les valeurs seuils du très bon état à 10 mg/l et du bon état à 50 mg/l. Ce seuil de 50 mg/l, basé sur la norme de potabilité, est moins restrictif que l’ancien référentiel SEQ-Eau V2. Il limite notamment la prise en compte des phénomènes d’eutrophisation, pouvant être induit par des teneurs en nitrates inférieurs à 50 mg/l, dans l’obtention de l’état écologique. Les teneurs en nitrates déclassant un bon niveau de qualité (> 10 mg/l) sont soumis à la grille du SEQ - Eau V2 et signalées par le code couleur correspondant (jaune : passable, orange : médiocre et rouge : mauvais).

La Glantine à Vaux-sur-Poligny (06470500)		Station n° 4

|  |  | SUIVI 2012 |  |  |  | SUIVI 2017/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Date | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |
|  | #### Heure | 7H30 | 9H00 | 8H15 | 09H30 | 10H45 | 12H30 | 8H30 | 10H15 |
| Mesures in situ | Tair (°C) | 3,0 | 8,0 | 19,0 | - 6,0 | 4,0 | 2,0 | 18,0 | 27,0 |
|  | Teau (°C) | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 8,1 | 9,3 | 9,0 | 10,1 | 12,8 |
|  | ### pH | 7,89 | 7,92 | 7,81 | 7,7 | 7,39 | 7,07 | 7,49 | 8,02 |
|  | O2 (mg/l) | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 10,6 | 10,99 | 11,03 | 10,59 | 9,75 |
|  | % saturation | 95 | 96 | 94 | 94 | 98,1 | 99,8 | 97,8 | 86,8 |
|  | Conductivité (µs/cm) | 528 | 509 | 521 | 519 | 468 | 498 | 512 | 502 |

| Analyses au laboratoire | COD (mg C/l) | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBO5 (mg d’O2/l) | 0,7 | <0,5 | <0,5 | 0,8 | 1,4 | <0,5 | 1,0 | <0,5 |
|  | MEST (mg/l) | <2,0 | 3,0 | <2,0 | 2,0 | <2,0 | <2,0 | 9,2 | 2,6 |
|  | NTK (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
|  | NO3- (mg/l) | 6,1 | 7,6 | 11,2 | 8,0 | 8,6 | 6,9 | 6,5 | 12,3 |
|  | NO2- (mg/l) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,01 |
|  | NH4+ (mg/l) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,02 | <0,010 | 0,02 | 0,02 |
|  | PO43- (mg/l) | 0,03 | <0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
|  | ### P TOT (mg/l) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,010 | <0,010 | 0,020 | 0,013 |
|  | ### Chlorophylle a (µg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
|  | ### Phéopigments (µg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
|  | ### TAC (°F) | / | / | 24,05 | / | / | / | / | 24,60 |
|  | ### Dureté (°F) | / | / | 27,0 | / | / | / | / | 26,3 |
|  | ### Chlorures (mg/l) | / | / | 4,7 | / | / | / | / | 4,7 |
|  | ### Sulfates (mg/l) | / | / | 9,3 | / | / | / | / | 8,5 |
|  | ### Calcium (mg/l) | / | / | 96,0 | / | / | / | / | 99,4 |
|  | ### Magnésium (mg/l) | / | / | 3,29 | / | / | / | / | 3,52 |
|  | ### Sodium (mg/l) | / | / | 3,3 | / | / | / | / | 2,8 |
|  | ### Potassium (mg/l) | / | / | 1,7 | / | / | / | / | 1,6 |

|  | ### Débit (m3/s) | 0,145 | 0,143 | 0,037 | 0,283 | 0,036 | 0,308 | 0,177 | 0,019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La Glantine à Tourmont (06470950)		Station n°5

|  |  | SUIVI 2012 |  |  |  | SUIVI 2017/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Date | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |
|  | #### Heure | 8H15 | 9H45 | 9H15 | 10H00 | 13H00 | 13H40 | 9H30 | 11H00 |
| Mesures in situ | Tair (°C) | 4,0 | 8,0 | 20,0 | -5,0 | 4,0 | 2,0 | 18,0 | 30,0 |
|  | Teau (°C) | 6,9 | 10,1 | 14,1 | 6,0 | 9,0 | 7,9 | 12,0 | 17,0 |
|  | ### pH | 8,32 | 8,36 | 7,95 | 8,11 | 7,94 | 7,73 | 8,01 | 7,83 |
|  | O2 (mg/l) | 11,5 | 11,0 | 9,3 | 11,35 | 11,26 | 11,50 | 10,41 | 8,77 |
|  | % saturation | 97 | 101 | 93 | 94 | 97,5 | 99,0 | 98,6 | 93,1 |
|  | Conductivité (µs/cm) | 576 | 583 | 748 | 573 | 464 | 409 | 583 | 868 |

| Analyses au laboratoire | COD (mg C/l) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBO5 (mg d’O2/l) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | <0,5 |
|  | MEST (mg/l) | <2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
|  | NTK (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
|  | NO3- (mg/l) | 7,9 | 9,5 | 12,3 | 9,8 | 10,9 | 8,6 | 8,3 | 11,6 |
|  | NO2- (mg/l) | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | <0,01 |
|  | NH4+ (mg/l) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
|  | PO43- (mg/l) | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,25 |
|  | ### P TOT (mg/l) | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,047 | 0,032 | 0,041 | 0,076 |
|  | ### Chlorophylle a (µg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,5 | <0,5 | 15 | 1,0 |
|  | ### Phéopigments (µg/l) | 1,0 | <1,0 | 1,0 | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 17 | 1,0 |
|  | ### TAC (°F) | / | / | 24,95 | / | / | / | / | 23,95 |
|  | ### Dureté (°F) | / | / | 41,0 | / | / | / | / | 43,5 |
|  | ### Chlorures (mg/l) | / | / | 18,7 | / | / | / | / | 20,0 |
|  | ### Sulfates (mg/l) | / | / | 133 | / | / | / | / | 210 |
|  | ### Calcium (mg/l) | / | / | 136,1 | / | / | / | / | 154,9 |
|  | ### Magnésium (mg/l) | / | / | 9,92 | / | / | / | / | 11,47 |
|  | ### Sodium (mg/l) | / | / | 12,4 | / | / | / | / | 13,9 |
|  | ### Potassium (mg/l) | / | / | 2,9 | / | / | / | / | 2,7 |

|  | ### Débit (m3/s) | 0,372 | 0,307 | 0,118 | 0,859 | 0,077 | 0,670 | 0,364 | 0,047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’Orain à Poligny (06469000)		Station ORA1

|  |  | SUIVI 2012 |  |  |  | SUIVI 2017/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Date | 08/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 15/10/12 | 20/12/17 | 19/02/18 | 23/05/18 | 02/07/18 |
|  | #### Heure | 8H15 | 9H45 | 9H15 | 10H00 | 11H30 | 15H30 | 9H00 | 15H30 |
| Mesures in situ | Tair (°C) | / | / | / | / | 4,0 | 9,5 | 18,0 | 24,5 |
|  | Teau (°C) | 10,4 | 11,1 | 12,8 | 11,1 | 10,7 | 10,5 | 11,3 | 12,9 |
|  | ### pH | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 6,6 | 7,58 | 7,46 | 7,68 | 7,45 |
|  | O2 (mg/l) | 11,1 | 11,3 | 9,7 | 9,3 | 10,93 | 10,35 | 10,92 | 9,07 |
|  | % saturation | 102 | 106 | 93 | 87 | 99,5 | 96,4 | 102,9 | 105,8 |
|  | Conductivité (µs/cm) | 537 | 527 | 420 | 394 | 455 | 506 | 509 | 536 |

| Analyses au laboratoire | COD (mg C/l) | 1,19 | 0,94 | 0,91 | 1,03 | 0,7 | 0,92 | 0,5 | 0,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBO5 (mg d’O2/l) | 1,9 | <0,5 | 0,54 | <0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | <0,5 |
|  | MEST (mg/l) | 3,3 | 3,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2,7 | <2,0 | 2,0 |
|  | NTK (mg/l) | 1,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,5 | <1,0 | <0,5 |
|  | NO3- (mg/l) | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 19,0 | 17,0 | 15,8 | 18,0 |
|  | NO2- (mg/l) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,01 |
|  | NH4+ (mg/l) | 0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
|  | PO43- (mg/l) | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,03 |
|  | ### P TOT (mg/l) | 0,05 | <0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,027 | 0,07 | 0,024 | 0,07 |
|  | ### Chlorophylle a (µg/l) | / | / | / | / | <0,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |
|  | ### Phéopigments (µg/l) | / | / | / | / | <0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | ### TAC (°F) | / | / | 25,9 | / | / | / | / | 24,1* |
|  | ### Dureté (°F) | / | / | 29,6 | / | / | / | / | 26,1* |
|  | ### Chlorures (mg/l) | / | / | 8,5 | / | / | / | / | 9,4* |
|  | ### Sulfates (mg/l) | / | / | 12,0 | / | / | / | / | 14,0* |
|  | ### Calcium (mg/l) | / | / | 113,0 | / | / | / | / | 99,0* |
|  | ### Magnésium (mg/l) | / | / | 3,4 | / | / | / | / | 3,3* |
|  | ### Sodium (mg/l) | / | / | 3,4 | / | / | / | / | 4,8* |
|  | ### Potassium (mg/l) | / | / | 2,0 | / | / | / | / | 2,1* |

|  | ### Débit (m3/s) | 0,180 | 0,090 | 0,068 | 0,177 | 0,139 | 0,271 | 0,096 | 0,033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* :Campagne « Minéralisation » menée le 03/09/2018.

L’Orain à Tourmont - Matrice « Eau » (06469200)	Station n°1

|  |  | SUIVI 2012 |  |  |  | SUIVI 2017/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Date | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |
|  | #### Heure | 8H45 | 10H15 | 10H00 | 10H30 | 13H30 | 14H00 | 10H00 | 11H45 |
| Mesures in situ | Tair (°C) | 5,0 | 8,0 | 22,0 | -3,0 | 4,0 | 2,0 | 18,0 | 32 |
|  | Teau (°C) | 7,0 | 10,7 | 15,1 | 6,1 | 9,0 | 7,8 | 12,5 | 19,4 |
|  | ### pH | 8,22 | 8,24 | 7,92 | 8,13 | 8,00 | 7,90 | 8,05 | 7,97 |
|  | O2 (mg/l) | 11,9 | 10,9 | 9,4 | 11,0 | 11,12 | 11,49 | 10,18 | 9,01 |
|  | % saturation | 101 | 101 | 96 | 91 | 96,6 | 98,6 | 97,6 | 100,3 |
|  | Conductivité (µs/cm) | 713 | 774 | 1 174 | 688 | 543 | 685 | 888 | 2330 |

| Analyses au laboratoire | COD (mg C/l) | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBO5 (mg d’O2/l) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 2,5 | 2,3 | <0,5 | 1,1 | 0,8 |
|  | MEST (mg/l) | <2,0 | 4,2 | 3,0 | 5,6 | 3,6 | 2,0 | 2,8 | 3,2 |
|  | NTK (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,1 | <1,0 | <1,0 | < 1,0 | MOOX 8,0 MA |
|  | NO3- (mg/l) | 9,6 | 12,2 | 12,6 | 11,6 | 12,9 | 9,7 | 9,4 | 9,5 |
|  | NO2- (mg/l) | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,31 |
|  | NH4+ (mg/l) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,63 | 0,23 | 0,03 | 0,05 | 7,8 |
|  | PO43- (mg/l) | 0,11 | 0,28 | 0,71 | 0,34 | 0,23 | 0,15 | 0,12 | 0,81 |
|  | ### P TOT (mg/l) | 0,04 | 0,11 | 0,25 | 0,29 | 0,092 | 0,046 | 0,052 | 0,347 |
|  | ### Chlorophylle a (µg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,5 | <0,5 | 1,0 | 1,0 |
|  | ### Phéopigments (µg/l) | 1,0 | <1,0 | 4,0 | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 1,0 | 1,0 |
|  | ### TAC (°F) | / | / | 25,60 | / | / | / | / | 26,90 |
|  | ### Dureté (°F) | / | / | 42,7 | / | / | / | / | 46,9 |
|  | ### Chlorures (mg/l) | / | / | 130 | / | / | / | / | 431 |
|  | ### Sulfates (mg/l) | / | / | 156 | / | / | / | / | 240 |
|  | ### Calcium (mg/l) | / | / | 136,1 | / | / | / | / | 159,3 |
|  | ### Magnésium (mg/l) | / | / | 12,60 | / | / | / | / | 17,08 |
|  | ### Sodium (mg/l) | / | / | 70,2 | / | / | / | / | 276,4 |
|  | ### Potassium (mg/l) | / | / | 5,3 | / | / | / | / | 11,1 |

|  | ### Débit (m3/s) | 0,420 | 0,378 | 0,235 | 1,301 | 0,981 | 1,423 | 0,544 | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’Orain à Tourmont - Matrice « Bryophytes » (06469200)	Station n°1

|  |  | SUIVI 2012 | SUIVI 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Date | 09/08/2012 | 14/07/2018 |
|  | #### Heure | 10H00 | 11H45 |
| Analyses au laboratoire | Arsenic | 2,26 | 1,21 |
|  | Baryum | 20,0 | 11,09 |
|  | ### Cadmium | 0,11 | < 0,05 |
|  | Chrome | 3,15 | 2,97 |
|  | Cuivre | 19,9 | 12,15 |
|  | Mercure | <0,055 | < 0,046 |
|  | Nickel | 4,69 | 2,23 |
|  | Sélénium | 3,37 | 2,46 |
|  | Zinc | 76,2 | 51,02 |

L’Orain à Brainans (06041250)		Station ORA2

|  |  | SUIVI 2012 |  |  |  | SUIVI 2017/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Date | 07/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 15/10/12 | 20/12/17 | 19/02/18 | 23/05/18 | 02/07/18 |
|  | #### Heure | 09H45 | 13H20 | 11H40 | 16H35 | 11H30 | 15H00 | 10H30 | 15H00 |
| Mesures in situ | Tair (°C) | / | / | / | / | 4,0 | 9,5 | 18,0 | 24 |
|  | Teau (°C) | 5,2 | 12,2 | 17,16 | 11,66 | 8,0 | 7,8 | 13,4 | 23,6 |
|  | ### pH | 8,3 | 8,4 | 7,9 | 6,99 | 8,01 | 7,5 | 8,08 | 7,2 |
|  | O2 (mg/l) | 13,3 | 12,2 | 8,65 | 8,95 | 11,13 | 11,1 | 10,03 | 17,5 |
|  | % saturation | 106 | 117 | 91,3 | 85,4 | 94,0 | 95 | 97,7 | ERREUR |
|  | Conductivité (µs/cm) | 1 054 | 1 474 | 1 785 | 645 | 683 | 661 | 1 045 | 3 660 |

| Analyses au laboratoire | COD (mg C/l) | 2,14 | 1,52 | 1,84 | 2,1 | 1,8 | 1,59 | 2,4 | 1,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBO5 (mg d’O2/l) | 2,61 | 0,8 | 0,74 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
|  | MEST (mg/l) | 5,3 | 8,0 | 6,8 | 2,5 | 4,0 | 10,0 | 11,0 | 3,8 |
|  | NTK (mg/l) | 1,3 | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0,5 | <1,0 | <0,5 |
|  | NO3- (mg/l) | 8,5 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 13,3 | 8,9 | 8,5 | 13,0 |
|  | NO2- (mg/l) | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,69 |
|  | NH4+ (mg/l) | 0,054 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
|  | PO43- (mg/l) | 0,06 | 0,15 | 0,37 | 0,18 | 0,20 | 0,09 | 0,12 | 0,80 |
|  | ### P TOT (mg/l) | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,11 | 0,083 | 0,07 | 0,061 | 0,34 |
|  | ### Chlorophylle a (µg/l) | / | / | / | / | <0,5 | 1,0 | <0,5 | 4,0 |
|  | ### Phéopigments (µg/l) | / | / | / | / | <0,5 | 1,0 | <0,5 | 1,0 |
|  | ### TAC (°F) | / | / | 25,6 | / | / | / | / | 23,8 |
|  | ### Dureté (°F) | / | / | 61,2 | / | / | / | / | 83,4 |
|  | ### Chlorures (mg/l) | / | / | 360 | / | / | / | / | 870 |
|  | ### Sulfates (mg/l) | / | / | 310 | / | / | / | / | 550 |
|  | ### Calcium (mg/l) | / | / | 196 | / | / | / | / | 260 |
|  | ### Magnésium (mg/l) | / | / | 30,0 | / | / | / | / | 45,0 |
|  | ### Sodium (mg/l) | / | / | 213 | / | / | / | / | 540 |
|  | ### Potassium (mg/l) | / | / | 13,0 | / | / | / | / | 17,0 |

|  | ### Débit (m3/s) | 0,670 | 0,400 | 0,272 | 1,368 | 1,388 | 3,000 | 0,826 | 0,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* :Campagne « Minéralisation » menée le 03/09/2018.

L’Orain à Villers-Robert (06469500)		Station n°3

|  |  | SUIVI 2012 |  |  |  | SUIVI 2017/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Date | 15/03/2012 | 15/05/2012 | 09/08/2012 | 12/12/2012 | 20/12/2017 | 21/02/2018 | 23/05/2018 | 24/07/2018 |
|  | #### Heure | 12H30 | 13H30 | 14H30 | 15H00 | 16H00 | 15H30 | 12H00 | 14H45 |
| Mesures in situ | Tair (°C) | 15,0 | 12,0 | 26,0 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | 18,0 | 32 |
|  | Teau (°C) | 10,0 | 13,7 | 20,1 | 3,8 | 6,8 | 13,7 | 15,4 | 22,6 |
|  | ### pH | 8,50 | 8,39 | 8,18 | 8,23 | 8,14 | 8,39 | 8,09 | 8,20 |
|  | O2 (mg/l) | 15,3 | 12,3 | 10,1 | 12,0 | 11,47 | 12,3 | 8,73 | 11,55 |
|  | % saturation | 139 | 123 | 114 | 93 | 93,7 | 123 | 88,6 | 137,2 |
|  | Conductivité (µs/cm) | 875 | 1 055 | 1 032 | 609 | 498 | 634 | 1 118 | 2646 |

| Analyses au laboratoire | COD (mg C/l) | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 3,3 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBO5 (mg d’O2/l) | 1,5 | <0,5 | 0,6 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,9 |
|  | MEST (mg/l) | 2,4 | 2,6 | 10,0 | 6,2 | 10,0 | 11,0 | 38,0 | 5,8 |
|  | NTK (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
|  | NO3- (mg/l) | 4,8 | 7,2 | 9,1 | 7,4 | 14,8 | 7,7 | 8,0 | 4,6 |
|  | NO2- (mg/l) | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,03 |
|  | NH4+ (mg/l) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | <0,01 |
|  | PO43- (mg/l) | 0,03 | 0,08 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,20 |
|  | ### P TOT (mg/l) | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,069 | 0,055 | 0,115 | 0,087 |
|  | ### Chlorophylle a (µg/l) | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | <0,5 | 2,0 | 1,0 | 19,0 |
|  | ### Phéopigments (µg/l) | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 1,0 | <0,5 |
|  | ### TAC (°F) | / | / | 21,95 | / | / | / | / | 22,40 |
|  | ### Dureté (°F) | / | / | 39,2 | / | / | / | / | 57,8 |
|  | ### Chlorures (mg/l) | / | / | 123 | / | / | / | / | 530 |
|  | ### Sulfates (mg/l) | / | / | 140 | / | / | / | / | 355 |
|  | ### Calcium (mg/l) | / | / | 128,5 | / | / | / | / | 182,2 |
|  | ### Magnésium (mg/l) | / | / | 16,98 | / | / | / | / | 29,67 |
|  | ### Sodium (mg/l) | / | / | 71,0 | / | / | / | / | 318,7 |
|  | ### Potassium (mg/l) | / | / | 5,6 | / | / | / | / | 11,4 |

|  | ### Débit (m3/s) | 1,030 | 1,019 | 0,409 | 3,027 | 2,596 | 2,900 | 1,500 | 0,229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La Grozonne aux Granges Longins (06470150) 		Station n°8

|  |  | SUIVI 2012 |  |  |  | SUIVI 2017/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Date | 15/03/12 | 15/05/12 | 09/08/12 | 12/12/12 | 20/12/17 | 21/02/18 | 23/05/18 | 24/07/18 |
|  | #### Heure | 10H30 | 11H45 | 12H15 | 13H30 | 14H30 | 14H50 | 11H00 | 13H45 |
| Mesures in situ | Tair (°C) | 9,0 | 10,0 | 25,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 18,0 | 32 |
|  | Teau (°C) | 7,4 | 11,8 | 15,8 | 5,6 | 8,6 | 6,7 | 13,8 | 20,5 |
|  | ### pH | 8,27 | 8,19 | 8,09 | 8,17 | 7,93 | 7,82 | 7,97 | 8,00 |
|  | O2 (mg/l) | 13,7 | 10,1 | 8,8 | 10,9 | 10,60 | 11,32 | 9,16 | 7,71 |
|  | % saturation | 117 | 97 | 91 | 90 | 91,0 | 94,4 | 90,2 | 88,5 |
|  | Conductivité (µs/cm) | 1 567 | 1 742 | 1 482 | 1 169 | 939 | 1 143 | 1 551 | 2 364 |

| Analyses au laboratoire | COD (mg C/l) | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DBO5 (mg d’O2/l) | 0,8 | 0,6 | <0,5 | 1,9 | 1,3 | <0,5 | 1,2 | 0,8 |
|  | MEST (mg/l) | <2,0 | 3,6 | 17,0 | 5,2 | 13,0 | 8,0 | 15,0 | 26,0 |
|  | NTK (mg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
|  | NO3- (mg/l) | 9,8 | 10,6 | 9,2 | 10,9 | 16,9 | 10,3 | 10,4 | 7,9 |
|  | NO2- (mg/l) | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,10 |
|  | NH4+ (mg/l) | 0,07 | <0,05 | 0,06 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|  | PO43- (mg/l) | 0,37 | 0,39 | 0,48 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,41 | 0,45 |
|  | ### P TOT (mg/l) | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,124 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
|  | ### Chlorophylle a (µg/l) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,0 | <0,5 | 1,0 | 1,0 |
|  | ### Phéopigments (µg/l) | <1,0 | <1,0 | 1,0 | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 1,0 | 1,0 |
|  | ### TAC (°F) | / | / | 30,70 | / | / | / | / | 31,4 |
|  | ### Dureté (°F) | / | / | 81,2 | / | / | / | / | 130,9 |
|  | ### Chlorures (mg/l) | / | / | 71,0 | / | / | / | / | 124 |
|  | ### Sulfates (mg/l) | / | / | 468 | / | / | / | / | 985 |
|  | ### Calcium (mg/l) | / | / | 248,0 | / | / | / | / | 400,6 |
|  | ### Magnésium (mg/l) | / | / | 45,6 | / | / | / | / | 74,6 |
|  | ### Sodium (mg/l) | / | / | 47,0 | / | / | / | / | 84,4 |
|  | ### Potassium (mg/l) | / | / | 5,8 | / | / | / | / | 6,8 |

|  | ### Débit (m3/s) | 0,046 | 0,063 | 0,044 | 0,179 | 0,128 | 0,100 | 0,050 | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |