Etude de la qualité des eaux superficielles

dans le cadre

des opérations collectives PMBE

sur les Bassins Versants de l’Orain Amont et de la Glantine

Suivi post-travaux

Années 2017/2018

Réf. Dossier : 17/274- V 1.0 – Juillet 2020

Ce dossier a été réalisé par :

Sciences Environnement

Besançon

Pour le compte de l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN SAONE & DOUBS

Personnel ayant participé à l'étude :

Ingénieur chef de projet : Stéphane DICHAMP (rédaction du rapport de synthèse)

Chargée de mission cartographe : Florence VUILLERMOZ (élaboration de la cartographie)

Chargé(es) de mission : Stéphane DICHAMP, Florence VUILLERMOZ et Dylan BEGRAND (prélèvements eau et diatomées, mesures in-situ, jaugeages de débits, et participation à l’élaboration des rapports d’opérations).

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	8

1 – CONTEXTE ET OBJECTIF	9

1.1 – Contexte	9

1.2 – Objectif de l’étude	9

2 - PRESENTATION DU SUIVI	10

2.1 – Stations de mesures et d’analyses	10

2.2 – Types de prélèvements et d’analyses	12

2.3 – Fréquence des prélèvements	13

3 – MODALITES DE REALISATION DES PRELEVEMENTS ET ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET HYDROBIOLOGIQUES	14

3.1 – La réalisation des prélèvements	14

3.2 – Déroulement du prélèvement d’eau	15

3.3 – Les analyses physico-chimiques en laboratoire	17

3.4 – Mesures de débit	18

3.5 – Examens hydrobiologiques selon la méthode IBD	19

3.5.1 – Généralités sur les diatomées	19

3.5.2 – Prélèvements	20

3.5.3 – Préparation des lames	21

3.5.4 – Détermination et comptage	22

3.5.5 – Détermination et comptage	22

4 – GRILLES ET REFERENCES UTILISEES POUR APPRECIER LA QUALITE DES COURS D’EAU	23

4.1 – Objectifs par masses d’eau	23

4.2 – Arrêté du 27 juillet 2018 et guide technique d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole	24

4.3 – Autres référentiels	26

4.4 – Bases de l’interprétation	28

CONDITIONS HYDROLOGIQUES ET PLUVIOMETRIE	29

1 – PRESENTATION	30

2 – CONDITIONS HYDROLOGIQUES	31

2.1 – Hydrologie 2012 - Etat initial	31

2.2 – Hydrologie 2017/2018 - Suivi post-travaux	31

3 – CONDITIONS PLUVIOMETRIQUES	32

4 – EVOLUTION DES ECOULEMENTS / PRECIPITATIONS	32

PRESENTATION DES BASSINS VERSANTS ET SITUATION ACTUALISEE	39

1 – PRESENTATION GENERALE	40

2 – BASSIN VERSANT ORAIN AMONT	42

3 – BASSIN VERSANT GLANTINE	43

3.1 – Bassin versant Glantine amont	43

3.2 – Bassin versant Glantine aval	44

3.3 – Bassin versant global	45

CALENDRIER DES ACTIVITES AGRICOLES LIEES A L’ELEVAGE	46

1 – GENERALITES	47

1.1 – Calendrier conduite de l’élevage 2012 - Etat initial	47

1.2 – Calendrier conduite de l’élevage 2017/2018 - Suivi post-travaux	47

RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES ET HYDROBIOLOGIQUES - BASSIN VERSANT ORAIN AMONT	48

1 – ETAT DE LA MASSE D’EAU ORAIN	49

2 – L’ORAIN A POLIGNY	50

2.1 – Paramètres déclassants	50

2.2 – Concentrations	51

2.3 – Flux de pollution	54

2.4 – Résultats hydrobiologiques (IBD)	55

3 – L’ORAIN A BRAINANS	56

3.1 – Paramètres déclassants	56

3.1.1 – Etat initial 2012	56

3.1.2 – Etat post-travaux 2017/2018	57

3.2 – Concentrations	58

3.2.1 – Etat initial 2012	59

3.2.2 – Etat post-travaux 2017/2018	61

3.2.3 – Evolution des concentrations	64

3.3 – Flux de pollution	67

3.4 – Résultats hydrobiologiques (IBD)	69

RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES ET HYDROBIOLOGIQUES – BASSIN VERSANT DE LA GLANTINE	70

1 – ETAT DE LA MASSE D’EAU GLANTINE	71

2 – LA GLANTINE A VAUX-SUR-POLIGNY	72

2.1 – Paramètres déclassants	72

2.1.1 – Etat initial 2012	72

2.1.2 – Etat post-travaux 2017/2018	72

2.2 – Concentrations	73

2.2.1 – Etat initial 2012	74

2.2.2 – Etat post-travaux 2017/2018	76

2.2.3 – Evolution des concentrations	79

2.3 – Flux de pollution	81

2.4 – Résultats hydrobiologiques (IBD)	84

3 – LA GLANTINE A TOURMONT	85

3.1 – Paramètres déclassants	85

3.1.1 – Etat initial 2012	85

3.1.2 – Etat post-travaux 2017/2018	85

3.2 – Concentrations	86

3.2.1 – Etat initial 2012	87

3.2.2 – Etat post-travaux 2017/2018	89

3.2.3 – Evolution des concentrations 2012 - 2017/2018	92

3.2.4 – Evolution des concentrations Vaux-sur-Poligny / Tourmont	94

3.3 – Flux de pollution 2012 - 2017/2018	96

3.4 – Flux de pollution Vaux-sur-Poligny / Tourmont	99

3.5 – Résultats hydrobiologiques (IBD)	100

CONCLUSION	101

1 – GENERALITES SUR L’ORAIN ET LA GLANTINE	102

2 – BASSIN VERSANT ORAIN AMONT	103

3 – BASSIN VERSANT GLANTINE	105

ANNEXES	109

ANNEXE 1 : GRILLE SEQ-EAU	110

ANNEXE 2 : DOCUMENTS CHAMBRE D’AGRICULTURE DU JURA	112

INDEX DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Plan de localisation des stations de prélèvements – BV de l’Orain amont et la Glantine	10

Figure 2 : Evolution des débits moyens journaliers de la Seille à Voiteur en 2012 (m3/s)	30

Figure 3 : Evolution des débits moyens journaliers de la Seille à Voiteur en 2017/2018 (m3/s)	30

Figure 4 : Evolution et comparaison des débits journaliers et de la pluviométrie sur le BV de la Seille (2012 et 2017/2018)	37

Figure 5 : Calendrier de la conduite d’élevage en 2012	46

Figure 6 : Calendrier de la conduite d’élevage en 2017/2018	46

Figure 7 : Evolutions des concentrations sur l’Orain à Poligny en 2017/2018	50

Figure 8 : Evolutions des flux sur l’Orain à Poligny en 2017/2018	53

Figure 9 : Evolution des concentrations sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018	57

Figure 10 : Evolution des concentrations moyennes hors MEST et Nitrates sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018	63

Figure 11 : Evolution des concentrations moyennes (MEST et Nitrates) sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018	63

Figure 12 : Evolution des flux sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018	66

Figure 13 : Evolution des flux moyens hors MEST et Nitrates sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018	67

Figure 14 : Evolution des flux moyens (MEST et Nitrates) sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018	67

Figure 15 : Evolution des concentrations sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018	72

Figure 16 : Evolution des concentrations moyennes hors MEST et Nitrates sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018	78

Figure 17 : Evolution des concentrations moyennes (MEST et Nitrates) sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018	78

Figure 18 : Evolution des flux sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018	80

Figure 19 : Evolution des flux moyens hors MEST et Nitrates sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018	81

Figure 20 : Evolution des flux moyens (MEST et Nitrates) sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018	82

Figure 21 : Evolution des concentrations sur la Glantine à Tourmont en 2012 et en 2017/2018	85

Figure 22 : Evolution des concentrations moyennes hors MEST et Nitrates sur la Glantine à Tourmont en 2012 et en 2017/2018	91

Figure 23 : Evolution des concentrations moyennes (MEST et Nitrates) sur la Glantine à Tourmont en 2012 et en 2017/2018	91

Figure 24 : Evolution des concentrations moyennes sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny et à Tourmont en 2012	93

Figure 25 : Evolution des concentrations moyennes sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny et à Tourmont en 2017/2018	93

Figure 26 : Evolution des flux sur la Glantine à Tourmont en 2012 et en 2017/2018	95

Figure 27 : Evolution des flux moyens hors MEST et Nitrates sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018	96

Figure 28 : Evolution des flux moyens (MEST et Nitrates) sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018	97

Figure 29 : Evolution des flux moyens sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny et à Tourmont en 2012	98

Figure 30 : Evolution des flux moyens sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny et à Tourmont en 2017/2018	98

INDEX DES TABLES

Tableau 1 : Liste des stations étudiées et nature des investigations menées par station	10

Tableau 2 : Présentation des objectifs des masses d’eau concernées par la présente étude	23

Tableau 3 : Valeurs limites de classe par type pour L’IBD pour les différentes stations d’étude	25

Tableau 4 : Valeurs seuils des limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques de l’état écologique	25

Tableau 5 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le secteur d’étude	40

Tableau 6 : Quantités d’effluents produits et gestion actuelle sur le BV Orain amont	42

Tableau 7 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le BV Orain amont	42

Tableau 8 : Quantités d’effluents produits et gestion actuelle sur le BV Glantine amont	43

Tableau 9 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le BV Glantine amont	43

Tableau 10 : Quantités d’effluents produits et gestion actuelle sur le BV Glantine aval	44

Tableau 11 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le BV Glantine aval	44

Tableau 12 : Quantités d’effluents produits et gestion actuelle sur le BV Glantine	45

Tableau 13 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le BV Glantine	45

Tableau 14 : Etat de la masse d’eau « l’Orain » - SDAGE RMC 2009	49

Tableau 15 : Echéance d’atteinte du bon état pour la masse d’eau « l’Orain » - SDAGE RM 2016/2021	49

Tableau 16 : Résultats des inventaires diatomiques sur l’Orain à Poligny en 2018	55

Tableau 17 : Résultats des inventaires diatomiques sur l’Orain à Brainans en 2012 et 2018	69

Tableau 18 : Etat de la masse d’eau « rivière la Glantine » - SDAGE RMC 2009	71

Tableau 19 : Echéance d’atteinte du bon état pour la masse d’eau « Rivière la Glantine » - SDAGE RM 2016/2021	71

Tableau 20 : Résultats des inventaires diatomiques sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et 2018	84

Tableau 21 : Résultats des inventaires diatomiques sur la Glantine à Tourmont en 2012 et 2018	100

# INTRODUCTION

## 1 – CONTEXTE ET OBJECTIF

### 1.1 – Contexte

Le bassin versant de l’Orain est situé en zone « PVE », enjeux phytosanitaires et nitrates, ainsi qu’en zone « DCE-Effluents » au niveau de sa partie amont. A ce titre, dans le cadre du Contrat de Rivière Orain, cette thématique prioritaire fait l’objet d’une action (fiche action A2-3) visant à mettre en œuvre des opérations collectives de mises aux normes des bâtiments d’élevage (dispositif PMBE : Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage).

Au regard de l’enquête menée par la Chambre d’Agriculture du Jura auprès des exploitations agricoles de la vallée, 3 sous-bassins versants ont été jugés prioritaires pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage : le secteur amont de l’Orain, la Glantine et la Grozonne.

Les opérations collectives PMBE menées sur l’Orain amont, la Glantine et la Grozonne ont pour objectif de diminuer nettement la pression des élevages sur le milieu. Cela se traduit par une meilleure gestion de l’azote produite avec des capacités de stockage qui vont au-delà de la durée réglementaire, de façon à avoir une gestion plus agronomique de cet azote. Ceci est renforcé par le développement des surfaces concernées par des plans d’épandage qui permettent une gestion adaptée des effluents, en fonction des types de sol, de la topographie et de la période d’épandage.

### 1.2 – Objectif de l’étude

La précédente étude menée en 2012 (état initial) a eu pour objectif d’évaluer l’état initial de la qualité des eaux superficielles avant le lancement des opérations collectives PMBE sur les bassins versants de l’Orain (secteur amont) et de la Glantine (amont et aval). Elle a constitué l’état initial avant travaux de mise aux normes, qui a permis de montrer une charge polluante non négligeable en azote et phosphore d’origines agricole et domestique sur le bassin versant de l’Orain, de même que sur le bassin versant de la Glantine.

Les agriculteurs ont eu 5 ans (délai maximum) pour réaliser les travaux après le dépôt de dossier relatif à cette opération collective.

L’objectif de la présente étude (suivi post-travaux mené en 2017/2018) est de permettre, au terme cette opération collective de mise aux normes des bâtiments d’élevage :

- D’établir de manière globale l'état actualisé de la qualité des eaux du bassin versant de l'Orain après la mise en œuvre du programme d'actions prévu dans le cadre du Contrat de Rivière Orain et du programme de mise aux normes des bâtiments d’élevage, et à actualiser les données de 2012,

- De comparer l’état actuel (2017/2018) avec l’état initial (2012) au niveau de la qualité des milieux en tenant compte de l’évolution des pressions,

- D’évaluer l'efficacité des actions qui ont été mises en œuvre durant les cinq années de réalisation du Contrat d’une part, et les travaux de mise aux normes des bâtiments d’élevage d’autre part.

## 2 - PRESENTATION DU SUIVI

### 2.1 – Stations de mesures et d’analyses

Pour ce suivi post-travaux, quatre stations ont été prélevées, réparties sur le bassin versant de l’Orain amont (2 stations) et de la Glantine (2 stations).

Lors du suivi initial de 2012, trois stations avaient été prélevées (1 sur l’Orain Amont et 2 sur la Glantine). Les investigations menées sont les suivantes :

| Bassin Versant | Cours d’eau | Station | Suivi | Coordonnées Lambert 93 | Physico-chimie | IBD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orain amont | L’Orain | ORA1 - CD39 Orain à Poligny | 2017/2018 | X : 906256 Y : 6640375 Z : 330 | X | X |
|  |  | Orain à Bersaillin Le Viseney | 2012 | X : 898119 Y : 6644203 Z : 230 | X |  |
|  |  | ORA2 - CD39 Orain à Brainans Aval confluence Bief d’Acle | 2012 | X : 898908 Y : 6643845 Z : 234 | X | X |
|  |  |  | 2017/2018 |  |  |  |
| Glantine (amont, aval) | La Glantine | Glantine à Vaux-sur-Poligny 06470500 | 2012 | X : 908135 Y : 6639325 Z : 418 | X | X |
|  |  |  | 2017/2018 |  |  |  |
|  |  | Glantine à Tourmont 06470950 | 2012 | X : 903789 Y : 6643296 Z : 255 | X | X |
|  |  |  | 2017/2018 |  |  |  |

Tableau 1 : Liste des stations étudiées et nature des investigations menées par station

Pour faciliter la compréhension lors de l’interprétation des données et notamment l’évolution entre 2012 et 2017/2018, la station « Orain à Bersaillin » est assimilée à la station « Orain à Brainans ».

La carte suivante (Figure 1) présente la localisation des stations sur les bassins versants de l’Orain amont et de la Glantine.

REMARQUE : En 2012, une reconnaissance préalable des stations avait été effectuée par nos services en compagnie d’un représentant de l’AFB (Mr CHANTELOUBE) et du représentant de l’EPTB Saône & Doubs (Mr PARRA), au cours de laquelle la localisation précise de l’ensemble des stations à échantillonner avait été définie et retenue.

La station de l’Orain à Bersaillin avait été placée en aval immédiat du hameau « Le Viseney », soit à environ un kilomètre en aval de la station suivie par le réseau départemental du Jura, référencée ORA 2 et localisée à Brainans, qui fournissait notamment les données concernant l’IBD et les 4 campagnes de prélèvements effectuées dans le cadre du réseau départemental patrimonial (mois de mars, mai, août et décembre 2012). Néanmoins, des apports d’eaux usées domestiques en provenance du hameau « le Viseney » avaient été observés entre les deux stations d’étude lors de nos campagnes de prélèvements 2012, ce qui par conséquent limitait la corrélation entre les deux stations pour les prospections effectuées les 07 mars, 15 mai, 09 août et 12 décembre 2012.

Figure 1 : Plan de localisation des stations de prélèvements – BV de l’Orain amont et la Glantine

### 2.2 – Types de prélèvements et d’analyses

Comme lors de l’état initial 2012, le programme de suivi post-travaux 2017/2018 correspond à deux types d'analyses :

- la qualité physico-chimique de l'eau, au cours de douze campagnes de prélèvements et d'analyses portant sur les paramètres suivants : Conductivité, MEST, DBO5, COD, NO3-, NO2- , NH4+, NTK, PO43- et Pt,

Chaque campagne pour prélèvements et analyses de la qualité physico-chimique de l'eau s’accompagne de la réalisation de mesures de débits et également de mesures in-situ portant sur les paramètres suivants : température de l’air, de l’eau, oxygène dissous, saturation en oxygène et pH.

- la qualité biologique par l’inventaire des diatomées selon la méthode IBD (Norme AFNOR NFT 90-354 de décembre 2007 - état initial et avril 2016 - suivi post-travaux), au cours d'une campagne de prélèvements.

Les analyses ont été réalisées dans différents laboratoires possédant les agréments et accréditations pour chacun des paramètres étudiés :

| Bassin Versant | Cours d’eau | Station | Suivi | Analyses physico-chimiques | IBD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orain amont | L’Orain | ORA1 - CD39 Orain à Poligny | 2017/2018 | LDA Suivi CD 39 et CARSO-LSEHL Suivi PMBE | CD Eau Environnement |
|  |  | Orain à Bersaillin Le Viseney | 2012 | CARSO-LSEHL Suivi PMBE | / |
|  |  | ORA2 - CD39 Orain à Brainans Aval confluence Bief d’Acle | 2012 | LDA Suivi CD 39 | Bi-Eau |
|  |  |  | 2017/2018 |  | CD Eau Environnement |
| Glantine (amont, aval) | La Glantine | Glantine à Vaux-sur-Poligny 06470500 | 2012 | CARSO-LSEHL | Bi-Eau |
|  |  |  | 2017/2018 |  | Aquabio |
|  |  | Glantine à Tourmont 06470950 | 2012 | CARSO-LSEHL | Bi-Eau |
|  |  |  | 2017/2018 |  | Aquabio |

LDA : Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura à Poligny

CARSO-LSEHL : CARSO - Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon.

### 2.3 – Fréquence des prélèvements

Dans le cadre de ce suivi post travaux (2017/2018) et comme lors de l’état initial (2012), la fréquence des prélèvements d’eau est fixée à une fois par mois pendant 1 an, soit 12 prélèvements. Le suivi 2012 (état initial) avait pour but de déterminer le bruit de fond qui est défini comme la charge moyenne sur l’année des concentrations des différents paramètres étudiés. Ce bruit de fond constitue l’état de référence afin d’évaluer au terme de l’opération collective (suivi post travaux 2017/2018), l’efficacité des actions entreprises sur les bassins versants de l’Orain (secteur amont) et de la Glantine.

Initialement en 2012, les prélèvements d’eau « PMBE » devaient se faire pour 2/3 par temps pluvieux (ruissellement - lessivage) et 1/3 par temps sec. Cependant, au niveau des stations concomitantes (l’Orain à Bersaillin, hameau « Le Viseney » et l’Orain à Brainans, ORA2), les résultats de quatre campagnes sont issus du suivi départemental du CD 39 (ORA2 à Brainans). Afin de ne pas réaliser de doublons d’analyses sur cette station, nous nous sommes donc calés avec le Conseil Départemental du Jura pour ces quatre campagnes de prélèvements, qui ont été effectuées par temps sec, en conditions hydrologiques stabilisées. Pour les huit campagnes restantes, nous nous sommes efforcés, dans la mesure du possible, d’effectuer les prélèvements par temps de pluie.

Concernant les examens hydrobiologiques (IBD), la fréquence de prélèvement est fixée à une fois dans l’année. La campagne de prélèvement doit être réalisée idéalement 1 mois ½ après une phase sensible en termes de pression agricole, à savoir les épandages de sortie d’hiver. Le prélèvement doit donc être effectué, dans la mesure du possible, fin avril-début mai, sous couvert de conditions hydrologiques favorables.

Cependant, les prélèvements ont dû être réalisés en étiage estival, ceux-ci servant également à évaluer l’état écologique des cours d’eau (couplage IBG-DCE et IBD nécessaires) dans le cadre de l’étude de la qualité des eaux superficielles du bassin versant de l’Orain et de ses affluents (Glantine) et dans le cadre du réseau de suivi départemental du Jura (Orain).

Pour le suivi 2017/2018, les prélèvements d’eau « PMBE » ont été en partie conditionnés par les dates de suivis effectués par le Conseil départemental du Jura et par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée. En effet, cette étude « PMBE » s’inscrit dans le cadre de l’étude : Etat actualisé de la qualité des eaux superficielles de l’Orain et de ses affluents suite à la mise en œuvre du contrat de rivière. Afin de ne pas réaliser de doublons d’analyses, cinq campagnes ont été calées selon les interventions du CD39 (une en 2017 et quatre en 2018) et trois campagnes selon le planning de l’AERMC (quatre campagnes dont une en commun avec le CD39). Les quatre campagnes restantes ont été planifiées afin de s’approcher au mieux des conditions hydrologiques et pluviométriques rencontrées lors de l’état initial 2012.

Note : En juillet 2018, le CD39 est intervenu le 02 juillet et l’AERMC le 24 juillet. Ce doublon a entrainé un dépassement du nombre de prélèvements (+ 2) à effectuer par notre structure par rapport aux quantités retenues dans le marché. Par le fait nous avons décidé, en accord avec Mlle LEPEULE (EPTB), de ne pas prélever les deux stations Orain (Poligny et Brainans) en août 2018, les conditions d’étiage perdurant depuis début juillet.

Pour les diatomées (IBD), les prélèvements ont dû être réalisés en étiage estival, ceux-ci servant également à évaluer l’état écologique des cours d’eau (couplage IBG-DCE et IBD nécessaires) dans le cadre de l’étude « Etat actualisé de la qualité des eaux superficielles de l’Orain et de ses affluents suite à la mise en œuvre du contrat de rivière ».

## 3 – MODALITES DE REALISATION DES PRELEVEMENTS ET ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET HYDROBIOLOGIQUES

Les différentes méthodes préconisées par l’Agence de l’Eau (Guide Technique du Prélèvement d’Echantillons en Rivière - AELB et Gay Environnement - Nov. 2006) sont respectées.

Les prescriptions définies au sein des différentes normes (NF EN ISO 5667-1 et 5667-3) relatives au prélèvement, conditionnement, conservation et transport des échantillons seront également respectées. Les guides FD T 90-523-1 et -2 « Qualité de l’eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement – Prélèvement d’eau superficielle (-1) et résiduaire (-2) » serviront également de référence.

Le guide des prescriptions techniques pour la surveillance physico-chimique des milieux aquatiques opérations d’analyse physico-chimique d’eaux et de sédiments en milieu continental (AQUAREF, 2016) sera également suivi.

### 3.1 – La réalisation des prélèvements

Notre véhicule est conçu pour ce type d’intervention :

- Véhicule utilitaire dépourvu de vitre à l’arrière.

- Compartiments aménagés pour les caissons réfrigérés et les flacons, les sondes de mesures in situ, le matériel de mesure (courantomètre, GPS, décamètre, topofil…), les vêtements de pluie et les waders/cuissardes, les mallettes contenant fiches et appareil photo...

Pour la conservation des échantillons, nous possédons des caissons réfrigérés et étanches, équipés de thermostat, permettant ainsi de maintenir une température de 4°C +/- 1°C.

Les paramètres suivants sont mesurés in situ à l’aide de sondes WTW 3630 IDS :

- température de l’air,

- température de l’eau,

- pH,

- teneur en oxygène dissous,

- pourcentage de saturation en oxygène,

Les échantillons sont stockés dans les caissons réfrigérés et étanches, à l’abri de la lumière et envoyés au laboratoire le jour même ou au plus tard dans un délai maximal de 24 heures après l’heure de prélèvement. Ces informations figurent dans la fiche de réception des échantillons.

### 3.2 – Déroulement du prélèvement d’eau

Sur les quatre stations concernées par les prélèvements d'eau, ceux-ci se déroulent comme suit :

- Remplissage d’une fiche de prélèvement. Cette phase d’observation est importante pour les suites des opérations et elle est indispensable à l’interprétation des résultats.

- Le flaconnage est spécifique pour chaque type de prélèvement (conformément au cahier des clauses techniques particulières). Il est fourni par le laboratoire agréé chargé des analyses.

- Les flacons et les bouchons sont rincés 3 fois de façon énergique sauf si celui-ci contient un agent de conservation. L’eau de rinçage doit être prélevée sans soin particulier, mais jamais en surface. Le prélèvement est effectué dans la veine d’eau principale, de préférence loin des berges et des obstacles présents dans le lit, à une profondeur d’environ 30 cm sous la surface, et à environ 50 cm au-dessus du fond, sinon à mi-profondeur, en évitant de prélever les eaux de surface et de remettre en suspension les dépôts du fond.

A noter que l’accès du préleveur dans la rivière sera préféré à un prélèvement à partir d’un pont.

Dans tous les cas les prélèvements respectent les recommandations émises dans le « Guide Technique du Prélèvement en Rivière ».

Le préleveur s’assure de la propreté des matériels de prélèvement (seau, bidon, flacon...). Ils font l’objet d’un rinçage répété à 3 reprises avec de l’eau de la rivière.

Le flaconnage est rempli lentement en évitant le barbotage et l’emprisonnement d’air à la fermeture. Le flacon est rempli jusqu’au bord, sans laisser d’espace d’air.

- L’étiquetage des flacons est fait à l’aide d’une étiquette stable et ineffaçable, fournie et apposée par le laboratoire sur le flaconnage et sur laquelle sont portées les données écrites permettant d’identifier facilement l’échantillon, avec au minimum :

- identification station,

- la date et l’heure du prélèvement (arrondie à la dizaine de minutes),

- organisme de prélèvement ou code client.

Ces informations seront identiques à celles portées sur les fiches de terrain associées au prélèvement.

- Le conditionnement des échantillons dans les caissons réfrigérés (température 4°1°C), à l'abri de la lumière. Ces caissons sont alimentés par batteries, lesquelles sont rechargées grâce à l’alternateur du véhicule. Ceci permet une alimentation en continu et donc une chaine du froid respectée.

- Les mesures de paramètres physico-chimiques in situ.

- Le convoyage au laboratoire agréé dans un délai maximum de 24 heures.

A l’issue de chaque journée de prélèvement, les échantillons seront placés en enceintes réfrigérées avec les réfrigérants adéquats selon la saison (réfrigérants eutectiques en période estivale). Les échantillons seront ainsi maintenus à une température proche de + 4°C +/- 1°C.

Le flaconnage fragile sera protégé par du matériel spécifique. La liste des protections des flaconnages mises en œuvre dans le cadre de ce marché est la suivante (cf. photographie ci-dessous) :

- Chaussettes de protection (gainage des flacons).

- Papier bulle (gainage des flacons).

- Chips en polystyrène (protection de calage).

- Cartons ondulés (protection du fond des conteneurs isothermes).

Après chaque cycle de prélèvement, les glacières sont reconditionnées au laboratoire par le biais d’un lavage selon l’état de propreté du contenant.

A la réception, un contrôle de température est réalisé par le laboratoire sur un flacon, destiné à cet unique usage à l’aide d’un thermomètre étalonné. La température des échantillons à réception au laboratoire ne doit pas dépasser 6°C. Si un échantillon arrive au laboratoire à une température supérieure, nous nous engageons à réaliser un nouveau prélèvement dans les conditions définies précédemment.

### 3.3 – Les analyses physico-chimiques en laboratoire

Les analyses physico-chimiques, qui portent sur les paramètres relatifs à la Physico-chimie classique (Eau brute ou filtrée selon les cas) et à l’Effet des proliférations végétales (Eau brute non filtrée, non décantée) ont été réalisées par le laboratoire CARSO-LSEHL. Ce laboratoire dispose des agréments nécessaires (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer) et accréditations requises, en suivant les normes réglementaires :

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

4, avenue Jean Moulin

CS 30228

69 633 VENISSIEUX Cedex

Ce laboratoire est accrédité COFRAC (Section Laboratoires - Accréditation n°1 - 1531), et bénéficie des accréditations nécessaires pour réaliser les analyses demandées. Il est également affilié à des programmes d’intercalibration.

Les mesures in-situ effectuées sur site par nos soins et les analyses physico-chimiques sur eau concernent les paramètres présentés dans le tableau ci - dessous.

| Paramètre | Code SANDRE | Matrice | Norme préconisée* | Unité de mesure | Limite de quantification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesures in situ |  |  |  |  |  |
| Température de l’air | 1409 |  | Au choix** | °C | 0,1 |
| Température de l’eau | 1301 | Eau brute | Au choix** | °C | 0,1 |
| Oxygène dissous | 1311 | Eau brute | NF EN 25814 | mg/l O2 | 0,1 |
| Saturation en O2 | 1312 | Eau brute | NF EN 25814 | % | 0,01 |
| pH | 1302 | Eau brute | NF T 90008 | Unité pH | / |
| Analyses en laboratoire |  |  |  |  |  |
| Conductivité | 1303 | Eau brute | NF EN 27888 | µS/cm | / |
| MES | 1305 | Eau brute | NF EN 872 | mg/l | 2 |
| DBO5 à 20°C | 1313 | Eau brute | NF EN 1899-2 | mg/l O2 | 1 |
| Carbone Organique | 1841 | Eau filtrée | NF EN 1484 | mg/l C | 1 |
| Azote ammoniacal | 1335 | Eau filtrée | NF T 90-015 | mg/l NH4 | 0,03 |
| Azote Kjeldahl | 1319 | Eau brute | NF EN 25663 | mg/l N | 1 |
| Nitrites | 1339 | Eau filtrée | NF EN ISO 13395 | mg/l NO2 | 0,02 |
| Nitrates | 1340 | Eau filtrée | NF EN ISO 13395 | mg/l NO3 | 1 |
| Orthophosphates | 1433 | Eau filtrée | NF EN ISO 15681 | mg/l PO4 | 0,01 |
| Phosphore total | 1350 | Eau brute | NF EN ISO 6878 | mg/l P | 0,02 |
| Effet des proliférations végétales |  |  |  |  |  |
| Chlorophylle a | 1439 | Eau brute | NF T90-117 | µg/l | 1 |
| Phéopigments | 1436 | Eau brute | NF T90-117 | µg/l | 1 |

Pour les stations prélevées par le Conseil Départemental du Jura, les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura (LDA 39) ; laboratoire possédant l’ensemble les agréments (Ministère chargé de la Santé et Ministère en charge de l’Environnement) et accréditations (COFRAC) nécessaires.

### 3.4 – Mesures de débit

Chaque prélèvement a été accompagné d’une mesure instantanée du débit du cours d’eau à l’aide d'un courantomètre MF PRO (OTT). Les vitesses mesurées s’affichent instantanément à l’écran pour être ensuite enregistrées automatiquement. Une fois les mesures terminées, le logiciel calcule immédiatement sur site le débit total sur la base des données collectées, conformément aux normes internationales en vigueur.

De par son principe de mesure et sa forme compacte, l’appareil mesure même les vitesses les plus faibles (à partir de 0 m/s) dans les profondeurs d’eau les plus minimes. De plus, il peut effectuer des mesures dans des sections de cours d’eau envahies par la végétation tout comme dans les eaux usées.

Méthodologie Exploration des champs de vitesse :

Le jaugeage du débit est réalisé par la mesure de la vitesse du courant en plusieurs points d’une section en travers (ou transect). L’emplacement de la section de mesure doit être éloigné de tout coude ou obstacle (naturel ou artificiel), engendrant des perturbations hydrauliques. La section est disposée perpendiculairement à l’écoulement.

Le jaugeage consiste à mesurer les vitesses d’écoulement sur plusieurs verticales de la section transversale. Le nombre et la position des verticales sont fonction de l’hétérogénéité de la section (hauteur d’eau et vitesses d’écoulement). On rapprochera les verticales aux endroits où la variation des vitesses est grande, ainsi qu’au droit des discontinuités importantes de la profondeur totale. Il est recommandé de serrer les verticales près des berges. Le nombre de verticales doit être si possible supérieur ou égal à 5, même pour les petits cours d’eau ou les cours d’eau à écoulement homogène.

Pour approcher la vitesse moyenne Vm, le nombre de points de mesure sur chaque verticale est compris entre 1 et 3. Les vitesses sont mesurées à des distances du fond égales à 0,2 ; 0,4 et 0,8 fois la profondeur totale au niveau de la verticale. Lorsque les verticales dépassent 30 à 40 cm, de mesurer la vitesse en plus de 3 points.

En cas de crue non débordante, c’est-à-dire en période de hautes eaux ne permettant pas la traversée du cours d’eau, nous estimerons le débit par jaugeage au flotteur. Cette mesure estimative préconisée par l’Agence de l’Eau dans le « Guide Technique du Prélèvement en Rivière », permet d'obtenir une valeur estimative correcte du débit.

### 3.5 – Examens hydrobiologiques selon la méthode IBD

Les paramètres recherchés sont la composition taxonomique, la diversité et l’abondance relative des espèces selon la méthode normalisée des IBD (Indice Biologique Diatomées), selon les normes AFNOR en vigueur :

- NF T90-354 (2007-12-01 en 2012 et 2016-04-01 en 2017/2018). Qualité de l'eau - Échantillonnage, traitement et analyse de diatomées benthiques en cours d'eau et canaux,

- NF EN 13946 (2003-07-01 en 2012 et 2014-04-01 en 2017/2018). Qualité de l'eau - Guide pour l'échantillonnage en routine et le prétraitement des diatomées benthiques de rivières et de plans d’eau,

- NF EN 14407 (2004-10-01 en 2012 et 2014-04-01 en 2017/2018). Qualité de l'eau - Guide pour l'identification et le dénombrement des échantillons de diatomées benthiques de rivières et de lacs.

La circulaire du 29/01/13 relative à l’application de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l’état des eaux, pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et plans d’eau) est également suivie.

#### 3.5.1 – Généralités sur les diatomées

Les Diatomophycées sont des algues microscopiques unicellulaires ou coloniales. Leur habitat peut être planctonique ou benthique. Lorsqu’elles colonisent des substrats durs, elles constituent un recouvrement de couleur brunâtre et leur confèrent un aspect un peu visqueux (voire glissant). Les diatomées sont caractérisées par un frustule siliceux composé lui-même de deux valves comprenant de nombreuses ornementations : c'est sur les caractéristiques de ce squelette externe que leur systématique est établie.

Basés sur ces organismes aquatiques et en particulier sur ceux qui colonisent des substrats durs (benthiques), plusieurs indices diatomiques ont été mis au point. En tant que bioindicateurs, ils apportent des informations sur la qualité de l’eau. En effet, selon leur sensibilité aux différentes caractéristiques environnementales, dont le degré d’alcalinité, l’éventuelle présence de matière organique, le niveau trophique…, diverses populations de diatomées vont s’installer, chacune connue pour un profil écologique particulier.

C’est de l’ensemble du peuplement que l’indice retirera une note globale exprimant la qualité générale de l’eau de la station.

L'indice diatomique utilisé en routine en France et normalisé (NF T 90-354) depuis 2000, puis revu en 2007 et actualisé en avril 2016, est l'IBD. Un autre indice, l’IPS, utilisé internationalement, est également calculé à partir du même échantillon.

#### 3.5.2 – Prélèvements

Lors du suivi 2012, les prélèvements ont été réalisés par Sciences-Environnement en période de stabilité hydrologique, le 25 juillet 2012 sur la Glantine, dans le cadre de l’Etude sur la qualité des eaux superficielles de l’Orain et de ses affluents), et le 06 septembre 2012 pour l’Orain, dans le cadre du réseau de Suivi départemental patrimonial du Jura).

Pour le suivi 2017/2018, les prélèvements ont été réalisés par Sciences-Environnement en période de stabilité hydrologique, le 05 septembre 2018 sur la Glantine, dans le cadre de l’étude : Etat actualisé de la qualité des eaux superficielles de l’Orain et de ses affluents suite à la mise en œuvre du contrat de rivière.

Sur l’Orain, les prélèvements ont été effectués par CD Eau Environnement lors de conditions hydrologiques stables, le 30 août 2018 pour ORA1 (Orain à Poligny) et le 07 septembre 2018 pour ORA2 (Orain à Brainans), dans le cadre du réseau de Suivi départemental patrimonial du Jura.

En effet, le protocole utilisé s’applique à des milieux stabilisés afin que la flore benthique colonisatrice étudiée soit représentative de la station.

L’étude des diatomées benthiques nous indique la qualité générale des cours d’eau. Il faut souligner l’importance d’une bonne observation de la station avant échantillonnage afin d’éviter toutes situations inadaptées (rejet, ombrage, vase, algues filamenteuses, faciès lentiques...).

Les prélèvements de diatomées benthiques ont été réalisés en période de bon développement végétal et lors de conditions hydrologiques stables (selon NF T 90-354 et NF EN 13946).

Sur le terrain, le remplissage de la feuille de terrain est réalisé, parallèlement à la prise de photos. Les substrats naturels sont favorisés pour l’échantillonnage. Des substrats artificiels (quais, piles de ponts…) peuvent être utilisés, en absence des premiers ou lorsqu’ils ne sont pas accessibles.

D’une manière générale et pour chaque station, les prescriptions suivantes sont appliquées :

- selon les consignes d'application de l'IBD, la récolte de diatomées se fait de préférence en faciès lotique, en zone bien éclairée et sur des supports stables et immergés suffisamment longtemps (3 semaines - 1 mois),

- en présence de seuils, radiers ou micro-barrages, les récoltes sont faites en tête de radier. Les prélèvements sont faits sur support dur naturel le plus stable possible,

- la taille des substrats doit être suffisamment importante pour qu’ils ne soient pas déplacés par les mouvements du courant,

- la surface échantillonnée est de l’ordre de 100 cm², sur au moins 5 supports (voire plus) choisis aléatoirement, en grattant la face supérieure des supports (après avoir enlevé les éventuels dépôts sédimentés), à la brosse à dents (changée à chaque station).

Le matériel biologique délogé de son substrat, est :

- récupéré dans une boîte plastique à fond clair permettant d'enlever les détritus visibles (feuilles, brindilles),

- versé dans un pilulier en verre (50 ml), dûment étiqueté (n° de la station, nom du cours d'eau, nom de la commune, date de récolte, nom du préleveur et conservateur utilisé),

- additionné immédiatement de formol à hauteur de 10 %, au compte-gouttes,

- étiqueté et acheminé vers Bi-Eau (2012) et Aquabio (2018).

Les étapes suivantes (préparation des lames – détermination et comptage) ont été réalisées par Bi - Eau en 2012 et par Aquabio en 2018.

Bi-Eau s’appuie sur le savoir-faire engrangé depuis plus de 20 ans et l’expérience de son équipe, dirigée par Mme. LEITAO, algologue formée au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

Aquabio est accrédité COFRAC pour la prestation IBD (NF T 90-354 – Avril 2016) au titre du programme 100.3 (Portée 1-2238).

#### 3.5.3 – Préparation des lames

Au sein du laboratoire concerné, les piluliers (formolés et étiquetés) font l'objet de la préparation suivant les recommandations de la norme IBD (NF T 90-354) et du Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l'IBD.

Les principales phases de traitement des diatomées sont :

- oxydation de la matière organique par attaque à l'H2O2 (130 vol.) à chaud,

- ajout de HCl pour éliminer le calcaire (quand la dureté de l’eau l’exige),

- rinçages successifs entrecoupés de décantations (ou centrifugations si nécessaire),

- séchage et montage sur résine (Naphrax),

- étiquetage complet des lames définitives réalisées en double exemplaire dans la mesure où l’EPTB souhaite en disposer.

Les lames ainsi préparées sont stables (conservation assurée pour au moins une dizaine d'années) et leur lisibilité est celle préconisée dans les consignes élaborées pour la mise en application de l'IBD (répartition homogène, densité optimale, disposition dans la résine sur un seul plan…).

L'étiquette de chaque lame comprendra :

- le n°/code de la station,

- le cours d'eau,

- la commune,

- la date de récolte,

- le nom du préleveur et de la société.

#### 3.5.4 – Détermination et comptage

Le processus analytique (identification et comptage) utilise les prescriptions des normes AFNOR NF T 90-354 et EN 14407. Toutes les lames sont examinées au microscope optique. Une bibliographie spécialisée est alors utilisée.

Les lames font l'objet d'une détermination spécifique ou infra-spécifique à partir de l'observation d’un minimum de 400 valves, afin d’obtenir un inventaire représentatif. Les identifications sont poussées aussi loin que possible (niveau spécifique et infra-spécifique avec mention des taxons compris et non compris dans le calcul de l'IBD).

Le dénombrement par taxon est saisi sur ordinateur sous forme de code à 4 lettres. Le logiciel OMNIDIA (version 5.3 en 2012 et version 6.0 en 2018) permet le calcul de différents indices diatomiques existants, dont l’IBD (Indice Biologique Diatomées) et l'IPS (Indice de Polluosensibilité Spécifique), plus complet et utilisé internationalement.

#### 3.5.5 – Détermination et comptage

Les résultats des analyses diatomiques permettent de donner une note sur 20 de la qualité hydrobiologique de l’eau dans chaque station, mais aussi leur équivalence en classe de qualité. Enfin, les inventaires exhaustifs permettent d’avoir une appréciation autoécologique du milieu. Nous fournissons en effet une interprétation fine des peuplements analysés. L’exploitation des données recueillies est réalisée selon les grilles par hydro-écorégions rappelées dans le « guide technique d’évaluation de l’état des eaux de surface » de mars 2016.

Nous fournissons :

- une fiche de terrain "RCS diatomées" relative aux prélèvements IBD-DCE établie par l’IRSTEA renseignée et fournie au format xls,

- une liste floristique par station (tableau brut de l’inventaire),

- liste d’exportation OMNIDIA (base OMNIDIA 2014) fournie au format .prn,

- la note IBD ainsi que la classe de qualité équivalente,

- une interprétation globale sur la campagne (tableaux récapitulatifs et graphes), au regard des communautés diatomiques et de l’autoécologie des principales espèces le composant, commentaire de la répartition des indices observés, les espèces remarquables...

- les notes de l’IPS, indice de référence au niveau international, selon la méthode mise en place par l'IRSTEA.

## 4 – GRILLES ET REFERENCES UTILISEES POUR APPRECIER LA QUALITE DES COURS D’EAU

### 4.1 – Objectifs par masses d’eau

Depuis 2005 avec la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, l’objectif est l’obtention du Bon Etat pour 2015 pour l’ensemble des cours d’eau.

En effet, l’article L212-1 du Code de l’Environnement (article 2 de la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive Cadre européenne sur l’Eau 2000/60/DCE), fixe pour 2015 un objectif de bon état écologique et chimique pour les eaux de surface.

Les valeurs-seuils de cet état à atteindre sont données par l’Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif « aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ».

La circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 indique également que, parallèlement à l’objectif général de l’obtention et du respect du Bon Etat pour 2015, l’objectif à atteindre est la non-détérioration de l’existant (non-déclassement de la qualité).

Le tableau ci-dessous est tiré du nouveau SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 et présente les objectifs des masses d’eau concernées par la présente étude.

| Code masse d’eau | Nom masse d’eau | Statut * | Objectif global de bon état |  | Justification | Paramètres déclassants | Objectif d’état écologique |  | Objectif d’état chimique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Objectif | Echéance |  |  | Objectif | Echéance | Objectif | Echéance |
| FRDR615 | L’Orain | MEN | Bon état | 2021 | Faisabilité technique | Continuité, pesticides, MOOX, morphologie | Bon état | 2021 | Bon état | 2015 |
| FRDR11991 | Rivière la Glantine | MEFM | Bon potentiel | 2021 | Faisabilité technique | Morphologie, pesticides | Bon état | 2021 | Bon état | 2015 |

*MEN = Masse d’eau naturelle

*MEFM = Masse d’eau fortement modifiée

Tableau 2 : Présentation des objectifs des masses d’eau concernées par la présente étude

Dans le cadre de la révision du SDAGE 2016-2021, le statut de la masse d’eau Glantine a été revue et classée « Masse d’eau fortement modifiée ».

### 4.2 – Arrêté du 27 juillet 2018 et guide technique d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole

L’Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif « aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface » reprend globalement les normes et les valeurs seuils qui sont définies dans le Guide technique d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole édité en mars 2016 par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Il vise à répondre aux exigences de la DCE consistant en une cartographie de l’état global actuel de chaque masse d’eau pour les eaux de surface (cours d’eau et plans d’eau).

L’état Global est déterminé par l’état chimique d’une part et l’état écologique d’autre part.

Ainsi, les règles décrites dans l’arrêté actualisent, complètent et remplacent notamment celles mentionnées dans la circulaire du 28 juillet 2005, pour ce qui concerne la définition du bon état des eaux.

Afin de répondre aux exigences européennes, outre les indicateurs, les valeurs seuils et les modes de calcul, l’arrêté définit également pour chaque indicateur biologique, physico-chimique et chimique une classification de l’état écologique en 5 classes, pour chacun des deux états biologique et physico-chimique et en 2 classes pour l’état chimique.

L’état chimique est soit bon ou soit mauvais. L’état écologique est décliné en 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) et dépend de la combinaison de 2 autres états : l’état biologique et l’état physico-chimique.

Etat écologique - éléments biologiques Diatomées

Les diatomées sont des algues brunes unicellulaires disposant d’un squelette externe siliceux. Du fait de leur sensibilité à divers types de pollution et de leur relative indifférence au type d’habitat, elles constituent, avec les macroinvertébrés benthiques, un précieux complément d’information sur la qualité du milieu. Il est donc possible d’évaluer la qualité du milieu en déterminant le peuplement diatomique d’une station que l’on peut traduire sous forme d’indice échelonné de 0 à 20 et appelé IBD (Indice Biologique Diatomées).

Deux autres indices sont également fournis : l’IPS (Indice de Polluosensibilité Spécifique), plus complet et ancien, non normalisé mais utilisé internationalement et l’indice de Shannon, permettant de mesurer la biodiversité.

Les résultats biologiques (diatomées) sont interprétés selon l’Arrêté du 25 juillet 2018 modifiant l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.

Cet arrêté reprend les valeurs limites des classes d’état du guide technique d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole (mars 2016).

Les cours d’eau faisant l’objet d’investigations hydrobiologiques (IBD) appartiennent aux Hydroécorégions suivantes :

| - n°5 : Jura / Pré Alpes du Nord | - n°15/5 : la Plaine de Saône, Exogène de l’HER 5 |
| --- | --- |

L’ensemble des informations nécessaires à l’interprétation des résultats biologiques (IBD) est indiqué dans le tableau ci-dessous.

| Nom station | Hydroécorégion | Typologie | Code | Valeurs limites de classe par type pour L’IBD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Très bon | Bon | Moyen | Médiocre | Mauvais |
| L’Orain à Poligny ORA1 | Plaine Saône (Exogène HER 5) | MP | MP15/5 | 19,1 | 16,7 | 13,3 | 9,5 |  |
| L’Orain à Brainans ORA2 | Plaine Saône (Exogène HER 5) | MP | MP15/5 | 18 | 16 | 13 | 9,5 |  |
| Glantine à Vaux-sur-Poligny | Jura / Pré Alpes du Nord | TP | TP5 | 18 | 16 | 13 | 9,5 |  |
| Glantine à Tourmont | Jura / Pré Alpes du Nord | TP | TP5 | 18 | 16 | 13 | 9,5 |  |

TP : Très petit cours d’eau ; P : Petit cours d’eau ; M : Cours d’eau Moyen ; G : Grand cours d’eau

Tableau 3 : Valeurs limites de classe par type pour L’IBD pour les différentes stations d’étude

Etat écologique - paramètres physico-chimiques généraux

Les résultats physico-chimiques sont traités selon les références de l’Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.

Cet arrêté reprend les valeurs limites du guide technique d’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole (mars 2016).

| Paramètres par élément de qualité | Limites des classes d’état |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Très bon | Bon | Moyen | Médiocre | Mauvais |
| Bilan de l’oxygène |  |  |  |  |  |
| Oxygène dissous (mg/l O2) | 8 | 6 | 4 | 3 |  |
| Taux de saturation en O2 dissous (%) | 90 | 70 | 50 | 30 |  |
| DBO5 (mg/l d’O2) | 3 | 6 | 10 | 25 |  |
| Carbone organique dissous (mg/l de C) | 5 | 7 | 10 | 15 |  |
| Température |  |  |  |  |  |
| Eaux salmonicoles (°C) | 20 | 21,5 | 25 | 28 |  |
| Eaux cyprinicoles (°C) | 24 | 25,5 | 27 | 28 |  |
| Nutriments |  |  |  |  |  |
| PO43- (mg/l de PO43-) | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 |  |
| Phosphore total (mg/l de P) | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1 |  |
| NH4+ (mg/l de NH4+) | 0,1 | 0,5 | 2 | 5 |  |
| NO2- (mg/l de NO2-) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 |  |
| NO3- (mg/l de NO3-) | 10 | 50 | * | * |  |
| Acidification |  |  |  |  |  |
| pH minimum | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,5 |  |
| pH maximum | 8,2 | 9 | 9,5 | 10 |  |

*: pas de valeurs établies à ce stade des connaissances ; seront fixées ultérieurement

Tableau 4 : Valeurs seuils des limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques de l’état écologique

L’établissement de l’état par paramètre se fera en suivant les prescriptions de l’Arrêté du 27 juillet 2018.

Le bilan oxygène est un des éléments de la qualité physico-chimique constituant l’état écologique. Il reflète principalement une altération de l’eau par les matières organiques, consommatrices d’oxygène.

L’élément de qualité « nutriments » est, avec l’élément de qualité « bilan de l’oxygène » un des éléments constitutifs de l’état écologique les plus représentatifs des différentes sources de pollution présentes sur le suivi.

Il reflète une altération de l’eau par les principales formes de l’azote et du phosphore. En cela, il est témoin de différentes sources de pollution :

- pollutions ponctuelles par les rejets des stations d’épuration (notamment NH4+, NO2- et PO43),

- mais aussi pollutions diffuses agricoles (notamment NO3-, mais aussi le PO43-).

### 4.3 – Autres référentiels

Le Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux Version 2 a été également utilisé pour définir les classes de qualité par altération, notamment pour les paramètres non pris en compte par l’arrêté du 27 juillet 2018 et également pour interpréter les teneurs en nitrates. La grille unique, jointe en Annexe 1, est donc utilisée pour la détermination des classes de qualité.

Les Nitrates

L’Arrêté du 27 juillet 2018 fixe pour les nitrates, les valeurs seuils du très bon état à 10 mg/l et du bon état à 50 mg/l. Ce seuil de 50 mg/l, basé sur la norme de potabilité, est moins restrictif que l’ancien référentiel SEQ-Eau. Il limite notamment la prise en compte des phénomènes d’eutrophisation, pouvant être induit par des teneurs en nitrates inférieurs à 50 mg/l, dans l’obtention de l’état écologique.

Dans le présent mémoire, nous présentons ainsi une interprétation basée sur un traitement des résultats obtenus par l’ancien référentiel SEQ-Eau.

Les nitrates (NO3-) sont les sels minéraux de l’acide nitrique, ils correspondent au stade ultime de l’oxydation de l’azote. Ce sont des éléments minéraux nutritifs pour les organismes terrestres et aquatiques.

- Origines : les nitrates proviennent principalement des apports dus à l’agriculture et à l’élevage. Mais la décomposition ou l’oxydation de certaines substances peut aussi être la source de nitrates. Ces substances peuvent être d’origine agricole (effluents d’élevage), urbaine (eaux usées), industrielle (déchets) voire naturelle. La contamination des eaux par les nitrates est très fortement liée à l’occupation des sols.

- Effets sur le milieu : les nitrates sont essentiels à la vie et sont assimilés par les végétaux aquatiques. Mais leur présence en excès perturbe l’équilibre biologique des milieux, en favorisant la prolifération des plantes aquatiques (eutrophisation). Les nitrates en excès limitent les usages de l’eau, notamment en étant indésirables pour la production d’eau potable.

Familles de paramètres non pris en compte par l’arrêté du 25 janvier 2010 :

Effets des proliférations végétales

Les paramètres pris en compte sont :

- la chlorophylle a (µg/l)

- les phéopigments (µg/l)

Le phytoplancton est le plancton végétal. Plus précisément il s'agit de l'ensemble des espèces de plancton autotrophes vis-à-vis du carbone (y compris les bactéries telles les cyanobactéries). Il peut être mesuré par l’analyse de la chlorophylle a et des phéopigments.

La chlorophylle est le principal pigment assimilateur des végétaux supérieurs. La chlorophylle a est le pigment photosynthétique le plus commun du règne végétal ; il est présent chez tous les végétaux aquatiques et terrestres (≈ 2 g/kg de feuilles fraîches). La mesure de sa concentration dans l'eau est utilisée comme indicateur de la quantité de plancton végétal (phytoplancton, base principale du réseau trophique aquatique).

Les phéopigments sont les pigments chlorophylliens. Ils sont mesurés en laboratoire afin d’évaluer l’altération de la chlorophylle a.

Particules en Suspension

Le paramètre pris en compte est les Matières en Suspension Totales (MEST). La teneur et la composition minérale et organique des matières en suspension dans les eaux sont très variables selon les cours d’eau (sables, boues, particules organiques, plancton…) ; elles sont fonction de la nature des terrains traversés, de la saison, de la pluviométrie, des travaux, des rejets, etc.

Matières Azotées Hors Nitrates

Le paramètre pris en compte est l’Azote Kjeldahl. Il correspond à la part réduite de l’azote, composée de l’azote organique et de l’azote ammoniacal (NH4). La présence d'azote organique est donc souvent un signe de pollution par les eaux usées ou par les rejets directs d’effluents domestiques ou agricoles, par la décomposition des déchets organiques, par des adjuvants de certains détergents.

Dans la pratique, c’est un indicateur de pollution du milieu (origine liée au lessivage des sols enrichis en engrais azotés, rejets directs liés à l’élevage, rejets urbains ou industriels).

### 4.4 – Bases de l’interprétation

L’interprétation des données est corrélée dans la mesure du possible aux pratiques agricoles du bassin versant (informations fournies par la Chambre d’Agriculture du Jura) ainsi qu’aux conditions hydrologiques et météorologiques.

L’ensemble de la prestation a été réalisé en concertation avec la Chambre d’Agriculture du Jura, qui apporte sa connaissance quant aux pratiques agricoles du territoire concerné.

Une analyse des conditions hydrologiques de l’année (2012) ou de la période (2017/2018) étudiée a été menée afin de caractériser le contexte hydroclimatique de la période d’étude, afin de faciliter la comparaison des résultats au terme de l’opération.

L’interprétation des données est effectuée sur la base de l’analyse des concentrations mais également sur la base des flux de pollution, d’où l’intérêt des mesures de débits.

Le suivi 2012 (état initial) avait pour but de déterminer le bruit de fond qui est défini comme la charge moyenne sur l’année des concentrations des différents paramètres étudiés. Ce bruit de fond constitue l’état de référence afin d’évaluer au terme de l’opération collective (suivi post travaux 2017/2018), l’efficacité des actions entreprises sur les bassins versants de l’Orain (secteur amont) et de la Glantine.

# CONDITIONS HYDROLOGIQUES ET PLUVIOMETRIE

## 1 – PRESENTATION

Les situations les plus critiques pour la qualité des eaux superficielles apparaissent généralement en période d’étiage lorsque les capacités de dilution des flux polluants par les cours d’eau sont les plus faibles (faibles débits).

Toutefois, lors d’épisodes pluvieux, essentiellement au début de ces derniers, il peut se produire un ruissellement sur les terrains riverains (urbains ou agricoles) et un lessivage des réseaux qui provoquent une augmentation de débit mais également le rejet d’un flux polluant important dans le milieu récepteur.

La situation devient dramatique pour le milieu aquatique lorsque se produit un orage de forte intensité et de courte durée alors que d’une part une accumulation importante de polluants (organiques, azotés, phosphorés, toxiques) s’est formée (réseaux de collecte, terres agricoles), et que d’autre part le niveau d’étiage est atteint dans le cours d’eau.

Les prélèvements physico-chimiques ont été réalisés de manière à respecter au mieux l’équilibre 1/3 temps sec - 2/3 temps de pluie, dans la mesure du possible suite aux différentes contraintes rencontrées. En effet, le suivi 2012 (état initial) avait pour but de déterminer le bruit de fond qui est défini comme la charge moyenne sur l’année des concentrations des différents paramètres étudiés. Ce bruit de fond constitue l’état de référence afin d’évaluer au terme de l’opération collective (suivi post travaux 2017/2018), l’efficacité des actions entreprises sur les bassins versants de l’Orain (secteur amont) et de la Glantine.

Les conditions hydrologiques lors des prélèvements de diatomées (25/07/2012 et 06/09/2012 puis 30/08/2018 et 05/09/2018) ont été les plus stables possibles afin d’assurer une représentativité optimum des mesures.

## 2 – CONDITIONS HYDROLOGIQUES

Aucune station hydrologique n’est située sur le bassin versant de l’Orain. La station hydrologique de référence la plus proche du secteur d’étude, en fonctionnement et qui présente les caractéristiques semblables à celles pouvant être rencontrées sur le bassin versant de l’Orain est située sur la Seille à Voiteur (U 3404030).

Les principales caractéristiques de la Seille à Voiteur sont les suivantes :

- module interannuel de 4,370 m3/s,

- débit mensuel minimum : QMNA2 de 0,330 m3/s,

QMNA5 de 0,170 m3/s.

### 2.1 – Hydrologie 2012 - Etat initial

Le graphique ci-dessous représente l’évolution du débit moyen journalier au cours de l’année 2012 sur la station hydrométrique « la Seille à Voiteur (U 3404030) » :

Figure 2 : Evolution des débits moyens journaliers de la Seille à Voiteur en 2012 (m3/s)

Le module interannuel, calculé sur ans 53 ans, est de 4,370 m3/s alors que la moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur l’année 2012 s’élève à 5,630 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude révèlent un excédent hydraulique de l’ordre de 28 % en 2012.

### 2.2 – Hydrologie 2017/2018 - Suivi post-travaux

Le graphique ci-dessous représente l’évolution du débit moyen journalier au cours des années 2017/2018 sur la station hydrométrique « la Seille à Voiteur (U 3404030) » :

Figure 3 : Evolution des débits moyens journaliers de la Seille à Voiteur en 2017/2018 (m3/s)

Le module interannuel, calculé sur ans 53 ans, se monte à 4,370 m3/s et la moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur douze mois (d’octobre 2017 à septembre 2018) est de 4,368 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude révèlent un niveau hydraulique similaire au module interannuel.

## 3 – CONDITIONS PLUVIOMETRIQUES

La station pluviométrique de référence, présente dans notre secteur d’étude et dont les données sont disponibles pour 2012 et 2017/2018, est située à Dole Tavaux (données Météociel). A titre indicatif, la pluviométrie annuelle calculée sur la période 1995-2010 s’élève à 888,1 mm (Fiche climatologique Tavaux - Météo France).

Pour les 12 mois du suivi état initial (de janvier 2012 à décembre 2012), le cumul des précipitations s’élève à 1 025,2 mm, traduisant ainsi un excédent hydrique de l’ordre de 15,5 %. Concernant les 12 mois du suivi post-travaux (d’octobre 2017 à septembre 2018), le cumul s’élève quant-à-lui à 869,1 mm. On observe un léger déficit hydrique, qui se monte à environ 2,0 %.

Le niveau de pluviométrie associé à la période considérée est en concordance avec les conditions hydrologiques relevées (excédentaires en 2012 et dans la moyenne sur la période d’octobre 2017 à septembre 2018).

## 4 – EVOLUTION DES ECOULEMENTS / PRECIPITATIONS

Les graphiques suivants récapitulent mensuellement les débits journaliers mesurés, associés à la pluviométrie 24 H relevée. Afin de faciliter la comparaison entre état initial (de janvier à décembre 2012) et suivi post - travaux (d’octobre 2017 à septembre 2018), les graphiques sont présentés mois par mois, en débutant par janvier.

Pour rappel, les principales caractéristiques de la Seille à Voiteur sont les suivantes :

| - module interannuel de 4,370 m3/s, | - débit mensuel minimum : QMNA2 de 0,330 m3/s, QMNA5 de 0,170 m3/s. |  |
| --- | --- | --- |
| 2012 |  | 2017/2018 |
| Prélèvement eau |  | Prélèvement eau |
| Débit moyen mensuel janvier 2012 : 11,494 m3/s QJM 19/01/12 : 1,870 m3/s Débit journalier en m3/s; Pluviométrie 24H en mm; Module interannuel. | Débit moyen mensuel janvier 2018 : 13,258 m3/s QJM 15/01/18 : 2,030 m3/s |

| 2012 | 2017/2018 |
| --- | --- |
| Prélèvement eau | Prélèvement eau Glantine Prélèvement eau Orain |
| Débit moyen mensuel février 2012 : 1,884 m3/s QJM 22/02/12 : 1,840 m3/s | Débit moyen mensuel février 2018 : 6,091 m3/s QJM 19/02/18 : 11,100 m3/s et 21/02/18 : 5,130 m3/s |
| Prélèvement eau Orain Prélèvement eau Glantine | Prélèvement eau |
| Débit moyen mensuel mars 2012 : 2,115 m3/s QJM 07/03/12 : 1,940 m3/s et 15/03/12 : 1,890 m3/s | Débit moyen mensuel mars 2018 : 9,526 m3/s QJM 19/03/18 : 12,900 m3/s |

| 2012 | 2017/2018 |
| --- | --- |
| Prélèvement eau | Prélèvement eau |
| Débit moyen mensuel avril 2012 : 5,378 m3/s QJM 16/04/12 : 9,960 m3/s | Débit moyen mensuel avril 2018 : 3,254 m3/s QJM 24/04/18 : 0,856 m3/s |
| Prélèvement eau | Prélèvement eau |
| Débit moyen mensuel mai 2012 : 4,779 m3/s QJM 15/05/12 : 1,880 m3/s | Débit moyen mensuel mai 2018 : 2,341 m3/s QJM 23/05/18 : 1,840 m3/s |

| 2012 | 2017/2018 |
| --- | --- |
| Prélèvement eau | Prélèvement eau |
| Débit moyen mensuel juin 2012 : 6,131 m3/s QJM 07/06/12 : 3,300 m3/s | Débit moyen mensuel juin 2018 : 2,269 m3/s QJM 20/06/18 : 1,050 m3/s |
| Prélèvement IBD Glantine Prélèvement eau | Prélèvement eau Glantine Prélèvement eau Orain et Glantine |
| Débit moyen mensuel juillet 2012 : 3,605 m3/s QJM 05/07/12 : 4,570 m3/s | Débit moyen mensuel juillet 2018 : 0,371 m3/s QJM 02/07/18 : 0,602 m3/s et 24/07/18 : 0,244 m3/s |

| 2012 | 2017/2018 |
| --- | --- |
| Prélèvement eau | Prélèvement IBD ORA1 |
| Débit moyen mensuel août 2012 : 1,020 m3/s QJM 09/08/12 : 0,508 m3/s | Débit moyen mensuel août 2018 : 0,137 m3/s |
| Prélèvement IBD Orain Prélèvement eau | Prélèvement eau Prélèvement IBD ORA2 Prélèvement IBD Glantine |
| Débit moyen mensuel septembre 2012 : 2,452 m3/s QJM 27/09/12 : 25,100 m3/s | Débit moyen mensuel septembre 2018 : 0,068 m3/s QJM 03/09/18 : 0,103 m3/s |

| 2012 | 2017/2018 |
| --- | --- |
| Prélèvement eau | Prélèvement eau |
| Débit moyen mensuel octobre 2012 : 4,630 m3/s QJM 25/10/12 : 1,320 m3/s | Débit moyen mensuel octobre 2017 : 0,343 m3/s QJM 23/10/17 : 0,233 m3/s |
| Prélèvement eau | Prélèvement eau |
| Débit moyen mensuel novembre 2012 : 10,542 m3/s QJM 28/11/12 : 24,800 m3/s | Débit moyen mensuel novembre 2017 : 4,111 m3/s QJM 27/11/17 : 5,230 m3/s |

| 2012 | 2017/2018 |
| --- | --- |
| Prélèvement eau | Prélèvement eau |
| Débit moyen mensuel décembre 2012 : 13,303 m3/s QJM 12/12/12 : 4,170 m3/s | Débit moyen mensuel décembre 2017 : 10,567 m3/s QJM 20/12/17 : 5,040 m3/s |

Figure 4 : Evolution et comparaison des débits journaliers et de la pluviométrie sur le BV de la Seille (2012 et 2017/2018)

2012

| Date Campagne | 19/01/2012 | 22/02/2012 | 07/03/2012 15/03/2012 | 16/04/2012 | 15/05/2012 | 07/06/2012 | 05/07/2012 | 09/08/2012 | 27/09/2012 | 25/10/2012 | 28/11/2012 | 12/12/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions Hydro. | Basses Eaux Instables | Basses Eaux Instables | Basses Eaux Instables | Hautes Eaux Instables | Basses Eaux Stabilisées | Moyennes Eaux Instables | Moyennes Eaux Instables | Basses Eaux Stabilisées | Hautes Eaux Instables | Basses Eaux Instables | Hautes Eaux Instables | Moyennes Eaux Instables |
| Pluvio 10 j précédant | 8,5 mm | 8,0 mm | 17,2 mm - 9,1 mm | 25,8 mm | 20,8 mm | 53,5 mm | 41,1 mm | 15,3 mm | 105,4 mm | 3,4 mm | 47,0 mm | 27,5 mm |
| Pluvio 48 H précédant | 5,7 mm | 0,0 mm | 4,5 mm - 0 mm | 9,0 mm | 0,8 mm | 12,9 mm | 1,6 mm | 0,0 mm | 41,8 mm | 0,2 mm | 33,8 mm | 0,0 mm |

2017/2018

| Date Campagne | 15/01/2018 | 19/02/2018 21/02/2018 | 19/03/2018 | 24/04/2018 | 23/05/2018 | 20/06/2018 | 02/07/2018 | 24/07/2018 | 03/09/2018 | 23/10/2017 | 27/11/2017 | 20/12/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions Hydro. | Basses Eaux Instables | HE Instables ME Instables | Hautes Eaux Instables | Basses Eaux Stabilisées | Basses Eaux Instables | Basses Eaux Stabilisées | Basses Eaux Stabilisées | Basses Eaux Stabilisées | Basses Eaux Stabilisées | Basses Eaux Stabilisées | Moyennes Eaux Instables | Moyennes Eaux Instables |
| Pluvio 10 j précédant | 20,1 mm | 29,4 mm - 28,0 mm | 76,0 mm | 12,3 mm | 49,5 mm | 0,4 mm | 0,0 mm | 22,4 mm | 12,9 mm | 8,2 mm | 35,2 mm | 56,2 mm |
| Pluvio 48 H précédant | 1,6 mm | 10,5 mm - 0,0 mm | 5,9 mm | 11,5 mm | 2,5 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 6,7 mm | 8,4 mm | 5,1 mm |

# PRESENTATION DES BASSINS VERSANTS ET SITUATION ACTUALISEE

## 1 – PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre de son contrat de rivière, le bassin versant de l’Orain se situe en zone DCE « effluents », il est donc prioritaire pour la mise en œuvre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (PMBE), afin de maîtriser les pollutions issues des effluents d’élevage et ainsi améliorer la qualité des eaux superficielles.

Ce bassin versant est scindé en 5 avec la Grozonne, la Glantine, l’Orain amont, l’Orain moyen et l’Orain aval.

Les bassins versants concernés par le suivi des eaux superficielles dans le cadre du programme de modernisation des bâtiments d’élevage sont au nombre de 2, dont un divisé en 2 sous-bassins :

- Glantine amont (fermeture du BV au point d’analyse : Glantine à Vaux-sur-Poligny),

- Glantine aval (fermeture du BV au point d’analyse : Glantine à Tourmont),

- Orain amont (fermeture du BV au point d’analyse : Orain à Brainans).

Les informations suivantes recueillies lors de l’état initial 2012 et lors de l’état post-travaux 2017/2018, relatives à chacun des bassins versant concernés, ont été fournies par M. Stéphane JOUD (Chambre d’Agriculture du Jura).

En ce qui concerne le suivi post-travaux 2017/2018, les différentes données agricoles et notamment les différents indicateurs ont certainement évolué depuis 2012, car certaines exploitations se sont agrandies, d'autres ont réalisé des travaux de mises aux normes... Néanmoins, il apparait impossible de mettre à jour ces différents indicateurs sans faire des enquêtes individuelles auprès de chaque exploitation. M. JOUD pense toutefois que ces éléments ont vraisemblablement peu changé et que s’il y a eu des évolutions, celles-ci vont dans le bon sens vis à vis des indicateurs agricoles : c'est à dire plus d'UGB aux normes, plus de surface avec un plan d'épandage, moins de rejets directs dans le milieu...

Vingt-sept exploitations agricoles sont recensées et couvrent 2 780 hectares de Surface Agricole Utile. Hors du secteur étudié, l’ensemble de la surface agricole représente 3 408 hectares ; le différentiel est soit exploité par des céréaliers, soit par des exploitations dont le siège social est à l’extérieur du présent suivi qualitatif.

L’assolement des cultures est réparti de la manière suivante sur l’ensemble du secteur étudié (soit 3 408 hectares) :

| Prairies permanentes | Prairies temporaires de + de 5 ans | Prairies temporaires | Cultures de printemps | Cultures d’automne | Divers (autres utilisation, vignes, verger, jachère) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31% | 11% | 34% | 9% | 13% | 2% |

Tableau 5 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le secteur d’étude

Des 27 exploitations agricoles recensées sur le bassin versant, 22 sont soumises au régime sanitaire départemental et les 5 autres bénéficient du statut d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

Au 01 janvier 2012, 7 exploitations agricoles étaient engagées dans l’opération collective en signant la fiche d’engagement.

Cette opération collective va permettre de diminuer nettement la pression des élevages sur le milieu. Au minimum, 82 % des UGB seront ainsi aux normes, contre 51% à l’heure actuelle. Cela se traduira par une meilleure gestion de l’azote produite avec des capacités de stockage qui vont au-delà de la durée réglementaire, de façon à avoir une gestion plus agronomique de cet azote (actuellement, 19% de l’azote est mal ou non maîtrisé). Ceci sera renforcé par le développement des surfaces concernées par des plans d’épandage (28% actuellement) qui permettront une gestion adaptée des effluents, en fonction des types de sol, de la topographie et de la période d’épandage.

Des informations complémentaires (localisation des exploitations agricoles, limite des bassins versants, cartes des cultures) figurent en Annexe 2 (source : Chambre d’Agriculture du Jura). A la lecture de ce document, il conviendra d’être prudent sur la dénomination des bassins versants qui diffère de celle employée au sein de notre étude.

## 2 – BASSIN VERSANT ORAIN AMONT

Ce bassin versant est suivi au niveau de la station « Orain à Brainans ».

Quinze exploitations agricoles sont recensées sur ce bassin versant pour une surface agricole utile de 1 584 hectares, 11 étant soumises au régime sanitaire départemental et les 4 autres bénéficiant du statut d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

En 2012, 2 exploitations agricoles se sont engagées dans l’opération collective en signant la fiche d’engagement.

Cette opération collective va permettre de diminuer légèrement la pression des élevages sur le milieu et notamment en tête de bassin (secteur de notre station « l’Orain à Bersaillin»). Au minimum, 86 % des UGB seront ainsi aux normes, contre 74% à l’heure actuelle. Cela se traduira par une meilleure gestion de l’azote produite avec des capacités de stockage qui vont au-delà de la durée réglementaire, de façon à avoir une gestion plus agronomique de cet azote. Ceci sera renforcé par le développement des surfaces concernées par des plans d’épandage (41% actuellement) qui permettront une gestion adaptée des effluents, en fonction des types de sol, de la topographie et de la période d’épandage.

Les différentes quantités d’effluents solides et liquides produites et leur gestion actuelle au sein de ce bassin versant est présenté dans le tableau ci-dessous :

| EFFLUENTS PRODUITS |  | AZOTE AU PATURAGE | AZOTE MAITRISABLE | AZOTE MAITRISE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUMIER | LISIER, PURIN |  |  | Bien | Mal | Non |
| 8 008 T | 2 207 m3 | 43 557 unités 48% | 47 802 unités 52% | 93% | 6% | 1% |
| 60% cultures 40% prairies | 11% cultures 89% prairies |  |  |  |  |  |

Tableau 6 : Quantités d’effluents produits et gestion actuelle sur le BV Orain amont

Ainsi, suite à cette opération collective, la part de l’azote non maîtrisée (pas de capacité de stockage, rejet direct essentiellement sous forme de purin) ou mal maîtrisée (capacité de stockage insuffisante) diminuera.

L’assolement des cultures est réparti de la manière suivante sur les 2 087 hectares de surface agricole :

| Prairies permanentes | Prairies temporaires de + de 5 ans | Prairies temporaires | Cultures de printemps | Cultures d’automne | Divers (autres utilisation, vignes, verger, jachère) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29% | 7% | 35% | 13% | 15% | 1% |

Tableau 7 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le BV Orain amont

## 3 – BASSIN VERSANT GLANTINE

Le bassin versant de la Glantine est subdivisé en deux sous bassins versants : Glantine amont et Glantine aval.

### 3.1 – Bassin versant Glantine amont

Ce bassin versant est suivi au niveau de la station « la Glantine à Vaux-sur-Poligny ».

Huit exploitations agricoles sont recensées sur ce bassin versant pour une surface agricole utile de 841 hectares. Une seule d’entre elle bénéficie du statut d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, les 7 autres étant soumises au régime sanitaire départemental.

En 2012, 4 exploitations agricoles se sont engagées dans l’opération collective en signant la fiche d’engagement.

Cette opération collective va permettre de diminuer très nettement la pression des élevages sur le milieu et notamment en tête de bassin. Au minimum, 83 % des UGB seront ainsi aux normes, contre 22% à l’heure actuelle. Cela se traduira par une meilleure gestion de l’azote produite avec des capacités de stockage qui vont au-delà de la durée réglementaire, de façon à avoir une gestion plus agronomique de cet azote. Ceci sera renforcé par le développement des surfaces concernées par des plans d’épandage (15% actuellement, soit une seule exploitation) qui permettront une gestion adaptée des effluents, en fonction des types de sol, de la topographie et de la période d’épandage.

Les différentes quantités d’effluents solides et liquides produites et leur gestion actuelle au sein de ce bassin versant est présenté dans le tableau ci-dessous :

| EFFLUENTS PRODUITS |  | AZOTE AU PATURAGE | AZOTE MAITRISABLE | AZOTE MAITRISE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUMIER | LISIER, PURIN |  |  | Bien | Mal | Non |
| 3 826 T | 982 m3 | 25 760 unités 54% | 22 367 unités 46% | 60% | 40% | / |
| 35% cultures 65% prairies | 100% prairies |  |  |  |  |  |

Tableau 8 : Quantités d’effluents produits et gestion actuelle sur le BV Glantine amont

Ainsi, suite à cette opération collective, la part de l’azote mal maîtrisée (capacité de stockage insuffisante) diminuera nettement.

L’assolement des cultures est réparti comme suit sur les 699 hectares de surface agricole :

| Prairies permanentes | Prairies temporaires de + de 5 ans | Prairies temporaires | Cultures de printemps | Cultures d’automne | Divers (autres utilisation, vignes, verger, jachère) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17% | 25% | 44% | 2% | 12% | 1% |

Tableau 9 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le BV Glantine amont

### 3.2 – Bassin versant Glantine aval

Ce bassin versant est suivi au niveau de la station « la Glantine à Tourmont ».

Quatre exploitations agricoles sont recensées sur ce bassin versant pour une surface agricole utile de 355 hectares, toutes soumises au régime sanitaire départemental.

En 2012, une seule exploitation agricole est engagée dans l’opération collective en signant la fiche d’engagement.

Cette opération collective permettra de diminuer nettement la pression des élevages sur le milieu. Au minimum, 63 % des UGB seront ainsi aux normes, contre 22% à l’heure actuelle. Cela se traduira par une meilleure gestion de l’azote produite avec des capacités de stockage qui vont au-delà de la durée réglementaire, de façon à avoir une gestion plus agronomique de cet azote. Ceci sera renforcé par le développement des surfaces concernées par des plans d’épandage (aucune parcelle concernée actuellement) qui permettront une gestion adaptée des effluents, en fonction des types de sol, de la topographie et de la période d’épandage.

Les différentes quantités d’effluents solides et liquides produites et leur gestion actuelle au sein de ce bassin versant est présenté dans le tableau ci-dessous :

| EFFLUENTS PRODUITS |  | AZOTE AU PATURAGE | AZOTE MAITRISABLE | AZOTE MAITRISE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUMIER | LISIER, PURIN |  |  | Bien | Mal | Non |
| 1 988 T | 330 m3 | 12 860 unités 52% | 12 006 unités 48% | 70% | 22% | 8% |
| 37% cultures 63% prairies | 1% cultures 99% prairies |  |  |  |  |  |

Tableau 10 : Quantités d’effluents produits et gestion actuelle sur le BV Glantine aval

Ainsi, suite à cette opération collective, la part de l’azote non maîtrisée (pas de capacité de stockage, rejet direct essentiellement sous forme de purin) ou mal maîtrisée (capacité de stockage insuffisante) diminuera.

L’assolement des cultures est réparti comme suit sur les 622 hectares de surface agricole :

| Prairies permanentes | Prairies temporaires de + de 5 ans | Prairies temporaires | Cultures de printemps | Cultures d’automne | Divers (autres utilisation, vignes, verger, jachère) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54% | 10% | 20% | 3% | 10% | 3% |

Tableau 11 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le BV Glantine aval

### 3.3 – Bassin versant global

La fermeture de ce bassin versant s’effectue au niveau de la station « la Glantine à Tourmont ». Il se compose des sous-bassins versants « Glantine amont » et « Glantine aval ».

Douze exploitations agricoles sont recensées sur ce bassin versant pour une surface agricole utile de 1 196 hectares. Une seule d’entre elle bénéficie du statut d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, les 11 autres étant soumises au régime sanitaire départemental.

En 2012, 5 exploitations agricoles se sont engagées dans l’opération collective en signant la fiche d’engagement.

Cette opération collective permettra de diminuer nettement la pression des élevages sur le milieu. Au minimum, 76 % des UGB seront ainsi aux normes, contre 22% à l’heure actuelle. Cela se traduira par une meilleure gestion de l’azote produite avec des capacités de stockage qui vont au-delà de la durée réglementaire, de façon à avoir une gestion plus agronomique de cet azote. Ceci sera renforcé par le développement des surfaces concernées par des plans d’épandage (10% actuellement, soit une seule exploitation) qui permettront une gestion adaptée des effluents, en fonction des types de sol, de la topographie et de la période d’épandage.

Les différentes quantités d’effluents solides et liquides produites et leur gestion actuelle au sein du bassin versant de la Glantine est présenté dans le tableau ci-dessous :

| EFFLUENTS PRODUITS |  | AZOTE AU PATURAGE | AZOTE MAITRISABLE | AZOTE MAITRISE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUMIER | LISIER, PURIN |  |  | Bien | Mal | Non |
| 5 814 T | 1 312 m3 | 38 620 unités 53% | 34373 unités 47% | 81% | 17% | 2% |
| 36% cultures 64% prairies | 1% cultures 99% prairies |  |  |  |  |  |

Tableau 12 : Quantités d’effluents produits et gestion actuelle sur le BV Glantine

Ainsi, suite à cette opération collective, la part de l’azote non maîtrisée (pas de capacité de stockage, rejet direct essentiellement sous forme de purin) ou mal maîtrisée (capacité de stockage insuffisante) diminuera.

L’assolement des cultures est réparti comme suit sur les 1 321 hectares de surface agricole :

| Prairies permanentes | Prairies temporaires de + de 5 ans | Prairies temporaires | Cultures de printemps | Cultures d’automne | Divers (autres utilisation, vignes, verger, jachère) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34% | 18% | 32% | 3% | 11% | 2% |

Tableau 13 : Répartition globale de l’assolement des cultures sur le BV Glantine

# CALENDRIER DES ACTIVITES AGRICOLES LIEES A L’ELEVAGE

## 1 – GENERALITES

Ces deux calendriers récapitulatifs relatent les différentes étapes liées à la conduite de l’élevage sur les 12 mois de l’état initial et du suivi post-travaux. Ces informations sont valables pour le bassin versant de l’Orain. Les faits marquants relatifs aux conditions hydrologiques et pluviométriques sont également consignés.

### 1.1 – Calendrier conduite de l’élevage 2012 - Etat initial

Figure 5 : Calendrier de la conduite d’élevage en 2012

### 1.2 – Calendrier conduite de l’élevage 2017/2018 - Suivi post-travaux

Figure 6 : Calendrier de la conduite d’élevage en 2017/2018

Ce calendrier récapitulatif relate les différentes étapes liées à la conduite de l’élevage sur les 12 mois de l’étude. Ces informations sont valables pour le bassin versant de l’Orain. Les faits marquants relatifs aux conditions hydrologiques et pluviométriques sont également consignés.

Les périodes les plus sensibles sont, sans conteste, celles des épandages d’effluents (liquide et/ou solide). Quatre périodes sont clairement identifiées avec les épandages :

- Hiver (15 derniers jours de janvier 2012) qui correspond aux vidages des fosses des exploitations soumis au RSD (régime sanitaire départemental) pour lesquelles les capacités de stockage réglementaires sont de 2 à 3 mois selon l’altitude,

- Sortie d’hiver (début mars à mi-avril 2012) qui correspond aux vidages des fosses (exploitations ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et à l’épandage de fumier (exploitations ICPE et au RSD),

- Début d’été (début juin à fin juillet 2012) avec quelques épandages (principalement engrais azotés) entre 2 coupes de foin ou sur parcelles concernées par de futures cultures,

- Automne (début septembre à fin octobre 2012) avec vidage des fosses en prévision de la période hivernale.

- Hiver (15 derniers jours de janvier 2018) qui correspond aux vidages des fosses des exploitations soumis au RSD (régime sanitaire départemental) pour lesquelles les capacités de stockage réglementaires sont de 2 à 3 mois selon l’altitude,

- Mi-hiver à Sortie d’hiver (début février à mi-avril 2018) qui correspond aux vidages des fosses (exploitations ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et à l’épandage de fumier (exploitations ICPE et au RSD),

- Début d’été (juin 2018) avec quelques épandages (principalement engrais azotés) entre 2 coupes de foin ou sur parcelles concernées par de futures cultures,

- Automne (début septembre à fin octobre 2017) avec vidage des fosses en prévision de la période hivernale.

# RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES ET HYDROBIOLOGIQUES - BASSIN VERSANT ORAIN AMONT

## 1 – ETAT DE LA MASSE D’EAU ORAIN

L’état écologique et chimique de la masse d’eau « l’Orain », référencée FRDR615, a été évalué par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse à partir des données « Milieux » définies lors de l’élaboration du SDAGE (données 2006/2007 – station 06310200 : L’Orain à Chaussin). Les résultats de cette évaluation sont disponibles au sein du SDAGE (cartes d’état Octobre 2009) et figurent dans le tableau ci-dessous :

| Statut de la masse d’eau | Type d’évaluation | Libellé Problèmes | ETAT ECOLOGIQUE |  | ETAT CHIMIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etat | Niveau de confiance | Etat | Niveau de confiance |
| Naturelle | Réseau DCE | Pesticides Dégradation morphologique Continuité écologique | MOYEN | Moyen | BON ETAT | Fort |

Tableau 14 : Etat de la masse d’eau « l’Orain » - SDAGE RMC 2009

L’état écologique de la masse d’eau « l’Orain » évalué à partir des données « Milieux » du SDAGE est moyen et non conforme à l’objectif de bon état, avec un niveau de confiance associé qualifié de « moyen ».

L’état chimique de cette masse d’eau est bon, conforme à l’objectif de bon état, avec un niveau de confiance associé qualifié de « fort ».

Le Programme de Mesures du SDAGE a permis de lister les problèmes associés à cette masse d’eau ; il s’agit de la pollution par les pesticides, la dégradation morphologique et l’altération de la continuité biologique.

Le tableau ci-dessous est tiré du SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) et présente les objectifs de la masse d’eau « L’Orain ».

| Code masse d’eau | Nom masse d’eau | Statut * | Catégorie | Echéances pour l’atteinte du bon état |  |  | Paramètres cause dérogation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Etat Global | Etat Ecologique | Etat Chimique |  |
| FRDR615 | L’Orain | MEN | Cours d’eau | 2021 | 2021 | 2015 | Continuité, pesticides, MOOX, morphologie |

*MEN = Masse d’eau naturelle

Tableau 15 : Echéance d’atteinte du bon état pour la masse d’eau « l’Orain » - SDAGE RM 2016/2021

## 2 – L’ORAIN A POLIGNY

Cette station n’a pas été prospectée en 2012 dans le cadre de ce suivi. Les résultats présentés ci-après sont donc uniquement liés au suivi 2017/2018.

En juillet 2018, le CD39 est intervenu le 02 juillet et l’AERMC le 24 juillet. Ce doublon a entrainé un dépassement du nombre de prélèvements (+ 2) à effectuer par notre structure par rapport aux quantités retenues dans le marché. Par le fait nous avons décidé, en accord avec Mlle LEPEULE (EPTB), de ne pas prélever les deux stations Orain (Poligny et Brainans) en août 2018, les conditions d’étiage perdurant depuis début juillet. L’Orain n’a donc été prélevé que 11 fois sur les 12 mois du suivi 2017/2018.

### 2.1 – Paramètres déclassants

Au cours des 11 campagnes du suivi, 12 déclassements sont à signaler. Les paramètres incriminés sont les suivants :

- Nitrates : sur les 11 campagnes menées, la totalité des teneurs en nitrates présente un niveau passable (jaune) selon le SEQ-Eau V2. Les teneurs mesurées fluctuent de 15,8 mg/l (23 mai 2018) à 21,0 mg/l (03 septembre 2018).

- Phosphore total : une teneur élevée (0,37 mg/l) a été quantifiée le 23 octobre 2017. Le niveau correspondant est considéré comme moyen (jaune) selon la DCE. La part organique (rejet domestique ou lisier, purin…) est prépondérante (0,33 mg/l P) en comparaison à la part minérale (0,04 mg/l d’orthophosphates en P).

### 2.2 – Concentrations

Figure 7 : Evolutions des concentrations sur l’Orain à Poligny en 2017/2018

débits mesurés lors des campagnes de prélèvements (m3/s)				épisode pluvieux

temps « sec »

Au cours de la campagne du 15 janvier 2018, on relève une teneur élevée en nitrates avec 20,0 mg/l. Elle s’accompagne d’une légère charge phosphorée (orthophosphates : 0,09 mg/l et phosphore total : 0,06 mg/l). Les conditions hydrologiques correspondent à des basses eaux instables et les précipitations sont réduites (20,1 mm sur les dix jours précédant la prise d’échantillon).

Le 19 février 2018, la prise d’échantillon fait suite à une brusque montée des eaux liée aux précipitations enregistrées 48 H auparavant (10,5 mm). On observe une élévation de la charge organique (COD : 0,92 mg C/l et DBO5 : 1,4 mg/l d’O2), azotée (ammonium : 0,07 mg/l) et phosphorée (phosphore total : 0,07 mg/l). La pression liée aux nitrates s’amenuise mais demeure forte (17,0 mg/l).

Lors de la campagne du 19 mars 2018, hormis la teneur en COD (1,0 mg C/l) qui demeure similaire à celle relevée précédemment (0,92 mg C/l), les teneurs des différents paramètres diminuent. La pression azotée selon les nitrates demeure toutefois significative avec 15,9 mg/l quantifiés. Les conditions hydrologiques lors du prélèvement sont similaires à celles de la campagne précédente, avec une soudaine montée des eaux qui est liée aux précipitations (39,6 mm sur 96 H).

Pour la campagne du 24 avril 2018, les teneurs apparaissent globalement similaires à celles relevées en mars. Les seules évolutions notables concernent la DBO5 (1,1 mg/l d’O2 contre < 0,5 mg/l d’O2 précédemment) et les nitrates (17,8 mg/l contre 15,9 mg/l précédemment). Les conditions hydrologiques sont stables (basses eaux) malgré les 11,5 mm relevés 48 H auparavant. Cette campagne menée fin avril correspond à la fin des épandages hivernaux (vidage de fosses et fumier), qui ont débuté la dernière quinzaine de janvier.

Le 23 mai 2018, les concentrations relevées sont très proches de celles quantifiées en avril. La teneur en DBO5 reste identique et fixée à 1,1 mg/l d’O2 et la seule diminution observée concerne les nitrates avec 15,8 mg/l (17,8 mg/l précédemment). Les conditions de basses eaux perdurent mais le régime est plus instable avec 49,5 mm relevés lors des dix jours précédant la prise d’échantillon.

Au cours de la campagne du 20 juin 2018, les teneurs des différents paramètres étudiés sont quasiment identiques à celles quantifiées en mai. Seule la concentration en nitrates augmente à nouveau pour se situer à 17,7 mg/l. Les basses eaux perdurent et apparaissent stables ; en effet seulement 0,4 mm sont quantifiés sur les dix jours précédant le prélèvement.

Le 02 juillet 2018, les conditions de basses eaux stabilisées continuent avec l’absence de précipitations lors des dix jours précédant. La teneur en nitrates demeure élevée et stable (18,0 mg/l) et on observe une légère élévation de la pression phosphorée (phosphore total : 0,07 mg/l contre 0,024 mg/l précédemment). Cette campagne menée début juillet correspond à la fin des amendements minéraux (épandages entre deux coupes de foin et futures cultures), qui ont débuté en mars.

Lors de la campagne du 03 septembre 2018, on observe une augmentation significative de la majorité des éléments étudiés. En effet, les pressions organiques (COD : 2,47 mg C/l - valeur la plus élevée du suivi alors que les autres valeurs ne dépassent pas 1,10 mg C/l), azotées (nitrates : 21,0 mg/l - valeur la plus forte du suivi, nitrites : 0,03 mg/l - valeur la plus élevée du suivi, ammonium : 0,04 mg/l) et phosphorées (orthophosphates : 0,092 mg/l et phosphore total : 0,15 mg/l) s’intensifient.

D’après la concentration en orthophosphates (0,092 mg PO3/l et donc 0,03 mg P/l), la part organique (0,12 mg/l) est largement majoritaire. Les épandages estivaux (effluents et engrais) ou des rejets mal maitrisés issus de la commune de Poligny peuvent expliquer cette pression phosphorée. La piste privilégiée s’oriente toutefois vers la commune de Poligny au vu des conditions hydrologiques. En effet, les écoulement sont stabilisés et apparaissent très faibles avec 0,014 m3/s ; cette valeur est en effet la plus basse mesurée sur l’ensemble du suivi. Depuis le 22 juillet, les précipitations sont très faibles et on recense seulement 12,9 mm sur les dix jours précédant le prélèvement. Le phénomène de dilution est donc réduit à son maximum lors de cette campagne et il est peu probable que les terrains agricoles aient été soumis au ruissellement.

Au cours de la campagne du 23 octobre 2017, on relève une teneur élevée en nitrates avec 20,0 mg/l. Elle s’accompagne d’une forte teneur phosphore total avec 0,37 mg/l quantifié (valeur la plus élevée du suivi). Au vu de la concentration en orthophosphates (0,12 mg PO3/l et donc 0,04 mg P/l), la part organique (0,33 mg/l) est largement majoritaire. Le vidage des fosses avant la période hivernale ou des rejets mal maitrisés issus de la commune de Poligny peuvent expliquer cette forte pression phosphorée. La piste préférentielle semble néanmoins s’orienter vers la commune de Poligny au vu des conditions hydrologiques. En effet, l’étiage perdure au cours de ce mois de septembre 2017 avec une valeur de débit fixée seulement à 0,014 m3/s (valeur la plus faible du suivi et identique à celle relevée le 03 septembre 2018). Les précipitations très réduites (8,2 sur les dix jours précédant la prise d’échantillon) expliquent la faiblesse des écoulements et il est fort probable qu’elles n’aient induit aucun phénomène de ruissellement sur les parcelles agricoles.

Le 27 novembre 2017, la prise d’échantillon fait suite à une montée des eaux liée aux précipitations enregistrées 72 H auparavant (32,6 mm). On observe une élévation de la charge organique (COD : 1,1 mg C/l) et azotée (ammonium : 0,07 mg/l). La pression liée aux nitrates est toujours aussi forte avec 19,9 mg/l. La concentration en phosphore total diminue fortement (0,042 mg/l) ainsi que la teneur en orthophosphates mais de manière moins franche (0,09 mg/l).

Lors de la campagne du 20 décembre 2017, la pression phosphorée diminue encore (phosphore total : 0,027 mg/l et orthophosphates : 0,08 mg/l), tout comme la teneur en ammonium (0,01 mg/l) et en COD (0,7 mg C/l). La teneur en nitrates demeure élevée avec 19,0 mg/l et évolue peu par rapport à la campagne précédente (19,9 mg/l). Les conditions hydrologiques correspondent à des moyennes eaux instables qui font suite à une brusque montée des eaux, en lien avec les précipitations relevées les dix jours auparavant (56,2 mm).

Au cours de ce suivi 2017/2018, les teneurs en MEST (≤ 4,2 mg/l) et en azote Kjeldahl (< 1,0 mg/l) sont faibles et ne traduisent aucune perturbation.

L’Orain à Poligny présente une charge élevée en nitrates et ce, tout au long de l’année (mini : 15,8 mg/l le 23 mai 2018 et maxi : 21,0 mg/l le 03 septembre 2018). Cette pression azotée continue (niveau de qualité passable selon le SEQ-Eau V2) traduit majoritairement l’activité agricole du secteur surplombant la commune de Poligny. La forte teneur en phosphore total relevée le 23 octobre 2017 (0,37 mg/l - état moyen) est vraisemblablement issue de rejets mal maitrisés provenant de la commune de Poligny, au vu des conditions hydrologiques et météorologiques stables. La totalité des autres éléments analysés se situe en conformité vis-à-vis de l’objectif de bon état :

- COD, DBO5, nitrites et ammonium : valeurs positionnées à un niveau de très bon état sur la totalité du suivi,

- Orthophosphates : valeurs en très bon état sauf le 23 octobre 2017 avec 0,12 mg/l (bon état tout de même).

### 2.3 – Flux de pollution

Figure 8 : Evolutions des flux sur l’Orain à Poligny en 2017/2018

débits mesurés lors des campagnes de prélèvements (m3/s)				épisode pluvieux

temps « sec »

Comme on pouvait s’y attendre, les flux de pollution les plus élevés sont majoritairement quantifiés lors des campagnes du 19 février 2018 et du 19 mars 2018, c’est à dire durant les périodes où les conditions hydrologiques sont caractérisées par des débits importants (les plus hauts relevés pour ce suivi, avec respectivement 0,271 m3/s et 0,259 m3/s).

### 2.4 – Résultats hydrobiologiques (IBD)

| Date inventaires | Indice de diversité de Shannon (bits/ind) | Richesse taxonomique (nb taxons/récolte) | Note IPS /20 | Note IBD /20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/08/2018 | 2,60 | 19 | 16,8 | 20 |

Tableau 16 : Résultats des inventaires diatomiques sur l’Orain à Poligny en 2018

L’Orain à Poligny présente un très bon état au regard de l’indice diatomique IBD, avec une note maximale de 20/20. L’IPS est en revanche moins favorable avec 16,8/20.

La station présente un peuplement dominé par Achnanthidium pyrenaicum (43,6 % des effectifs) qui est un taxon de milieu bien oxygéné et oligo-béta-mésosaprobe, caractéristique des cours d’eau de montagne. Elle est suivie par Achnanthidium minutissimum (25,0 %), sensible à la matière organique et dans une moindre mesure par Nitzschia fonticola (10,4 %), espèce sensible mais tolérante à la trophie.

## 3 – L’ORAIN A BRAINANS

Pour faciliter la compréhension lors de l’interprétation des données et notamment l’évolution entre 2012 et 2017/2018, la station « Orain à Bersaillin » est assimilée à la station « Orain à Brainans ».

REMARQUE : En 2012, une reconnaissance préalable des stations avait été effectuée par nos services en compagnie d’un représentant de l’AFB (Mr CHANTELOUBE) et du représentant de l’EPTB Saône & Doubs (Mr PARRA), au cours de laquelle la localisation précise de l’ensemble des stations à échantillonner avait été définie et retenue.

La station de l’Orain à Bersaillin avait été placée en aval immédiat du hameau « Le Viseney », soit à environ un kilomètre en aval de la station suivie par le réseau départemental du Jura, référencée ORA 2 et localisée à Brainans, qui fournissait notamment les données concernant l’IBD et les 4 campagnes de prélèvements effectuées dans le cadre du réseau départemental patrimonial (mois de mars, mai, août et décembre 2012). Néanmoins, des apports d’eaux usées domestiques en provenance du hameau « le Viseney » avaient été observés entre les deux stations d’étude lors de nos campagnes de prélèvements 2012, ce qui par conséquent limitait la corrélation entre les deux stations pour les prospections effectuées les 07 mars, 15 mai, 09 août et 12 décembre 2012.

En juillet 2018, le CD39 est intervenu le 02 juillet et l’AERMC le 24 juillet. Ce doublon a entrainé un dépassement du nombre de prélèvements (+ 2) à effectuer par notre structure par rapport aux quantités retenues dans le marché. Par le fait nous avons décidé, en accord avec Mlle LEPEULE (EPTB), de ne pas prélever les deux stations Orain (Poligny et Brainans) en août 2018, les conditions d’étiage perdurant depuis début juillet. L’Orain n’a donc été prélevé que 11 fois sur les 12 mois du suivi 2017/2018.

### 3.1 – Paramètres déclassants

#### 3.1.1 – Etat initial 2012

Au cours des 12 campagnes du suivi initial 2012, 9 déclassements étaient à signaler. Les paramètres incriminés étaient les suivants :

- Nitrates : huit valeurs excessives avec un maximum s’élevant à 13,0 mg/l (niveau passable - jaune - selon SEQ-Eau V2) quantifié le 09/08/2012. Lors des deux mois suivants, les teneurs sont moins élevée (10,5 mg/l en septembre 2012 puis 11,0 mg/l en octobre) mais toujours déclassantes au regard du SEQ-Eau V2 (niveau passable). Il en est de même pour les mois de janvier (12,8 mg/l), février (11,3 mg/l), mai (11,0 mg/l), juin (10,5 mg/l) et enfin juillet 2012 avec 10,4 mg/l.

- Matières en suspension : une teneur relativement forte (35,0 mg/l - niveau passable selon SEQ-Eau V2) est observée le 16/04/2012. Ce déclassement survient après des précipitations significatives (24 mm/48H précédents) provoquant une nette augmentation des débits (de 4,300 m3/s le 14/04/12 à 9,96 m3/s le jour du prélèvement) ; néanmoins nous nous situons dans des conditions hydrologiques de phase descendante le jour des prélèvements.

Une teneur extrêmement élevée en matières en suspension est également observée le 27 septembre 2012, avec 75,0 mg/l (niveau mauvais - rouge - selon SEQ-Eau V2). Elle correspondant au débit maximal relevé sur l’Orain à Brainans durant l’ensemble du suivi avec 8,052 m3/s, soit presque six fois supérieur à la moyenne des débits mesurés pour les 11 autres campagnes du suivi (1,41 m3/s). Cela survient également après une brusque montée des eaux (de 2,730 m3/s le 25/09/2012 à 25,100 m3/s le 27/09/2012), toujours liée à des précipitations élevées (103,4 mm sur les 6 jours précédant la prise d’échantillon).

- Phosphore total : une teneur élevée (0,21 mg/l le 22/02/2012 - niveau passable selon la DCE, la limite de classe bon état / état moyen étant fixé à 0,20 mg/l).

#### 3.1.2 – Etat post-travaux 2017/2018

Au cours des 11 campagnes du suivi, 16 déclassements sont à signaler. Les paramètres incriminés sont les suivants :

- Nitrates : sept valeurs excessives avec un maximum s’élevant à 15,6 mg/l (niveau passable - jaune - selon SEQ-Eau V2) quantifié le 27/11/2017. Auparavant, la teneur relevée se monte à 13,0 mg/l (23/10/2017) et par la suite, les concentrations excédentaires (niveau passable selon SEQ-Eau V2) se montent à 13,3 mg/l (20/12/2017), 13,0 mg/l (15/01/2018), 10,4 mg/l (24/04/2018), 12,0 mg/l (20/06/2018) et enfin 13,0 mg/l (02/07/2018).

- Nitrites : deux teneurs excessives ont été quantifiées le 02/07/2018 (0,69 mg/l - niveau médiocre - orange- selon la DCE) et surtout le 23/10/2017 avec 1,37 mg/l (niveau mauvais - rouge). Ces deux déclassements surviennent en conditions de basses eaux stabilisées sur l’Orain à Brainans (0,200 m3/s le 02/07/2018 et 0,300 m3/s le 23/10/2017). Les précipitations sont réduites (8,2 mm sur les dix jours précédant le 23/10/2017) voire nulles (absence sur dix jours précédant le 02/07/2018).

- Orthophosphates : trois teneurs excessives ont été relevées, à nouveau lors des campagnes du 23/10/2017 (0,74 mg/l - niveau moyen selon la DCE) et du 02/07/2018 (0,80 mg/l - niveau moyen). A cela s’ajoute la teneur relevée lors de la campagne du 20/06/2018 avec 0,68 mg/l (niveau moyen). Ce prélèvement a également été effectué en conditions de basses eaux stabilisées (0,458 m3/s sur l’Orain à Brainans) et de précipitations quasiment nulles (0,4 mm sur les dix jours précédant).

- Phosphore total : quatre concentrations excessives sont identifiées. A nouveau, les trois campagnes où sont incriminés les orthophosphates révèlent de fortes teneurs en phosphore total (23/10/2017 : 0,98 mg/l - niveau médiocre selon la DCE, 20/06/2018 : 0,221 mg/l - niveau moyen et 02/07/2018 : 0,34 mg/l - niveau moyen). Lors de la campagne du 03/09/2018, la teneur est également élevée avec 0,34 mg/l (niveau moyen). Les conditions hydrologiques correspondent à des basses eaux stabilisées (0,150 m3/s sur l’Orain à Brainans) et font suite à des précipitations réduites (12,9 mm sur les dix jours précédant la prise d’échantillons).

### 3.2 – Concentrations

| Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |  | Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 9 : Evolution des concentrations sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018

débits mesurés lors des campagnes de prélèvements (m3/s)				épisode pluvieux

temps « sec »

#### 3.2.1 – Etat initial 2012

Au cours des 3 premières campagnes (19 janvier, 22 février et 07 mars 2012), les concentrations de la majorité des paramètres apparaissaient significatives, à minima une fois au cours de l’une des trois campagnes. Lors des deux premiers mois, on rencontrait les plus fortes teneurs du suivi en ammonium (chronologiquement 0,08 et 0,10 mg/l) et en nitrates (12,8 et 11,3 mg/l). On pouvait signaler une concentration élevée en phosphore total avec 0,21 mg/l (< 0,10 mg/l habituellement rencontrée sur cette station). Les plus fortes teneurs en DBO5 étaient également mesurées en début d’année, au cours des mois de février (1,5 mg/l) et mars 2012 (2,61 mg/l). Un pic en azote Kjeldhal était également visible le 07/03/12 avec 1,3 mg/l (valeur la plus forte du suivi). Les conditions hydrologiques correspondaient globalement à des moyennes ou basses eaux instables et les précipitations étaient réduites (136,6 mm cumulés pour ces 3 mois).

Les épandages hivernaux et les rejets diffus pouvaient être une explication à ces concentrations, malgré le peu de précipitations observées avant ces prélèvements. En effet, seulement 6,2 mm en janvier, 7,5 mm en février et 13,1 mm en mars sont recensés lors des quatre jours précédents la prise d’échantillon. Néanmoins, la faiblesse des précipitations ne permettaient vraisemblablement pas le ruissellement issu des parcelles agricoles. L’origine majoritaire de cette charge phosphorée était plutôt le STEU de Poligny/Tourmont (dysfonctionnements ponctuels) et/ou de rejets domestiques mal maitrisés.

Durant la campagne du 16/04/12, on assistait à une élévation de la teneur en Carbone Organique Dissous (2,9 mg C/l) et en nitrites qui, avec un pic à 0,11 mg/l, voyait sa concentration presque triplée au regard de celle relevée le mois précédent. La concentration en DBO5 revenait à une valeur habituelle (0,8 mg/l d’O2) et celles en nitrates, ammonium et éléments phosphorés restaient, malgré quelques fluctuations, dans des gammes de concentrations normalement observées sur cette station. Avec 146,8 mm de précipitations dont 87 mm les quinze jours précédant le prélèvement, le mois d’avril présentait le troisième plus haut cumul de précipitations pour l’année 2012. Le cours d’eau se trouvait en phase descendante après une brusque montée des eaux observée le 15/04/2012. La teneur élevée en MEST (35,0 mg/l) était directement liée à ces conditions hydrologiques et météorologiques qui induisaient un important ruissellement des terrains environnants.

La campagne du 15/05/12 voyait une augmentation significative de deux paramètres, à savoir les nitrates (11,0 mg/l) et à nouveau l’azote Kjeldhal (1,0 mg/l). Les autres paramètres se trouvaient dans des gammes de concentrations habituelles voire même en deçà (notamment l’ammonium et les orthophosphates) de celles fréquemment observées sur la station.

La campagne du 26/06/12 voyait une nette augmentation de la teneur en orthophosphates (0,21 mg/l contre 0,05 mg/l précédemment), et dans une moindre mesure des paramètres ammonium et nitrites. La concentration en nitrates demeurait quant à elle assez élevée, avec 10,5 mg/l. Les précipitations étaient abondantes le jour des prélèvements (54,3 mm).

Au cours de la campagne du 05/07/12, les concentrations de la plupart des paramètres étudiés apparaissaient relativement faibles. Seule la teneur en nitrates restait élevée avec 10,4 mg/l. La teneur en orthophosphates diminuait (0,18 mg/l contre 0,21 mg/l précédemment) et correspondait au niveau habituellement rencontré.

Durant l’étiage estival (0,272 m3/s relevé le 09 août 2012 sur l’Orain à Brainans), on observait la teneur la plus élevée en nitrates observée lors du suivi 2012 (13,0 mg/l). Hormis les nitrites qui n’évoluaient pas (0,03 mg/l), la concentration de l’ensemble des autres paramètres augmentait (notamment ammonium et éléments phosphorés). La pression liée aux orthophosphates et au phosphore total se faisait de plus en plus présente, avec des teneurs doublées (respectivement 0,37 mg/l et 0,18 mg/l) au regard de celles observées précédemment (respectivement 0,18 mg/l et 0,07 mg/l).

Pour les quatre dernières campagnes, hormis le paramètre orthophosphates légèrement plus présent en octobre 2012 (0,22 mg/l au lieu de 0,18 mg/l rencontré habituellement), une DBO5 supérieure à celle couramment observée pendant le suivi (1,4 mg/l en novembre et 1,5 mg/l en décembre) et une teneur en nitrates relativement faible mesurée le 28/11/12 (7,7 mg/l), l’ensemble des paramètres présentaient des concentrations conformes à celles habituellement rencontrées et somme toute assez régulières.

Soulignons que les quatre dernières campagnes de prélèvements intervenaient dans des conditions hydrologiques et pluviométriques totalement différentes. Les mois de septembre et novembre 2012 correspondaient à des conditions hydrologiques de hautes eaux (8,052 m3/s le 26/09/12 et 5,063 m3/s le 28/11/12) faisant suite à des pluies conséquentes (46,4 mm le 26/09/12 et 72,3 mm le 28/11/12). A contrario, les mois d’octobre et de décembre 2012 ne présentaient pas de pluies significatives (seulement 0,6 mm les trois jours précédant les prélèvements du 25/10/12 et 2,6 mm les cinq jours précédent ceux du 12/12/12) et les conditions hydrologiques s’apparentaient plutôt chronologiquement à des basses et moyennes eaux. Ainsi, hormis le Carbone Organique Dissous (chronologiquement 2,9 - 1,4 - 2,6 et 1,1 mg C/l) et 2,6 et les MEST (75,0 - valeur la plus forte du suivi et < 2,0 - 24,0 et 13,0 mg/l) dont les teneurs évoluaient de manière similaire au débit mesuré et à la météorologie, aucun des autres paramètres ne présentait de fluctuation significative vis à vis des conditions hydrologiques et pluviométriques.

En 2012, l’Orain à Brainans présentait une charge azotée et phosphorée non négligeable, soulignant la présence de pressions sur le bassin versant. Les teneurs les plus élevées des éléments phosphorés étaient recensées lors de conditions de basses eaux (février et août 2012) et vraisemblablement sans ruissellement des terrains agricoles (absence ou précipitations non-significatives). Les dysfonctionnements ponctuels du STEU de Poligny/Tourmont et de potentiels rejets domestiques mal maitrisés en étaient vraisemblablement à l’origine. L’activité agricole sur ce bassin versant se traduisait majoritairement par les teneurs en nitrates relevées (huit concentrations supérieures à 10,0 mg/l sur les douze mois du suivi). La charge particulaire pouvait se montrer ponctuellement forte (deux valeurs supérieures à 25 mg/l) lors d’épisodes de précipitations intenses induisant des conditions de hautes eaux instables.

#### 3.2.2 – Etat post-travaux 2017/2018

Le 15 janvier 2018, les conditions hydrologiques correspondent à des basses eaux instables (1,000 m3/s sur l’Orain à Brainans). Les précipitations sont réduites (1,6 mm sur les 48 H précédant le prélèvement). On relève une teneur élevée en nitrates avec 13,0 mg/l. Une pression phosphorée est également visible (orthophosphates : 0,15 mg/l et phosphore total : 0,09 mg/l).

Au cours de la campagne du 19 février 2018, la prise d’échantillon fait suite à une brusque montée des eaux (3,000 m3/s) liée aux précipitations enregistrées 48 H auparavant (10,5 mm). On observe une légère élévation de la charge organique (COD : 1,59 mg C/l et DBO5 : 1,3 mg/l d’O2) au contraire de la charge azotée (nitrites : 0,01 mg/l et ammonium : 0,03 mg/l) et phosphorée (orthophosphates : 0,09 mg/l et phosphore total : 0,07 mg/l). La pression liée aux nitrates s’amenuise et parait acceptable (8,9 mg/l).

Lors de la campagne du 19 mars 2018,la charge organique diminue sensiblement (COD : 1,2 mg C/l et DBO5 : 1,2 mg/l d’O2), au contraire des éléments azotés (nitrites : 0,03 mg/l et ammonium : 0,08 mg/l) et phosphorés (orthophosphates : 0,12 mg/l). La pression azotée selon les nitrates demeure similaire avec 8,3 mg/l quantifiés. Cette valeur est néanmoins la plus basse relevée lors de ce suivi 2017/2018. Les conditions hydrologiques lors du prélèvement sont similaires à celles de la campagne précédente, avec une soudaine montée des eaux (2,750 m3/s) qui est liée aux précipitations (39,6 mm sur 96 H).

Pour la campagne du 24 avril 2018, les teneurs subissent en totalité une augmentation significative (COD : 1,7 mg C/l et DBO5 : 1,4 mg/l d’O2, nitrites : 0,18 mg/l et ammonium : 0,31 mg/l, orthophosphates : 0,29 mg/l et phosphore total : 0,107 mg/l). La teneur en nitrates dépasse à nouveau les 10 mg/l avec 10,4 mg/l quantifiés. Les conditions hydrologiques sont pourtant stables (basses eaux avec 0,376 m3/s) malgré les 11,5 mm relevés 48 H auparavant. Cette campagne menée fin avril correspond à la fin des épandages hivernaux (vidage de fosses et fumier), qui ont débuté la dernière quinzaine de janvier.

Le 23 mai 2018, hormis la teneur en COD qui augmente (2,4 mg C/l), les autres éléments analysés voient leur teneur respective diminuer (DBO5 : 1,0 mg/l d’O2, nitrites : 0,05 mg/l et ammonium : 0,07 mg/l, orthophosphates : 0,12 mg/l et phosphore total : 0,061 mg/l). La concentration en nitrates diminue (8,5 mg/l) et se situe à nouveau dans la gamme observée en février et mars 2018. Les conditions de basses eaux perdurent (0,826 m3/s) mais le régime est plus instable avec 49,5 mm relevés lors des dix jours précédant la prise d’échantillon.

Au cours de la campagne du 20 juin 2018, hormis la charge organique qui demeure similaire (COD : 2,6 mg C/l et DBO5 : 0,8 mg/l d’O2), les autres éléments analysés voient leur teneur respective augmenter fortement (nitrites : 0,25 mg/l et ammonium : 0,22 mg/l et surtout orthophosphates : 0,68 mg/l et phosphore total : 0,221 mg/l). Les basses eaux perdurent (0,458 m3/s) et apparaissent stables ; en effet seulement 0,4 mm sont quantifiés sur les dix jours précédant le prélèvement. Ces très faibles précipitations ne permettent pas de ruissellement issu des parcelles agricoles. L’origine majoritaire de cette charge azotée et phosphorée est certainement le STEU de Poligny/Tourmont (dysfonctionnements ponctuels) et/ou de rejets domestiques mal maitrisés. La concentration en nitrates augmente également avec 12,0 mg/l quantifiés.

Le 02 juillet 2018, les conditions de basses eaux stabilisées (0,200 m3/s) continuent avec l’absence de précipitations lors des dix jours précédant. La teneur en nitrates demeure élevée et relativement stable avec 13,0 mg/l. En revanche, on assiste à une nouvelle élévation de la pression azotée (nitrites : 0,69 mg/l) et phosphorée (orthophosphates : 0,80 mg/l et phosphore total : 0,34 mg/l). Cette campagne menée début juillet correspond à la fin des amendements minéraux (épandages entre deux coupes de foin et futures cultures), qui ont débuté en mars. Mais au vu des écoulements stables et de l’absence de précipitations, à nouveau le STEU de Poligny/Tourmont (dysfonctionnements ponctuels) et/ou des rejets domestiques mal maitrisés sont certainement à l’origine de l’élévation de ces pressions azotées et phosphorées.

Lors de la campagne du 03 septembre 2018, la pression organique s’intensifie (COD : 2,97 mg C/l et DBO5 : 1,5 mg/l d’O2 - valeurs les plus fortes sur cette station pour ce suivi 2017/2018), au contraire des éléments azotés dont les concentrations diminuent (nitrites : 0,04 mg/l et ammonium : 0,05 mg/l). La teneur en orthophosphates diminue mais reste élevée (0,306 mg/l) alors que la teneur en phosphore total demeure forte et identique (0,34 mg/l) à celle relevée en juillet. La teneur en nitrates diminue (8,3 mg/l) et correspond à la valeur la plus basse relevée lors de ce suivi 2017/2018 (également en mars). Les épandages estivaux (effluents et engrais) ou le dysfonctionnement du STEU de Poligny/Tourmont ainsi que des rejets domestiques mal maitrisés peuvent expliquer cette pression phosphorée. La piste privilégiée s’oriente toutefois vers la problématique d’assainissement au vu des conditions hydrologiques. En effet, les écoulement sont stabilisés et apparaissent très faibles avec 0,150 m3/s ; cette valeur est en effet la plus basse mesurée sur l’ensemble du suivi. Depuis le 22 juillet, les précipitations sont très faibles et on recense seulement 12,9 mm sur les dix jours précédant le prélèvement. Le phénomène de dilution est donc réduit à son maximum lors de cette campagne et il est peu probable que les terrains agricoles aient été soumis au ruissellement.

Au cours de la campagne du 23 octobre 2017, on relève une teneur élevée en nitrates avec 13,0 mg/l. Les concentrations en azote Kjeldahl et en ammonium (respectivement 1,5 mg/l et 0,43 mg/l) sont les plus fortes de ce suivi 2017/2018 sur cette station. Elles s’accompagnent de teneurs extrêmement fortes en nitrites (1,37 mg/l - valeur la plus élevée du suivi), en phosphore total (0,98 mg/l - valeur la plus élevée du suivi) et en orthophosphates (0,74 mg/l). Au vu de la concentration en orthophosphates (0,74 mg PO3/l et donc 0,24 mg P/l), la part organique (0,74 mg/l) est largement majoritaire. Le vidage des fosses avant la période hivernale ou le dysfonctionnement du STEU de Poligny/Tourmont ainsi que des rejets domestiques mal maitrisés, peuvent expliquer cette forte pression phosphorée et azotée. La piste préférentielle semble néanmoins s’orienter vers la problématique d’assainissement au vu des conditions hydrologiques. En effet, l’étiage est présent au cours de ce mois de septembre 2017 avec une valeur de débit fixée seulement à 0,300 m3/s. Les précipitations très réduites (8,2 mm sur les dix jours précédant la prise d’échantillon) expliquent la faiblesse des écoulements et il est fort probable qu’elles n’aient induit aucun phénomène de ruissellement sur les parcelles agricoles.

Le 27 novembre 2017, la prise d’échantillon fait suite à une montée des eaux liée aux précipitations enregistrées 72 H auparavant (32,6 mm). On observe une élévation de la teneur en nitrates (15,6 mg/l) qui correspond à la valeur la plus forte quantifiée sur cette station, lors de ce suivi 2017/2018. La charge organique demeure similaire (COD : 1,9 mg C/l) voire en légère diminution (DBO5 : 0,5 mg/l d’O2) et les éléments azotés (nitrites : 0,04 mg/l et ammonium : 0,06 mg/l) et phosphorés (orthophosphates : 0,14 mg/l et phosphore total : 0,06 mg/l) sont en diminution. L’élévation de la teneur en nitrates peut être liée au vidage des fosses avant hiver.

Lors de la campagne du 20 décembre 2017, la charge organique demeure similaire (COD : 1,8 mg C/l) voire en légère augmentation (DBO5 : 1,4 mg/l d’O2) et les éléments azotés (nitrites : 0,05 mg/l et ammonium : 0,14 mg/l) et phosphorés (orthophosphates : 0,20 mg/l et phosphore total : 0,083 mg/l) sont en augmentation. La teneur en nitrates demeure élevée avec 13,3 mg/l malgré une légère diminution par rapport à la campagne précédente (15,6 mg/l). Les conditions hydrologiques correspondent à des moyennes eaux instables qui font suite à une brusque montée des eaux, en lien avec les précipitations relevées les dix jours auparavant (56,2 mm). A nouveau, l’incidence liée au vidage des fosses avant hiver peut expliquer l’évolution des teneurs.

Au cours de ce suivi 2017/2018, les teneurs en MEST (≤ 11,0 mg/l) sont faibles et ne traduisent aucune perturbation.

L’Orain à Brainans présente une charge souvent élevée en nitrates. En effet, sept concentrations sont supérieures à 10,0 mg/l (valeur limite de bonne qualité selon le SEQ-Eau V2) sur les onze campagnes et les valeurs ont comme amplitude : mini : 8,3 mg/l le 19 mars 2018 et le 03 septembre 2018, maxi : 15,6 mg/l le 27novembre 2017). Cette pression azotée continue traduit majoritairement l’activité agricole du secteur mais gardons à l’esprit que les dysfonctionnements ponctuels du STEU de Poligny/Tourmont et les éventuels rejets domestiques mal maitrisés participent à cette charge azotée. En effet, quatre campagnes effectuées en conditions de basses eaux stabilisées (20 juin, 02 juillet, 03 septembre 2018 et 23 octobre 2017) font état de teneurs très fortes en nitrites (1,37 mg/l : état mauvais - 0,69 mg/l : état médiocre), en orthophosphates (0,80 - 0,74 et 0,68 mg/l : état moyen) et en phosphore total (0,98 mg/l : état médiocre - 0,34 mg/l par deux fois et 0,221 mg/l : état moyen).

La totalité des autres éléments analysés se situe en conformité vis-à-vis de l’objectif de bon état :

- COD, DBO5 : valeurs positionnées à un niveau de très bon état sur la totalité du suivi,

- Ammonium : teneurs présentant majoritairement un très bon niveau d’état sauf quatre campagnes avec néanmoins un bon niveau d’état.

- Azote Kjeldahl : valeurs en très bonne qualité (SEQ-Eau V2) sauf le 23 octobre 2017 avec 1,5 mg/l (bon niveau de qualité tout de même).

#### 3.2.3 – Evolution des concentrations

Les conditions hydrologiques et pluviométriques se révélant très différentes entre les deux années de suivis, il apparait très difficile voire non-pertinent de statuer sur une évolution mensuelle des concentrations. Afin de déterminer une éventuelle tendance selon les paramètres étudiés, les graphiques ci-dessous reprennent les concentrations moyennes calculées sur les douze campagnes du suivi initial et sur les onze du suivi post-travaux.

Figure 10 : Evolution des concentrations moyennes hors MEST et Nitrates sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018

Figure 11 : Evolution des concentrations moyennes (MEST et Nitrates) sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018

Pour rappel : le module interannuel sur la Seille à Voiteur (U 3404030) calculé sur ans 53 ans est de 4,370 m3/s alors que la moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur l’année 2012 s’élève à 5,630 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude « état initial » révèlent un excédent hydraulique de l’ordre de 28 % en 2012. La pluviométrie quantifiée sur le secteur (station météo Dole Tavaux) explique cet excédent avec 1 025,2 mm relevés en 2012 pour une moyenne fixée à 888,1 mm (période 1995-2010).

La moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur les douze mois (d’octobre 2017 à septembre 2018) de l’étude est de 4,368 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude « post-travaux » révèlent un niveau hydraulique similaire au module interannuel. A nouveau, la pluviométrie quantifiée sur le secteur explique ce niveau avec 869,1 mm relevés sur la période octobre 2017 - septembre 2018 pour une moyenne fixée à 888,1 mm.

La moyenne des débits mesurés lors de chacun des prélèvements sur l’Orain à Brainans confirme des écoulements plus élevés lors de l’état initial. Seules les teneurs moyennes en COD (de 1,99 à 1,86 mg C/l) et en MEST (de 16,1 à 5,69 mg/l) sont en diminution lors du suivi post-travaux. Les conditions hydrologiques semblent prépondérantes dans cette évolution. En effet, les concentrations les plus élevées concernant ces deux paramètres (COD : 2,9 mg C/l et MEST : 75,0 mg/l), relevées lors de l’état initial 2012, sont quantifiées au cours des campagnes de hautes eaux :

| Suivi | Débits mesurés | COD (mg C/l) | MEST (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 3,044 m3/s le 16/04/12 | 2,9 | 35,0 |
|  | 8,052 m3/s le 27/09/12 | 2,9 | 75,0 |
|  | 5,063 m3/s le 28/11/12 | 2,6 | 24,0 |
| 2017/2018 | 3,000 m3/s le 19/02/18 | 1,59 | 10,0 |
|  | 0,826 m3/s le 23/05/18 | 2,4 | 11,0 |
|  | 0,458 m3/s le 20/06/18 | 2,6 | 5,6 |

x,x : valeurs les plus fortes du suivi concerné.

Les débits quantifiés en 2017/2018 n’ont pas dépassé 3,000 m3/s (le 19/02/18) induisant des phénomènes de ruissellement moindre que ceux vraisemblablement rencontrés lors de l’état initial (débit maximal 2012 : 8,052 m3/s le 27/09/12). Les teneurs les plus fortes relevées (COD : 2,6 mg C/l et MEST : 11,0 mg/l) lors du suivi 2017/2018 apparaissent donc plus faibles que celles quantifiées lors de l’état initial et expliquent les moyennes annuelles moins importantes.

Les autres éléments étudiés voient quant-à-eux leurs teneurs moyennes respectives augmenter entre l’état initial et le suivi post-travaux :

- DBO5 : de 0,95 à 1,13 mg d’O2/l,

- Nitrates : de 10,28 à 11,30 mg/l,

- Nitrites : de 0,048 à 0,248 mg/l,

- Ammonium : de 0,055 à 0,136 mg/l,

- Orthophosphates : de 0,193 à 0,331 mg/l et

- Phosphore Total : de 0,097 à 0,219 mg/l.

Comme on l’a vu précédemment, les dysfonctionnements ponctuels du STEU de Poligny/Tourmont et les potentiels rejets domestiques mal maitrisés semblent conditionner majoritairement la pression organique, azotée et phosphorée observée sur cette station positionnée à Brainans. Il apparait donc très difficile de quantifier la part agricole / assainissement.

De plus, les phénomènes de ruissellement des terrains agricoles, au vu des conditions hydrologiques et pluviométriques, sont beaucoup moins importants en 2017/2018 que ceux observés en 2012. On aurait donc pu s’attendre à une diminution des teneurs ; le lessivage des terrains agricoles ayant été moindre lors de ce suivi post-travaux. En revanche, la dilution des concentrations en intrants, qu’ils soient d’origine agricole ou assainissement a été moins élevée en 2017/2018 et explique certainement cette augmentation des concentrations moyennes.

### 3.3 – Flux de pollution

| Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |  | Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 12 : Evolution des flux sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018

débits mesurés lors des campagnes de prélèvements (m3/s)				épisode pluvieux

temps « sec »

Comme on pouvait s’y attendre, les flux de pollution les plus élevés en 2012 sont majoritairement quantifiés lors des campagnes du 16 avril, 27 septembre et 28 novembre 2012, c’est à dire durant les périodes où les conditions hydrologiques étaient caractérisées par des débits très importants (les plus hauts relevés pour ce suivi, avec 3,044 m3/s le 16 avril, 8,052 m3/s le 27 septembre et 5,063 m3/s le 28 novembre).

En 2017/2018, les flux de pollution les plus élevés sont majoritairement quantifiés lors des campagnes du 19 février 2018 et du 19 mars 2018, au cours desquelles les débits sont les plus importants pour ce suivi, avec respectivement 3,000 m3/s et 2,750 m3/s.

Tributaires des écoulements relevés, les flux sont donc moindre pour le suivi post-travaux 2017/2018, en lien avec les niveaux hydrauliques respectifs (excédentaires de 28 % en 2012 et similaires au module interannuel pour la période 2017/2018 qui nous concerne).

Figure 13 : Evolution des flux moyens hors MEST et Nitrates sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018

Figure 14 : Evolution des flux moyens (MEST et Nitrates) sur l’Orain à Brainans en 2012 et en 2017/2018

### 3.4 – Résultats hydrobiologiques (IBD)

| Date inventaires | Indice de diversité de Shannon (bits/ind) | Richesse taxonomique (nb taxons/récolte) | Note IPS /20 | Note IBD /20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/09/2012 | 2,40 | 24 | 16,3 | 15,5 |
| 07/09/2018 | 2,95 | 25 | 12,2 | 12,4 |

Tableau 17 : Résultats des inventaires diatomiques sur l’Orain à Brainans en 2012 et 2018

En 2012, l’Orain à Brainans présentait un état moyen au regard de l’indice diatomique IBD, avec une note de 15,5/20.

Malgré la présence de taxons tels que Nitzschia dissipata et Amphora pediculus qui traduisent un faible niveau saprobique, le milieu semblait être légèrement altéré au regard de l’indice diatomique obtenu, constat appuyé par la présence de taxons comme Nitzschia soratensis et Eolimna subminuscula.

La situation se dégrade en 2018 avec un indice se montant à seulement 12,4/20 ; le niveau d’état correspondant est désormais fixé à médiocre. Le peuplement diatomique indique la présence d’une charge notable en matière organique et significative en nutriments. A nouveau les dysfonctionnements ponctuels du STEU de Poligny/Tourmont semblent être la cause majoritaire de cette dégradation du niveau biologique selon l’IBD.

# RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES ET HYDROBIOLOGIQUES – BASSIN VERSANT DE LA GLANTINE

## 1 – ETAT DE LA MASSE D’EAU GLANTINE

L’état écologique et chimique de la masse d’eau « rivière la Glantine », référencée FRDR11991, a été évalué par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse à partir des pressions définies lors de l’élaboration du SDAGE (données « pressions »). Les résultats de cette évaluation sont disponibles au sein du SDAGE (cartes d’état – Octobre 2009) et figurent dans le tableau ci-dessous :

| Statut de la masse d’eau | Type d’évaluation | Pressions | ETAT ECOLOGIQUE |  | ETAT CHIMIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etat | Niveau de confiance | Etat | Niveau de confiance |
| Naturelle | Pression | Hydromorphologie Pollution agricole diffuse | MOYEN | Faible | Indéterminé | Non pertinent |

Tableau 18 : Etat de la masse d’eau « rivière la Glantine » - SDAGE RMC 2009

L’état écologique de la masse d’eau « rivière la Glantine » évalué à partir des données pressions du SDAGE est moyen et non conforme à l’objectif de bon état, avec un niveau de confiance associé qualifié de « faible ».

L’état chimique de cette masse d’eau est indéterminé.

Le Programme de mesures du SDAGE a permis de lister les problèmes associés à cette masse d’eau ; il s’agit de la pollution agricole diffuse (pesticides notamment) et de la dégradation morphologique.

Suite à la révision du SDAGE en 2016, la Glantine a été classée en Masse d’Eau Fortement Modifié (MEFM), en lien avec une urbanisation forte (66 % du linéaire impacté par l’urbanisation).

Le tableau ci-dessous est tiré du SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) et présente les objectifs de la masse d’eau « Rivière la Glantine ».

| Code masse d’eau | Nom masse d’eau | Statut * | Catégorie | Echéances pour l’atteinte du bon potentiel |  |  | Paramètres cause dérogation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Potentiel Global | Potentiel Ecologique | Potentiel Chimique |  |
| FRDR11991 | Rivière la Glantine | MEFM | Cours d’eau | 2021 | 2021 | 2015 | Morphologie, pesticides |

*MEFM = Masse d’eau fortement modifiée

Tableau 19 : Echéance d’atteinte du bon état pour la masse d’eau « Rivière la Glantine » - SDAGE RM 2016/2021

Note : Lors de l’état initial 2012 et de sa rédaction, la valeur limite entre le bon potentiel et le potentiel moyen, au regard de l’IBD, était fixée à 16,0/20 selon les grilles de l’AM du 25 janvier 2010. Le niveau de l’IBD était donc considéré comme bon sur la Glantine à Vaux - sur - Poligny. Lors de la révision de cet AM (27 juillet 2015 puis 27 juillet 2018), la valeur retenue est désormais fixée à 16,7/20. La valeur de l’IBD se trouve alors en non-conformité (potentiel moyen). A Tourmont, on observe la même évolution en ce qui concerne le niveau du potentiel lié à l’IBD.

## 2 – LA GLANTINE A VAUX-SUR-POLIGNY

### 2.1 – Paramètres déclassants

#### 2.1.1 – Etat initial 2012

Au cours des 12 campagnes du suivi initial 2012, un seul déclassement était à signaler sur le secteur apical de la Glantine, en amont de Vaux-sur-Poligny. Le paramètre incriminé était le suivant :

- Nitrates : une teneur excessive (classe jaune selon SEQ-Eau V2) s’élevant à 11,2 mg/l quantifiée le 09/08/2012. Ce déclassement survient 3 jours après une légère montée des eaux (de 0,562 m3/s le 04/08/12 à 0,721 m3/s le 06/08/12) liée à des précipitations modérées (15,1 mm sur les journées du 04 et 05/08/12).

#### 2.1.2 – Etat post-travaux 2017/2018

Lors des 12 campagnes du suivi 2017/2018, cinq déclassements sont à signaler et concernent les paramètres suivants :

- Nitrates : quatre valeurs excessives avec un maximum s’élevant à 34,2 mg/l (niveau médiocre selon SEQ-Eau V2) quantifié le 03/09/2018, en conditions de basses eaux stabilisées ; on relève seulement 12,9 mm sur les 10 jours précédant la prise d’échantillon. Le mois précédent, les teneurs se montent à 10,4 mg/l le 02/07/2018 et 12,3 mg/l le 24/07/2018 ; le niveau correspondant selon le SEQ-Eau V2 est fixé à passable. Pour ces deux campagnes, les conditions de basses eaux stabilisées sont de rigueur. Auparavant, une teneur significative a été quantifiée le 23/10/2017, avec 14,3 mg/l (niveau passable selon le SEQ-Eau V2). A nouveau, les conditions hydrologiques sont basses et stables avec seulement 8,2 mm sur les dix jours précédant la prise d’échantillon.

- Nitrites : une teneur excessive a été quantifiée le 03/09/2018 (0,34 mg/l - niveau moyen selon la DCE). Cette concentration accompagne la teneur excessive en nitrates relevée (34,2 mg/l).

### 2.2 – Concentrations

| Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |  | Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 15 : Evolution des concentrations sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018

débits mesurés lors des campagnes de prélèvements (m3/s)				épisode pluvieux

temps « sec »

#### 2.2.1 – Etat initial 2012

Cette station présentait au cours de l’ensemble des 12 campagnes du suivi, des teneurs se positionnant en dessous des seuils de quantification du laboratoire en ce qui concerne :

- La totalité des éléments azotés hors nitrates (nitrites < 0,02 mg/l, ammonium < 0,05 mg/l et azote Kjeldahl < 1,0 mg/l),

- ainsi que le phosphore total (< 0,02 mg/l).

Au cours de la campagne du 19/01/2012, la concentration en DBO5 était faible avec 0,7 mg/l d’O2, valeur habituellement rencontrée sur cette station. On constatait des teneurs légèrement élevées en COD (1,1 mg C/l) au regard de celles habituellement observées au cours du suivi (variant de 0,6 à 0,8 mg/l). On le constatait également avec les orthophosphates qui présentaient en ce mois de janvier 2012 la concentration la plus élevée des 12 campagnes d’échantillonnage, avec 0,05 mg/l (somme toute assez faible). La teneur en nitrates était quant à elle quelque peu élevée avec 9,5 mg/l, contre des valeurs couramment établies dans une gamme [5,7 - 6,8 mg/l]. Le prélèvement faisait suite à 5,7 mm de précipitations au cours des 2 jours précédents et le régime du cours d’eau était en phase montante.

Lors de la campagne du 22/02/2012, les teneurs demeuraient globalement similaires avec notamment une concentration en nitrates restant quelque peu élevée (9,3 mg/l). Les conditions hydrologiques de février 2012 étaient caractérisées par des basses eaux instables, liées aux précipitations observées (8,0 mm) lors des 10 jours précédents l’échantillonnage.

Au cours de la campagne du 15/03/2012, on assistait à un retour aux concentrations habituellement observées pour la majorité des paramètres, à savoir le COD (0,6 mg C/l), les nitrates (6,1 mg/l) et le phosphore total (0,03 mg/l). Seule la teneur en DBO5 qui présentait déjà une faible concentration, ne variait pas et demeurait identique (0,7 mg/l) à celle relevée précédemment. Les débits (0,145 m3/s) étaient similaires à ceux relevés en février (0,142 m3/s) et aucune pluie n’intervenait les 6 jours précédant le prélèvement.

Durant la campagne du 16/04/2012, on assistait à une augmentation de la teneur en COD qui doublait pour atteindre 1,2 mg C/l. Une très légère augmentation de la teneur en nitrates (de 6,1 à 6,8 mg/l) était également observée. Avec 35,8 mm de précipitations relevés sur les quinze jours précédant le prélèvement, le cours d’eau était en phase montante depuis le 14/04/2012. Les épandages post - hivernaux pouvaient expliquer cette évolution des teneurs.

La campagne du 15/05/2012 présentait le phénomène inverse avec la diminution de la concentration en COD qui revenait dans une gamme de concentration plus habituelle (0,6 mg/l), à l’inverse de la teneur en nitrates qui continuait d’augmenter avec7,6 mg/l.

Au cours des 3 campagnes suivantes (juin, juillet et août 2012), les concentrations de la plupart des paramètres étudiés étaient relativement faibles et somme toutes assez régulières. Seule la teneur en nitrates augmentait de manière conséquente en juillet (7,3 mg/l) et août, pour atteindre sa plus forte concentration observée lors du suivi, avec 11,2 mg/l. Les épandages d'effluents de juin-juillet, couplés aux apports d'engrais minéraux, pouvaient expliquer cette élévation de la teneur en nitrates. Les conditions hydrologiques d’août correspondaient globalement à des basses eaux faisant suite à des pluies significatives ayant eu lieu quelques jours (15,1 mm sur les journées du 04 et 05/08/2012) avant le prélèvement du 09/08/2012.

Pour les 4 dernières campagnes, les paramètres DBO5 et nitrates fluctuaient de manière similaire et inverse au paramètre Carbone Organique Dissous.

En effet, on observait en septembre et novembre 2012 des teneurs en DBO5 (0,5 et 0,7 mg/l d’O2) et nitrates (6,2 et 5,7 mg/l) qui demeuraient identiques voire inférieures à celles habituellement observées, alors que dans le même temps, la concentration en COD subissait deux augmentations (1,0 mg C/l en septembre et 1,1 mg C/l en novembre). Ces deux campagnes étaient marquées par des précipitations très significatives (103,4 mm sur les 6 jours précédant le prélèvement du 27/09/2012 et 45,6 mm sur les 3 jours précédant le prélèvement du 28/11/2012) qui entrainaient une brusque montée des eaux. Le cours d’eau présentait les débits les plus élevés rencontrés en 2012, avec 1,383 m3/s le 27 septembre et 1,303 m3/s le 28 novembre.

A l’inverse, en octobre et décembre 2012, on observait des teneurs en DBO5 (1,7 et 0,8 mg/l d’O2) et nitrates (9,5 et 8,0 mg/l) nettement supérieures à celles habituellement observées, alors que dans le même temps, la concentration en COD se trouvait dans une gamme de concentration inférieure à celle observée durant le suivi (0,6 et 0,7 mg C/l). Ces deux campagnes faisaient suite à des précipitations modérées (2,6 mm les 5 jours précédant les prélèvements du 12/12/2012), voire réduites (0,4 mm les 3 jours précédant les prélèvements du 25/10/2012).

Les teneurs en orthophosphates étaient quant à elles inférieures au seuil de détection en septembre (< 0,01 mg/l), puis faibles et conformes à celles habituellement rencontrées pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2012 (0,03 mg/l – 0,04 mg/l).

En amont de Vaux-sur-Poligny, la Glantine présentait donc des concentrations faibles à très faibles pour l’ensemble des paramètres étudiés au cours des 12 campagnes du suivi, hormis en ce qui concerne l’élément nitrates qui présentait ponctuellement des teneurs non négligeables, notamment le 09/08/2012 avec 11,2 mg/l. Les épandages d'effluents de juin-juillet, couplés aux apports d'engrais minéraux, pouvaient expliquer cette élévation de la teneur en nitrates. Les quelques teneurs se situant à proximité des 10 mg/l (9,5 mg/l le 19/01/2012, 9,3 mg/l le 22/02/2012 et 9,5 mg/l le 25/10/2012) pouvaient être liées à l’activité agricole et/ou à l’absence de mobilisation par les végétaux en période de repos végétatif.

En définitive, le caractère apical de cette station, située à quelques 600 mètres en aval de la source de la Glantine, lui permettait, semble-t-il, d’être relativement préservée des éventuelles pressions domestiques et agricoles présentes sur le bassin d’alimentation.

#### 2.2.2 – Etat post-travaux 2017/2018

Comme en 2012, cette station présente bon nombre de teneurs se situant en dessous des seuils de quantification du laboratoire pour les éléments azotés (hors nitrates) et les éléments phosphorés. De plus si l’on se réfère aux limites de quantifications de 2012, à savoir 0,02 mg/l pour les nitrites contre 0,01 mg/l en 2017/2018, 0,05 mg/l pour l’ammonium contre 0,01 mg/l et 0,02 mg/l pour le phosphore total contre 0,01 mg/l, la majorité des détections positives pour ces éléments en 2017/2018, ne l’auraient pas été en 2012. Le seuil relatif à l’azote Kjeldahl est identique avec < 1,0 mg/l. En définitive :

- L’ammonium (< 0,05 mg/l) et l’azote Kjeldahl (< 1,0 mg/l) présentent en totalité des teneurs inférieures aux seuils de quantifications de 2012.La situation est identique à celle de 2012.

- Les nitrites (< 0,02 mg/l) voient une seule teneur se situer au-dessus de cette valeur (0,34 mg/l le 03 septembre 2018). En 2012, aucune teneur détectée selon le seuil fixé.

- Le phosphore total (< 0,02 mg/l) présente 2 teneurs supérieures ou égales à ce seuil avec 0,02 mg/l quantifié le 23 mai 2018 et 0,029 mg/l le 02 juillet 2018. En 2012, aucune teneur détectée selon le seuil fixé.

Le 15 janvier 2018, les conditions hydrologiques correspondent à des basses eaux instables (0,175 m3/s sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny). Les précipitations sont réduites (1,6 mm sur les 48 H précédant le prélèvement). On relève seulement une teneur significative en nitrates avec 8,8 mg/l par rapport aux valeurs les plus basses de ce suivi 2017/2018 établies dans la gamme [6,3 - 6,9 mg/l].

Lors de la campagne du 21 février 2018, les teneurs restent globalement similaires avec toutefois une légère diminution de la concentration en nitrates (6,9 mg/l). Le cours d’eau est en conditions de moyennes eaux descendantes suite aux précipitations observées (28,0 mm) lors des 10 jours précédents l’échantillonnage.

Lors de la campagne du 19 mars 2018, les teneurs sont à nouveau similaires avec notamment la concentration en nitrates qui se situe à 6,3 mg/l (valeur la plus basse du suivi 2017/2018). Le seul élément qui voit sa teneur augmenter sensiblement est le COD avec 1,1 mg C/l (0,5 mg C/l en janvier et 0,7 mg C/l en février) mais cette valeur demeure faible. Le cours d’eau est également en phase descendante suite aux précipitations observées (39,6 mm) du 15 au 17 mars.

Pour la campagne du 24 avril 2018, on observe quelques évolutions notables. La concentration en COD diminue (de 1,1 à 0,5 mg C/l) au contraire de celle en DBO5 (de < 0,5 à 0,7 mg/l d’O2) et surtout, la teneur en nitrates augmente significativement (de 6,3 à 9,0 mg/l). Les éléments phosphorés, malgré des valeurs faibles (orthophosphates : 0,04 mg/l et phosphore total : 0,012 mg/l) sont en augmentation. Les conditions hydrologiques sont pourtant stables (basses eaux avec 0,076 m3/s) malgré les 11,5 mm relevés 48 H auparavant. Cette campagne menée fin avril correspond à la fin des épandages hivernaux (vidage de fosses et fumier), qui ont débuté la dernière quinzaine de janvier.

Le 23 mai 2018, la pression organique (COD : 0,7 mg C/l et DBO5 : 1,0 mg/l d’O2) et phosphorée (phosphore total : 0,02 mg/l) s’élève mais de manière contenue. A contrario, la teneur en nitrates diminue pour se situer à 6,5 mg/l contre 9,0 mg/l précédemment). Les conditions de basses eaux perdurent (0,177 m3/s) mais le régime est plus instable (phase descendante) avec 49,5 mm relevés lors des dix jours précédant la prise d’échantillon.

Au cours de la campagne du 20 juin 2018, la pression organique (COD : 0,6 mg C/l et DBO5 : 0,7 mg/l d’O2) et phosphorée (phosphore total : 0,013 mg/l) diminue, au contraire de la concentration en nitrates qui s’élève (9,7 mg/l contre 6,5 mg/l précédemment). Les basses eaux perdurent (0,092 m3/s) et apparaissent stables ; en effet seulement 0,4 mm sont quantifiés sur les dix jours précédant le prélèvement. Ces très faibles précipitations n’induisent pas de ruissellement issu des parcelles agricoles.

Le 02 juillet 2018, les conditions de basses eaux stabilisées (0,037 m3/s) continuent avec l’absence de précipitations lors des dix jours précédant. La teneur en nitrates s’élève encore avec 10,4 mg/l quantifiés. La pression organique (COD : 1,9 mg C/l et DBO5 : 1,4 mg/l d’O2) et phosphorée (orthophosphates : 0,06 mg/l et phosphore total : 0,029 mg/l) s’intensifie. Les concentrations de ces 4 éléments sont les plus fortes relevées lors de ce suivi 2017/2018. Il en est de même pour la charge particulaire (MEST : 13,0 mg/l) qui traduit peut-être des orages sur le plateau surplombant la source de la Glantine. Cette campagne menée début juillet correspond à la fin des amendements minéraux (épandages entre deux coupes de foin et futures cultures), qui ont débuté en mars. Des épandages d’effluents entre deux coupes de foin peuvent également intervenir.

Pour la campagne du 24 juillet 2018, les conditions de basses eaux s’intensifient encore (0,019 m3/s) malgré les quelques précipitations (22,4 mm) relevées du 15 au 21 juillet. La teneur en nitrates augmente encore pour se situer désormais à 12,3 mg/l. En revanche, la pression organique s’amenuise (COD : 0,6 mg C/l et DBO5 : < 0,5 mg/l d’O2) pour retrouver le niveau le plus souvent rencontré. Les éléments phosphorés diminuent également mais de manière moins nette (orthophosphates : 0,06 mg/l et phosphore total : 0,013 mg/l). A nouveau, les amendements minéraux et les épandages d’effluents entre deux coupes de foin peuvent expliquer la pression azotée qui s’exerce au regard des nitrates.

Lors de la campagne du 03 septembre 2018, les basses eaux perdurent avec la valeur la plus restrictive (0,016 m3/s) du suivi 2017/2018. Les précipitations (12,9 mm relevées sur les 10 jours précédant la prise d’échantillon) sont en effet très faibles. La pression organique augmente à nouveau (COD : 0,8 mg C/l et DBO5 : 1,1 mg/l d’O2) et la pression phosphorée demeure relativement stable (orthophosphates : 0,04 mg/l et phosphore total : 0,013 mg/l). En revanche, la teneur en nitrates subit une très forte élévation pour se situer à 34,2 mg/l, contre 12,3 mg/l précédemment. Elle s’accompagne d’une concentration élevée en nitrites (0,34 mg/l contre ≤ 0,01 mg/l pour les 11 autres campagnes). Ces deux teneurs en nitrates et en nitrites ont été confirmées par le laboratoire CARSO - LSEHL en charge des analyses. Pour rappel, la teneur en nitrates la plus forte relevée en 2012 (11,2 mg/l) l’a été lors de la campagne présentant les débits les plus faibles de l’année considérée (0,037 m3/s). Pour cette campagne de septembre 2018, aucun ruissellement ne semble pourtant intervenir, au vu des précipitations anecdotiques et de la charge particulaire relevée (MEST < 2,0 mg/l).

Au cours de la campagne du 23 octobre 2017, on relève une teneur conséquente en nitrates avec 14,3 mg/l et une teneur en COD (1,0 mg C/l) légèrement plus élevée qu’habituellement. Les autres éléments analysés présentent des teneurs faibles qui se situent majoritairement en dessous des seuils de quantification. Le cours d’eau présente des conditions de basses eaux avec une valeur de débit fixée seulement à 0,032 m3/s. Les précipitations très réduites (8,2 mm sur les dix jours précédant la prise d’échantillon) expliquent la faiblesse des écoulements et il est fort probable qu’elles n’aient induit aucun phénomène de ruissellement sur les parcelles agricoles (MEST < 2,0 mg/l). Les vidages de fosses avant hiver ont eu lieu en cette fin octobre.

Le 27 novembre 2017, le cours d’eau présente des conditions de moyennes eaux (0,452 m3/s) descendantes et la prise d’échantillon fait suite à une montée des eaux observée le 25 novembre liée aux précipitations enregistrées (32,6 mm sur les journées du 24 et 25 novembre). Malgré tout, on observe une diminution de la teneur en nitrates (8,7 mg/l) et de la pression organique (COD : 0,6 mg C/l et DBO5 : < 0,5 mg/l d’O2). Les teneurs des éléments phosphorés n’évoluent pas et demeurent identiques (orthophosphates : 0,03 mg/l et phosphore total : 0,01 mg/l) à celles relevées lors de la campagne précédente.

Lors de la campagne du 20 décembre 2017, la charge organique s’élève sensiblement au regard de la DBO5 (1,4 mg/l d’O2). La pression azotée hors nitrates, déjà faible, diminue encore, tout comme les teneurs en éléments phosphorées (orthophosphates : 0,02 mg/l et phosphore total : < 0,01 mg/l). La teneur en nitrates (8,6 mg/l) est similaire à celle relevée précédemment (8,7 mg/l). Le cours d’eau présente des conditions de basses eaux (0,036 m3/s) descendantes et la prise d’échantillon fait suite à des précipitations significatives relevées les dix jours auparavant (56,2 mm).

Au cours de ce suivi 2017/2018, les teneurs en MEST (hormis le 02 juillet 2018 avec 13,0 mg/l) sont faibles (< 10 mg/l) et ne traduisent pas de perturbations notables.

Comme en 2012, la Glantine en amont de Vaux-sur-Poligny présente donc des concentrations faibles à très faibles pour la grande majorité des paramètres étudiés au cours des 12 campagnes du suivi. Seul l’élément nitrates présente ponctuellement des teneurs non négligeables (niveau passable selon le SEQ-Eau V2), notamment le 23 octobre 2017 (14,3 mg/l), le 02 juillet 2018 (10,4 mg/l) et le 24 juillet 2018 (12,3 mg/l) mais surtout le 03 septembre 2018, campagne au cours de laquelle la teneur est clairement excessive (34,2 mg/l - niveau médiocre selon le SEQ-Eau V2). Elle s’accompagne d’une concentration élevée en nitrites (0,34 mg/l - niveau moyen selon la DCE). Pour cette campagne de septembre 2018 qui présente les écoulements les plus faibles de ce suivi (0,016 m3/s), aucun ruissellement ne semble pourtant intervenir, au vu des précipitations anecdotiques et de la charge particulaire relevée (MEST < 2,0 mg/l).

#### 2.2.3 – Evolution des concentrations

Les conditions hydrologiques et pluviométriques se révélant très différentes entre les deux années de suivis, il apparait très difficile voire non-pertinent de statuer sur une évolution mensuelle des concentrations. Afin de déterminer une éventuelle tendance selon les paramètres étudiés, les graphiques ci-dessous reprennent les concentrations moyennes calculées sur les douze campagnes du suivi initial et sur les douze du suivi post-travaux.

Figure 16 : Evolution des concentrations moyennes hors MEST et Nitrates sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018

Figure 17 : Evolution des concentrations moyennes (MEST et Nitrates) sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018

Pour rappel : le module interannuel sur la Seille à Voiteur (U 3404030) calculé sur ans 53 ans est de 4,370 m3/s alors que la moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur l’année 2012 s’élève à 5,630 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude « état initial » révèlent un excédent hydraulique de l’ordre de 28 % en 2012. La pluviométrie quantifiée sur le secteur (station météo Dole Tavaux) explique cet excédent avec 1 025,2 mm relevés en 2012 pour une moyenne fixée à 888,1 mm (période 1995-2010).

La moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur les douze mois (d’octobre 2017 à septembre 2018) de l’étude est de 4,368 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude « post-travaux » révèlent un niveau hydraulique similaire au module interannuel. A nouveau, la pluviométrie quantifiée sur le secteur explique ce niveau avec 869,1 mm relevés sur la période octobre 2017 - septembre 2018 pour une moyenne fixée à 888,1 mm.

La moyenne des débits mesurés lors de chacun des prélèvements sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny confirme des écoulements plus élevés lors de l’état initial (moyenne 2012 : 0,427 m3/s et moyenne 2017/2018 : 0,178 m3/s). Les débits quantifiés en 2017/2018 n’ont pas dépassé 0,712 m3/s (le 19/03/18) induisant des phénomènes de ruissellement moindre que ceux vraisemblablement rencontrés lors de l’état initial (débit maximal 2012 : 1,383 m3/s le 27/09/2012). Pourtant la teneur moyenne en MEST, tout en restant faible, augmente significativement (de 1,53 à 3,03 mg/l). La teneur moyenne en nitrates (de 7,78 à 11,31 mg/l) s’élève également. Si l’on écarte la valeur excessive et inhabituelle (34,2 mg/l) du suivi post-travaux, la moyenne 2017/2018 se monte tout de même à 9,23 mg/l et confirme l’élévation des concentrations en nitrates. La teneur moyenne en orthophosphates subit également une augmentation (de 0,030 à 0,036 mg/l), qui apparait néanmoins très mesurée.

Les teneurs moyennes en COD (de 0,83 à 0,80 mg C/l) et en DBO5 (de 0,542 à 0,525 mg/l d’O2) sont quant-à-elles en légère diminution lors de ce suivi post-travaux.

Concernant les éléments nitrites, ammonium et phosphore total, les valeurs en grande majorité faibles et les seuils de quantification différents entre les deux suivis ne nous permettent pas de statuer sur leur évolution. L’azote Kjeldahl, que ce soit en 2012 ou en 2017/2018, présente des valeurs se trouvant en totalité en dessous du seuil de quantification fixé à 1,0 mg/l.

Les phénomènes de ruissellement des terrains agricoles, au vu des conditions hydrologiques et pluviométriques, sont beaucoup moins importants en 2017/2018 que ceux observés en 2012. On aurait donc pu s’attendre à une diminution des teneurs (nitrates principalement) ; le lessivage des terrains agricoles ayant été moindre lors de ce suivi post-travaux. En revanche, la dilution des concentrations en intrants, qu’ils soient d’origine agricole ou domestique a été moins élevée en 2017/2018 et explique certainement cette augmentation des concentrations moyennes.

### 2.3 – Flux de pollution

| Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |  | Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 18 : Evolution des flux sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018

débits mesurés lors des campagnes de prélèvements (m3/s)				épisode pluvieux

temps « sec »

Comme on pouvait s’y attendre, les flux de pollution les plus élevés en 2012 sont majoritairement quantifiés lors des campagnes du 16 avril, 27 septembre et 28 novembre 2012, c’est à dire durant les périodes où les conditions hydrologiques étaient caractérisées par des débits très importants (les plus hauts relevés pour ce suivi, avec 0,876 m3/s le 16 avril, 1,383 m3/s le 27 septembre et 1,303 m3/s le 28 novembre).

En 2017/2018, les flux de pollution les plus élevés sont majoritairement quantifiés lors des campagnes du 19 mars 2018 et du 27 novembre 2017, au cours desquelles les débits sont les plus importants pour ce suivi, avec respectivement 0,712 m3/s et 0,452 m3/s.

Concernant les éléments nitrites, ammonium et phosphore total, les valeurs en grande majorité faibles et les seuils de quantification différents entre les deux suivis ne nous permettent pas de statuer sur leur évolution. L’azote Kjeldahl, que ce soit en 2012 ou en 2017/2018, présente des valeurs se trouvant en totalité en dessous du seuil de quantification fixé à 1,0 mg/l.

Tributaires des écoulements relevés, les flux sont donc moindre pour le suivi post-travaux 2017/2018, en lien avec les niveaux hydrauliques respectifs (excédentaires de 28 % en 2012 et similaires au module interannuel pour la période 2017/2018 qui nous concerne).

Figure 19 : Evolution des flux moyens hors MEST et Nitrates sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018

Figure 20 : Evolution des flux moyens (MEST et Nitrates) sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018

### 2.4 – Résultats hydrobiologiques (IBD)

| Date inventaires | Indice de diversité de Shannon (bits/ind) | Richesse taxonomique (nb taxons/récolte) | Note IPS /20 | Note IBD /20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/07/2012 | 3,13 | 31 | 17,6 | 16,6 |
| 05/09/2018 | 3,82 | 35 | 16,3 | 16,7 |

Tableau 20 : Résultats des inventaires diatomiques sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et 2018

En 2012 à Vaux-sur-Poligny, la note IBD était de 16,6/20 et la note IPS de 17,6/20. : la Glantine affichait un état moyen au regard de l’IBD. La qualité de cette station était en revanche qualifiée de bonne selon l’IPS. La conformité vis-à-vis de l’IBD était toutefois proche, la valeur limite entre l’état moyen et le bon état, étant fixée à 16,7/20.

On recensait en tête de cortège la diatomée Amphora pediculus, espèce cosmopolite de petite taille et colonisatrice rapide, qui peut néanmoins supporter des concentrations en nutriments. Elle était secondée par Psammothidium grischunum, espèce indicatrice d’un milieu préservé.

En 2018, les notes IBD et IPS sont similaires avec respectivement 16,7 et 16,3/20 : la Glantine à Vaux-sur-Poligny affiche une bonne qualité et gagne un niveau d’état par rapport à 2012. Ce gain est à nuancer car l’indice obtenu en 2012 est quasiment identique (IBD : 16,6/20). L’IPS quant à lui (16,3/20), subit une diminution notable par rapport à 2012 (17,6/20).

Le peuplement diatomique est dominé par trois taxa : Amphora pediculus (APED), Navicula tripunctata (NTPT) et Navicula cryptotenella (NCTE). APED et NTPT sont caractéristiques des eaux eutrophes et chargées en électrolytes. NTPT et NCTE indiquent un niveau Béta-alpha-mésosaprobe, alors que APED est plus sensible à la matière organique. Le peuplement diatomique indique la présence dans les eaux de la Glantine à Vaux-sur-Poligny des charges significatives en nutriments et dans une moindre mesure en matière organique.

Malgré des indices IBD similaires, la situation se dégrade au vu des indices IPS et de l’évolution de la composition du peuplement diatomique. La pression croissante liée à l’élément nitrates principalement peut expliquer cette évolution. Gardons à l’esprit que les conditions hydrologiques 2012 étaient beaucoup plus favorables que celles de 2018.

## 3 – LA GLANTINE A TOURMONT

### 3.1 – Paramètres déclassants

#### 3.1.1 – Etat initial 2012

Au cours des 12 campagnes du suivi 2012, cinq déclassements étaient à signaler, tous constatés sur l’élément Nitrates :

- Les deux teneurs les plus élevées (20,2 mg/l le 16/04/12 et 12,3 mg/l le 09/08/12 – niveau passable selon SEQ-Eau V2) survenaient après une brusque montée des eaux liée à des précipitations significatives (respectivement 24 et 42,8 mm / 48 H). Un important lessivage de terres agricoles environnantes s’était donc produit.

- Les trois autres teneurs déclassantes apparaissaient le 19/01/2012 (11,3 mg/ l – niveau passable selon SEQ-Eau V2) et au cours des mois de février et octobre 2012 (11,8 mg/l – niveau passable selon SEQ-Eau V2). Cependant, ces déclassements intervenaient suite à des précipitations très raisonnables (6,2 mm le 18/01/12 et 7,5 mm les trois jours précédents la campagne d’échantillonnage du 22/02/2012) voire anecdotiques (0,2 mm par jour pour les trois jours précédents la campagne du 25/10/2012).

#### 3.1.2 – Etat post-travaux 2017/2018

Lors des 12 campagnes du suivi 2017/2018, dix déclassements sont à signaler et concernent les paramètres suivants :

- Nitrates : neuf valeurs excessives avec un maximum s’élevant à 12,9 mg/l (niveau passable selon SEQ-Eau V2) quantifié le 03/09/2018, en conditions de basses eaux stabilisées ; on relève seulement 12,9 mm sur les 10 jours précédant la prise d’échantillon. On observe également une teneur se montant à 12,8 mg/l relevée le 23/10/2017. Le cours d’eau présente des conditions de basses eaux stabilisées et les précipitations sont réduites avec 8,2 mm sur les dix jours précédant la prise d’échantillon. Les sept autres valeurs présentant un niveau passable selon le SEQ-Eau V2 oscillent entre 10,3 et 11,9 mg/l, avec des conditions hydrologiques et pluviométriques changeantes entre les campagnes.

- Orthophosphates : une teneur excessive a été quantifiée le 23/10/2017 (0,52 mg/l - niveau moyen selon la DCE). Pour cette campagne, le cours d’eau présente des conditions de basses eaux stabilisées et les précipitations sont réduites avec 8,2 mm sur les dix jours précédant la prise d’échantillon.

### 3.2 – Concentrations

| Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |  | Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 21 : Evolution des concentrations sur la Glantine à Tourmont en 2012 et en 2017/2018

débits mesurés lors des campagnes de prélèvements (m3/s)				épisode pluvieux

temps « sec »

#### 3.2.1 – Etat initial 2012

Cette station présentait au cours de l’ensemble des 12 campagnes du suivi, des teneurs se positionnant en dessous du seuil de quantification du laboratoire en ce qui concerne l’azote Kjeldahl (< 1,0 mg/l).

Au cours des 2 premières campagnes (19 janvier et 22 février 2012), les concentrations de la plupart des paramètres étaient relativement élevées au regard de celles rencontrées habituellement durant le suivi 2012, hormis en ce qui le concerne le COD (1,4 et 1,5 mg/l) et les nitrates, au demeurant présents en teneurs non négligeables (chronologiquement 11,3 mg/l et 11,8 mg/l). On observait également des charges significatives en orthophosphates (0,25 et 0,26 mg/l), phosphore total (0,09 et 0,10 mg/l), ammonium (0,12 et 0,19 mg/l), nitrites courant février (0,15 mg/l) et DBO5 courant janvier (3,6 mg/l). Plus de la moitié des paramètres détectés le 22/02/2012 présentait leur charge maximale au cours de cette campagne (nitrites, ammonium, orthophosphates et phosphore total) et témoignait d’une pression azotée et phosphorée bien présente.

Le prélèvement du 19/01/2012 faisait suite à 5,7 mm de précipitations au cours des 2 jours précédents et le régime du cours d’eau était en phase montante. Les conditions hydrologiques de février étaient quant à elles caractérisées par des niveaux variant de basses eaux instables, liées aux précipitations observées (8,0 mm) lors des 10 jours précédents l’échantillonnage.

La campagne du 15/03/2012 voyait une diminution de la concentration de l’ensemble des paramètres qui revenait dans une gamme de concentration habituellement observée lors du suivi. On observait ainsi que l’ammonium et la DBO5 étaient inférieures aux seuils de détection, accompagnés de faibles teneurs en COD (1,0 mg C/l), nitrates (7,9 mg/l), nitrites (0,04 mg/l), orthophosphates (0,14 mg/l) et phosphore total (0,05 mg/l). Le débit mesuré en mars (0,372 m3/s) était similaire à celui de février (0,373 m3/s) et aucune pluie n’intervenait les 6 jours précédents le prélèvement de mars, ceci expliquant les charges très basses mesurées au cours de cette campagne par rapport à celles observées le 22 février.

Le 16/04/2012, on assistait à une augmentation très nette du COD qui doublait sa teneur (2,1 mg/l) et surtout en nitrates qui dépassait les 20 mg/l (pic de 20,2 mg/l, soit la teneur la plus élevée observée en 2012); les épandages d'effluents en sortie d'hiver pouvaient expliquer cette augmentation. La charge en orthophosphates augmentait également de manière significative, passant de 0,14 mg/l à 0,18 mg/l. Les autres paramètres augmentaient sensiblement mais restaient tout de même dans des teneurs habituellement rencontrées au cours du suivi. Avec 35,8 mm de précipitations sur les 15 jours précédant dont 9,0 mm pour les dernières 48 H, le cours d’eau était en phase montante depuis le 14/04/12 et présentait des teneurs en MES non négligeables (14,0 mg/l).

La campagne du 15/05/2012 montrait un retour des concentrations de la majorité des paramètres aux valeurs observées en mars, hormis pour les nitrites dont la charge était de plus en plus présente dans le cours d’eau (0,09 mg/l), et dans une moindre mesure des nitrates et du phosphore total présents dans des teneurs légèrement supérieures à celles du 15 /03/12 (respectivement 9,5 mg/l et 0,07 mg/l). Le cours d’eau se rapprochait des basses eaux avec des conditions descendantes depuis le 03/05/2012, malgré 20,8 mm relevées sur les 10 jours précédant le prélèvement.

Durant la campagne du 07/06/2012, aucune évolution n’était constatée au niveau de la charge en phosphore total toujours présente de manière non négligeable, tout comme les nitrates. On assistait à une augmentation significative de la DBO5 (2,2 mg/l contre <0,5 mg/d’O2 le 15/05/2012) et des orthophosphates (0,20 mg/l contre 0,14 mg/l le 15/05/2012) ; les nitrites continuaient quant à eux d’augmenter depuis maintenant 4 campagnes et atteignaient 0,10 mg/l. Le cours d’eau était en phase montante, en lien avec les précipitations abondantes le jour des prélèvements (19,4 mm).

Au cours des deux mois suivants (juillet et août 2012), on observait tout d’abord une diminution de la charge en matières azotées lors du prélèvement du 05/07/2012, qui augmentait ensuite de façon significative pour atteindre des valeurs maximales le 09/08/2012 (0,26 mg/l en orthophosphates) ou s’en approcher (0,09 mg/l de phosphore total). La teneur en nitrates augmentait en août (12,3 mg/l), à l’inverse de la concentration en nitrites qui diminuait de manière significative au cours des deux mois, pour atteindre leur seuil de détection le 09/08/2012 (0,02 mg/l). Les conditions hydrologiques de juillet (moyennes eaux) et d’août (basses eaux) faisaient toutes deux suite à des pluies significatives ayant eu lieu 5 jours avant les prélèvements (chronologiquement 13,3 mm et 15,1 mm).

La campagne du 27 septembre 2012 voyait une diminution de la concentration de la majorité des paramètres (seule les teneurs en COD et en DBO5 augmentaient), malgré une période instable. En effet, le prélèvement faisait suite à des précipitations significatives avec un cumul à 103,4 mm les 6 jours précédents le prélèvement, dont 41,3 mm les dernières 48 heures. Le cours d’eau était en phase montante le jour du prélèvement, présentait des teneurs en MES non négligeables (13,0 mg/l) et le débit mesuré était le plus important du suivi avec 4,333 m3/s.

Ces deux campagnes étaient marquées par des précipitations très significatives (103,4 mm sur les 6 jours précédant le prélèvement du 27/09/2012 et 45,6 mm sur les 3 jours précédant le prélèvement du 28/11/2012) qui entrainaient une brusque montée des eaux. Le cours d’eau présentait les débits les plus élevés rencontrés en 2012, avec 1,383 m3/s le 27 septembre et 1,303 m3/s le 28 novembre.

A l’inverse, en octobre et décembre 2012, on observait des teneurs en DBO5 (1,7 et 0,8 mg/l d’O2) et nitrates (9,5 et 8,0 mg/l) nettement supérieures à celles habituellement observées, alors que dans le même temps, la concentration en COD se trouvait dans une gamme de concentration inférieure à celle observée durant le suivi (0,6 et 0,7 mg C/l). Ces deux campagnes faisaient suite à des précipitations modérées (2,6 mm les 5 jours précédant les prélèvements du 12/12/2012), voire réduites (0,4 mm les 3 jours précédant les prélèvements du 25/10/2012).

Le 25 octobre 2012 voyait une nette augmentation des matières azotées et phosphorées, avec notamment 0,19 mg/l d’orthophosphates (contre 0,10 mg/l le 27/09/12) et 0,08 mg/l de nitrites et d’ammonium, pourtant inférieurs aux seuils de détection en septembre. La concentration en nitrates augmentait également, atteignant les 11,8 mg/l. Aucune pluie significative n’était pourtant observée les huit jours précédents (0,4 mm) et les conditions hydrologiques s’apparentaient plutôt à des basses eaux sur ce secteur de la Glantine.

Au cours des 2 dernières campagnes, la tendance la plus marquante s’orientait vers une diminution de la charge en matières azotées et phosphorées, malgré des conditions hydrologiques et pluviométriques totalement différentes lors des deux campagnes (pluies significatives avec 45,6 mm sur les 3 jours précédant et conditions de hautes eaux en novembre, pluies faibles avec 2,6 mm les 5 jours précédant et moyennes eaux en décembre). Les niveaux atteints en décembre correspondaient globalement à ceux habituellement observées lors du suivi, notamment pour les nitrates (9,8 mg/l) et les orthophosphates (0,13 mg/l), voire inférieurs pour les nitrites (0,03 mg/l) et le phosphore total (0,04 mg/l). On observait tout de même une élévation de la DBO5 en novembre 2012 (2,0 mg/l d’O2) et une augmentation significative en ammonium en décembre (0,1 mg/l le 12/12/12 – inférieur à 0,05 mg/l en novembre).

En définitive, la Glantine à Tourmont présentait une charge organique, azotée et phosphorée supérieure à celle évaluée en amont de Vaux-sur-Poligny, avec des teneurs qui mettaient en évidence les pressions domestiques et agricoles sur ce bassin versant.

#### 3.2.2 – Etat post-travaux 2017/2018

Cette station présente pour les 12 campagnes du suivi, des teneurs se positionnant en dessous du seuil de quantification du laboratoire en ce qui concerne l’azote Kjeldahl (< 1,0 mg/l).

Le 15 janvier 2018, les conditions hydrologiques correspondent à des basses eaux instables (0,348 m3/s sur la Glantine à Tourmont). Les précipitations sont réduites (1,6 mm sur les 48 H précédant le prélèvement). On relève seulement une teneur significative en nitrates avec 10,3 mg/l par rapport aux valeurs les plus basses de ce suivi 2017/2018 établies dans la gamme [8,0 - 8,6 mg/l].

Lors de la campagne du 21 février 2018, les teneurs restent globalement similaires avec toutefois une légère diminution de la concentration en nitrates (8,6 mg/l) et une élévation sensible du COD (1,2 mg C/l contre 0,9 mg C/l précédemment). Le cours d’eau est en conditions de moyennes eaux descendantes suite aux précipitations observées (28,0 mm) lors des 10 jours précédents l’échantillonnage.

Pour la campagne du 19 mars 2018, les teneurs sont similaires à celles de février avec notamment la concentration en nitrates qui se situe à 8,0 mg/l (valeur la plus basse du suivi 2017/2018). Le COD voit sa teneur diminuer pour retrouver celle de janvier avec 0,9 mg C/l. Le cours d’eau est également en phase descendante suite aux précipitations observées (39,6 mm) du 15 au 17 mars.

Pour la campagne du 24 avril 2018, on observe quelques évolutions notables. La concentration en COD est stable (0,8 mg C/l contre 0,9 mg C/l précédemment) au contraire de celle en DBO5 (de 0,6 à 1,1 mg/l d’O2 - valeur la plus élevée du suivi) et surtout, la teneur en nitrates augmente significativement (de 8,0 à 10,9 mg/l). Les nitrites sont également en augmentation et passent de 0,02 mg/l à 0,07 mg/l. Les éléments phosphorés subissent également une élévation (orthophosphates : de 0,09 à 0,19 mg/l et phosphore total : de 0,032 à 0,058 mg/l). Les conditions hydrologiques sont pourtant stables (basses eaux avec 0,192 m3/s) malgré les 11,5 mm relevés 48 H auparavant. Cette campagne menée fin avril correspond à la fin des épandages hivernaux (vidage de fosses et fumier), qui ont débuté la dernière quinzaine de janvier.

Le 23 mai 2018, hormis la pression organique (COD : 1,0 mg C/l et DBO5 : 0,8 mg/l d’O2) qui demeure stable, la grande majorité des éléments azotés (nitrates : de 10,9 à 8,3 mg/l, nitrites : de 0,07 à 0,03 mg/l, ammonium : 0,02 mg/l) et phosphorée (orthophosphates : de 0,19 à 0,12 mg/l et phosphore total : de 0,058 à 0,041 mg/l) subissent une diminution. Les conditions de basses eaux perdurent (0,364 m3/s) mais le régime est plus instable (phase descendante) avec 49,5 mm relevés lors des dix jours précédant la prise d’échantillon.

Au cours de la campagne du 20 juin 2018, la pression organique est stable (COD : 0,9 mg C/l et DBO5 : 1,1 mg/l d’O2), tout comme les éléments azotées nitrites et ammonium. En revanche la pression phosphorée augmente (orthophosphates : de 0,12 à 0,16 mg/l et phosphore total : de 0,041 à 0,049 mg/l). La teneur en nitrates suit la même évolution et passe de 8,3 à 11,1 mg/l. Les basses eaux perdurent (0,236 m3/s) et apparaissent stables ; en effet seulement 0,4 mm sont quantifiés sur les dix jours précédant le prélèvement. Ces très faibles précipitations n’induisent pas de ruissellement issu des parcelles agricoles.

Le 02 juillet 2018, les conditions de basses eaux stabilisées (0,084 m3/s) continuent avec l’absence de précipitations lors des dix jours précédant. La teneur en nitrates s’élève encore avec 11,9 mg/l quantifiés. La pression organique (COD de 0,9 à 1,3 mg C/l) et phosphorée (orthophosphates : de 0,16 à 0,21 mg/l et phosphore total : de 0,049 à 0,065 mg/l) s’intensifie. Cette campagne menée début juillet correspond à la fin des amendements minéraux (épandages entre deux coupes de foin et futures cultures), qui ont débuté en mars. Des épandages d’effluents entre deux coupes de foin peuvent également intervenir.

Pour la campagne du 24 juillet 2018, les conditions de basses eaux s’intensifient encore avec la valeur la plus restrictive (0,047 m3/s) du suivi 2017/2018, malgré les quelques précipitations (22,4 mm) relevées du 15 au 21 juillet. La teneur en nitrates est stable pour se situer désormais à 11,6 mg/l. La pression organique s’amenuise (COD : 1,0 mg C/l et DBO5 : < 0,5 mg/l d’O2) pour retrouver un niveau habituel. En revanche, les éléments phosphorés augmentent encore (orthophosphates : de 0,21 à 0,25 mg/l et phosphore total : de 0,065 à 0,076 mg/l). A nouveau, les amendements minéraux et les épandages d’effluents entre deux coupes de foin peuvent expliquer la pression azotée qui s’exerce au regard des nitrates.

Lors de la campagne du 03 septembre 2018, les basses eaux perdurent (0,079 m3/s), en lien avec la faiblesse des précipitations (12,9 mm relevées sur les 10 jours précédant la prise d’échantillon). La pression organique demeure faible (COD : 0,9 mg C/l et DBO5 : < 0,5 mg/l d’O2). La pression phosphorée, après plusieurs augmentations, se stabilise (orthophosphates : 0,25 mg/l et phosphore total : 0,077 mg/l). En revanche la teneur en nitrates subit une nouvelle augmentation pour se situer à 12,9 mg/l (valeur la plus élevée du suivi) contre 11,6 mg/l précédemment.

Au cours de la campagne du 23 octobre 2017, on relève une teneur conséquente en nitrates avec 12,8 mg/l et une teneur significative en COD (1,4 mg C/l - valeur la plus élevée du suivi). Elles s’accompagnent d’une charge phosphorée conséquente (orthophosphates : 0,52 mg/l et phosphore total : 0,18 mg/l), en effet ces deux valeurs sont les plus fortes relevées lors de ce suivi 2017/2018. Le cours d’eau présente des conditions de basses eaux avec une valeur de débit fixée seulement à 0,070 m3/s. Les précipitations très réduites (8,2 mm sur les dix jours précédant la prise d’échantillon dont 6,8 mm sur les 48 H précédant) expliquent la faiblesse des écoulements et il est fort probable qu’elles n’aient induit aucun phénomène de ruissellement sur les parcelles agricoles. Cette charge phosphorée semble prioritairement liée à des rejets directs domestiques ou agricoles mal maitrisés. Pour rappel, les vidages de fosses avant hiver ont eu lieu en cette fin octobre.

Le 27 novembre 2017, le cours d’eau présente des conditions de moyennes eaux (0,754 m3/s) descendantes et la prise d’échantillon fait suite à une montée des eaux observée le 25 novembre liée aux précipitations enregistrées (32,6 mm sur les journées du 24 et 25 novembre). Malgré tout, on observe une diminution de la teneur en nitrates (de 12,8 à 10,9 mg/l) et de la pression organique (COD : de 1,4 à 1,1 mg C/l et DBO5 : < 0,5 mg/l d’O2). Les teneurs des éléments phosphorés diminuent également après les fortes concentrations relevées lors de la campagne précédente (orthophosphates : de 0,52 à 0,12 mg/l et phosphore total : de 0,18 à 0,042 mg/l). La teneur en ammonium quant-à-elle s’élève et passe de < 0,01 à 0,11 mg/l.

Lors de la campagne du 20 décembre 2017, la charge organique s’élève sensiblement au regard de la DBO5 (de < 0,5 à 0,9 mg/l d’O2). La teneur en nitrates (10,9 mg/l) est identique à celle relevée précédemment et la pression phosphorée demeure stable (orthophosphates : 0,12 mg/l et phosphore total : de 0,042 à 0,047 mg/l). La teneur en ammonium diminue (de 0,11 à 0,06 mg/l) mais demeure plus élevée qu’habituellement [0,01 mg/l - 0,04 mg/l]. Le cours d’eau présente des conditions de basses eaux (0,077 m3/s) descendantes et la prise d’échantillon fait suite à des précipitations significatives relevées les dix jours auparavant (56,2 mm).

Au cours de ce suivi 2017/2018, les teneurs en MEST sont faibles (< 3,5 mg/l) et ne traduisent pas de perturbations notables.

Comme en 2012, la Glantine à Tourmont présente une charge organique, azotée et phosphorée supérieure à celle évaluée en amont de Vaux-sur-Poligny, avec des teneurs qui mettent en évidence les pressions domestiques et agricoles sur ce bassin versant. En effet, la pression liée aux nitrates augmente (9 déclassements en niveau passable) par rapport à la station amont (3 déclassements en niveau passable et 1 en niveau médiocre) et la charge phosphorée ponctuellement forte nous laisse penser que des rejets directs mal maitrisés, qu’ils soient d’origine domestique ou agricole, subsistent dans le secteur.

Rappelons que des travaux d’assainissement ont été engagés et réalisés sur la commune de Buvilly depuis l’état initial 2012. De possibles rejets mal maitrisés au niveau de Vaux-sur-Poligny, Poligny et Tourmont ne sont pas à exclure.

#### 3.2.3 – Evolution des concentrations 2012 - 2017/2018

Les conditions hydrologiques et pluviométriques se révélant très différentes entre les deux années de suivis, il apparait très difficile voire non-pertinent de statuer sur une évolution mensuelle des concentrations. Afin de déterminer une éventuelle tendance selon les paramètres étudiés, les graphiques ci-dessous reprennent les concentrations moyennes calculées sur les douze campagnes du suivi initial et sur les douze du suivi post-travaux.

Figure 22 : Evolution des concentrations moyennes hors MEST et Nitrates sur la Glantine à Tourmont en 2012 et en 2017/2018

Figure 23 : Evolution des concentrations moyennes (MEST et Nitrates) sur la Glantine à Tourmont en 2012 et en 2017/2018

Pour rappel : le module interannuel sur la Seille à Voiteur (U 3404030) calculé sur ans 53 ans est de 4,370 m3/s alors que la moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur l’année 2012 s’élève à 5,630 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude « état initial » révèlent un excédent hydraulique de l’ordre de 28 % en 2012. La pluviométrie quantifiée sur le secteur (station météo Dole Tavaux) explique cet excédent avec 1 025,2 mm relevés en 2012 pour une moyenne fixée à 888,1 mm (période 1995-2010).

La moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur les douze mois (d’octobre 2017 à septembre 2018) de l’étude est de 4,368 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude « post-travaux » révèlent un niveau hydraulique similaire au module interannuel. A nouveau, la pluviométrie quantifiée sur le secteur explique ce niveau avec 869,1 mm relevés sur la période octobre 2017 - septembre 2018 pour une moyenne fixée à 888,1 mm.

La moyenne des débits mesurés lors de chacun des prélèvements sur la Glantine à Tourmont confirme des écoulements plus élevés lors de l’état initial (moyenne 2012 : 1,090 m3/s et moyenne 2017/2018 : 0,356 m3/s). Les débits quantifiés en 2017/2018 n’ont pas dépassé 1,354 m3/s (le 19/03/18) induisant des phénomènes de ruissellement moindre que ceux vraisemblablement rencontrés lors de l’état initial (débit maximal 2012 : 4,333 m3/s le 27/09/2012). La teneur moyenne en orthophosphates, tout en restant contenue, augmente sensiblement (de 0,177 à 0,187 mg/l). Si l’on écarte la valeur excessive et inhabituelle (0,52 mg/l le 23/10/2017) du suivi post-travaux, la moyenne 2017/2018 se monterait à 0,156 mg/l et la tendance serait alors à la baisse.

La teneur moyenne en nitrates (de 10,83 mg/l en 2012 à 10,68 mg/l en 2017/2018) apparait globalement stable. Mais si l’on écarte la valeur excessive et inhabituelle (20,2 mg/l le 16/04/2012) du suivi initial, la moyenne 2012 serait fixée à 9,98 mg/l et la tendance serait alors à la hausse lors du suivi post-travaux.

Les éléments organiques (COD et DBO5), azotés (nitrites et ammonium) ainsi que le phosphore total et les MEST voient leurs teneurs moyennes respectives diminuer lors du suivi post-travaux.

L’azote Kjeldahl, que ce soit en 2012 ou en 2017/2018, présente des valeurs se trouvant en totalité en dessous du seuil de quantification fixé à 1,0 mg/l.

Les phénomènes de ruissellement des terrains agricoles, au vu des conditions hydrologiques et pluviométriques, sont beaucoup moins importants en 2017/2018 que ceux observés en 2012. On aurait donc pu s’attendre à une diminution significative des teneurs en nitrates notamment.

En revanche, la dilution des concentrations en intrants, qu’ils soient d’origine agricole ou domestique a été moins élevée en 2017/2018 et traduit vraisemblablement une diminution des pressions associées.

#### 3.2.4 – Evolution des concentrations Vaux-sur-Poligny / Tourmont

| Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |
| --- | --- |
| Figure 24 : Evolution des concentrations moyennes sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny et à Tourmont en 2012 | Figure 25 : Evolution des concentrations moyennes sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny et à Tourmont en 2017/2018 |

En 2012, la totalité des éléments analysés voit leurs teneurs moyennes respectives augmenter entre la station positionnée en amont de Vaux-sur-Poligny et la station de Tourmont. La Glantine à Tourmont présente une charge particulaire, organique, azotée et phosphorée supérieure à celle évaluée en amont de Vaux-sur-Poligny, avec des teneurs qui mettent en évidence les pressions domestiques et agricoles sur ce bassin versant.

En 2017/2018, la situation est plus contrastée avec seulement 4 éléments qui voient leurs concentrations moyennes respectives augmenter entre Vaux-sur-Poligny et Tourmont. Il s’agit du COD (de 0,8 à 1,03 mg C/l), de l’ammonium (de 0,013 à 0,031 mg/l), des orthophosphates (de 0,036 à 0,187 mg/l) et du phosphore total (de 0,010 à 0,061 mg/l). Les autres éléments analysés voient quant-à-eux leurs teneurs moyennes diminuer. Les pressions semblent diminuer par rapport à 2012 mais il apparait difficile de déterminer si cela provient des efforts agricoles ou domestiques. Rappelons toutefois que des travaux d’assainissement ont été engagés et réalisés sur la commune de Buvilly depuis l’état initial 2012.

### 3.3 – Flux de pollution 2012 - 2017/2018

| Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |  | Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 26 : Evolution des flux sur la Glantine à Tourmont en 2012 et en 2017/2018

débits mesurés lors des campagnes de prélèvements (m3/s)				épisode pluvieux

temps « sec »

Comme on pouvait s’y attendre, les flux de pollution les plus élevés en 2012 sont majoritairement quantifiés lors des campagnes du 16 avril, 27 septembre et 28 novembre 2012, c’est à dire durant les périodes où les conditions hydrologiques étaient caractérisées par des débits très importants (les plus hauts relevés pour ce suivi, avec 0,876 m3/s le 16 avril, 1,383 m3/s le 27 septembre et 1,303 m3/s le 28 novembre).

En 2017/2018, les flux de pollution les plus élevés sont majoritairement quantifiés lors des campagnes du 19 mars 2018 et du 27 novembre 2017, au cours desquelles les débits sont les plus importants pour ce suivi, avec respectivement 0,712 m3/s et 0,452 m3/s.

L’azote Kjeldahl, que ce soit en 2012 ou en 2017/2018, présente des valeurs se trouvant en totalité en dessous du seuil de quantification fixé à 1,0 mg/l.

Figure 27 : Evolution des flux moyens hors MEST et Nitrates sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018

Figure 28 : Evolution des flux moyens (MEST et Nitrates) sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny en 2012 et en 2017/2018

Tributaires des écoulements relevés, les flux sont donc moindre pour le suivi post-travaux 2017/2018, en lien avec les niveaux hydrauliques respectifs (excédentaires de 28 % en 2012 et similaires au module interannuel pour la période 2017/2018 qui nous concerne).

### 3.4 – Flux de pollution Vaux-sur-Poligny / Tourmont

| Etat initial 2012 | Etat post-travaux 2017/2018 |
| --- | --- |
| Figure 29 : Evolution des flux moyens sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny et à Tourmont en 2012 | Figure 30 : Evolution des flux moyens sur la Glantine à Vaux-sur-Poligny et à Tourmont en 2017/2018 |

Que ce soit en 2012 ou en 2017/2018, Les flux moyens sont plus importants à Tourmont, en lien avec des débits moyens plus élevés sur cette station, malgré comme on l’a vu précédemment, des concentrations moyennes en MEST, DBO5, nitrites et nitrates qui sont en diminution.

### 3.5 – Résultats hydrobiologiques (IBD)

| Date inventaires | Indice de diversité de Shannon (bits/ind) | Richesse taxonomique (nb taxons/récolte) | Note IPS /20 | Note IBD /20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/07/2012 | 3,91 | 34 | 16,2 | 16,1 |
| 05/09/2018 | 3,59 | 28 | 15,5 | 15,8 |

Tableau 21 : Résultats des inventaires diatomiques sur la Glantine à Tourmont en 2012 et 2018

En 2012 à Tourmont, les indices diatomiques relevés sur la Glantine diminuaient au regard de ceux obtenus en amont de Vaux-sur-Poligny, avec une note IBD de 16,1/20 (16,6/20 à l’amont) et une note IPS de 16,2/20 (17,6/20 à l’amont). Le niveau correspondant selon l’IBD demeurait fixé à moyen mais perdait un niveau selon l’IPS (de bon à moyen).

Les diatomées en tête de cortège étaient Nitzschia dissipata, Amphora pediculus et Navicula reichardtiana. Cette dernière est plus tolérante à des niveaux moyens de saprobie ; elle est élective de milieux calcaires, eutrophes et moyennement riches en électrolytes.

Le peuplement diatomique analysé ici était, comme celui de Vaux-sur-Poligny, qualifié selon Van Dam (Van Dam & al, 1994) de β-mésosaprobe et d’eutrophe. Néanmoins, la Glantine à Tourmont présentait un niveau trophique et saprobique plus élevé qu’à Vaux-sur-Poligny.

En 2018, La note IBD est de 15,8/20 et la note IPS de 15,5/20 : la Glantine à Tourmont affiche un niveau moyen, comme en 2012 (IBD : 16,1/20 et IPS : 16,2/20) au regard du peuplement diatomique.

Comme en 2012 également, les indices diminuent par rapport à ceux obtenus (IBD : 16,7/20 et IPS : 16,3/20) en amont de Vaux-sur-Poligny. On assiste même à la perte d’un niveau d’état selon l’IBD (bon à l’amont et moyen sur cette station à Tourmont).

Le peuplement est dominé par trois taxa : Achnanthidium minutissimum sensu lato (ADMI), Cocconeis euglypta (CEUG) et Amphora pediculus (APED). ADMI est un complexe d'espèces aux écologie variées, bien que considéré strictement polluosensible pour l'IBD et l'IPS. Il est donc possible que ce taxon entraîne une surestimation de ces indices et de l'état biologique. CEUG et APED sont caractéristiques des milieux moyennement minéralisés, le premier indiquant un milieu mésosaprobe, le second un milieu mésotrophe. Le peuplement diatomique indique une possible surestimation de l'IBD et du potentiel biologique ainsi que la présence dans les eaux de la Glantine à Tourmont, de charges notables en matière organique et nutriments.

Le même constat qu’en 2012 est établi, à savoir un peuplement diatomique qualifié à Tourmont comme en amont de Vaux-sur-Poligny, de β-mésosaprobe et d’eutrophe selon Van Dam (Van Dam & al, 1994). Néanmoins, la Glantine à Tourmont présente toujours un niveau trophique et saprobique plus élevé qu’à Vaux-sur-Poligny.

Les indices IBD et IPS à Tourmont subissent une légère diminution par rapport à 2012 mais gardons à l’esprit que les conditions hydrologiques 2018 (basses eaux marquées de début juillet jusqu’au prélèvement du 05 septembre) sont plus contraignantes que celles de 2012 (conditions de hautes eaux début juillet pour un prélèvement le 25 juillet).

# CONCLUSION

## 1 – GENERALITES SUR L’ORAIN ET LA GLANTINE

Les opérations collectives PMBE menées sur l’Orain et sur la Glantine ont pour objectif de diminuer nettement la pression des élevages sur le milieu. Cela se traduit par une meilleure gestion de l’azote produite avec des capacités de stockage qui vont au-delà de la durée réglementaire, de façon à avoir une gestion plus agronomique de cet azote. Ceci est renforcé par le développement des surfaces concernées par des plans d’épandage qui permettent une gestion adaptée des effluents, en fonction des types de sol, de la topographie et de la période d’épandage.

L’étude menée en 2012 a eu pour objectif d’évaluer l’état initial de la qualité des eaux superficielles avant le lancement des opérations collectives PMBE sur les bassins versants de l’Orain (secteur amont) et de la Glantine (amont et aval). Elle a constitué l’état initial avant travaux de mise aux normes, qui a permis de montrer une charge polluante non négligeable en azote et phosphore d’origine agricole et domestique sur le bassin versant de l’Orain, de même que sur le bassin versant de la Glantine. Les agriculteurs ont eu 5 ans (délai maximum) pour réaliser les travaux après le dépôt de dossier relatif à cette opération collective.

L’objectif de la présente étude (suivi post-travaux mené en 2017/2018) est de permettre, au terme cette opération collective de mise aux normes des bâtiments d’élevage, d’établir de manière globale l'état actualisé de la qualité des eaux du bassin versant de l'Orain et de la Glantine après la mise en œuvre du programme d'actions prévu dans le cadre du Contrat de Rivière Orain et du programme de mise aux normes des bâtiments d’élevage. Cette étude doit également permettre de comparer l’état actuel (2017/2018) avec l’état initial (2012) au niveau de la qualité des milieux en tenant compte de l’évolution des pressions. Enfin l’efficacité des actions qui ont été mises en œuvre durant les cinq années de réalisation du Contrat de rivière Orain d’une part, et les travaux de mise aux normes des bâtiments d’élevage d’autre part, seront évaluées.

Les différents indicateurs agricoles recueillies lors de l’état initial 2012 et lors de l’état post-travaux 2017/2018, relatives à chacun des bassins versant concernés, ont été fournies par M. Stéphane JOUD (Chambre d’Agriculture du Jura).

En ce qui concerne le suivi post-travaux 2017/2018, les données agricoles et notamment les différents indicateurs ont certainement évolué depuis 2012, car certaines exploitations se sont agrandies, d'autres ont réalisé des travaux de mises aux normes... Néanmoins, il apparait impossible de mettre à jour ces indicateurs sans faire des enquêtes individuelles auprès de chaque exploitation. M. JOUD pense toutefois que ces éléments ont vraisemblablement peu changé et que s’il y a eu des évolutions, celles-ci vont dans le bon sens vis à vis des indicateurs agricoles : c'est à dire plus d'UGB aux normes, plus de surface avec un plan d'épandage, moins de rejets directs dans le milieu...

Les conditions hydrologiques et pluviométriques apparaissent très différentes entre ces deux suivis. Ces conditions environnementales sont toutefois prépondérantes dans l’évolution du niveau de qualité des eaux. Elles conditionnent en effet la dilution potentielle des intrants et elles favorisent ou non les phénomènes de ruissellement des terrains environnants (agricole, urbanisé…) ainsi que les phénomènes de lessivage des réseaux (eaux pluviales, eaux usées).

La station de référence utilisée pour l’analyse des écoulements est positionnée sur la Seille à Voiteur (U3404030). Le module interannuel sur cette station, calculé sur ans 53 ans est fixé à 4,370 m3/s.

En 2012, la moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur l’année s’élève à 5,630 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude « état initial » révèlent un excédent hydraulique de l’ordre de 28 % en 2012. La pluviométrie quantifiée sur le secteur (station météo Dole Tavaux) explique cet excédent avec 1 025,2 mm relevés en 2012 pour une moyenne fixée à 888,1 mm (période 1995-2010).

La moyenne des débits moyens mensuels mesurée sur les douze mois (d’octobre 2017 à septembre 2018) de l’étude 2017/2018 est de 4,368 m3/s. Les conditions hydrologiques rencontrées lors des 12 mois de l’étude « post-travaux » révèlent un niveau hydraulique similaire au module interannuel. A nouveau, la pluviométrie quantifiée sur le secteur explique ce niveau avec 869,1 mm relevés sur la période octobre 2017 - septembre 2018 pour une moyenne fixée à 888,1 mm.

Les flux de pollution quantifiés sur chacune des stations étudiées, que ce soit sur l’Orain ou sur la Glantine et pour chacun des suivis considérés, sont conditionnés par le niveau des écoulements. Ainsi les flux les plus élevés sont quantifiés lors des campagnes présentant des conditions hydrologiques caractérisées par des débits importants.

Tributaires des écoulements relevés, les flux sont donc moindre pour le suivi post-travaux 2017/2018, en lien avec les niveaux hydrauliques respectifs (excédentaires de 28 % en 2012 et similaires au module interannuel pour la période 2017/2018 qui nous concerne).

## 2 – BASSIN VERSANT ORAIN AMONT

L’Orain à Poligny n’a pas été prospecté en 2012 dans le cadre du suivi initial.

Au cours de ce suivi 2017/2018, les teneurs en MEST (≤ 4,2 mg/l) et en azote Kjeldahl (< 1,0 mg/l) sont faibles et ne traduisent aucune perturbation.

L’Orain à Poligny présente une charge élevée en nitrates et ce, tout au long de l’année (mini : 15,8 mg/l le 23 mai 2018 et maxi : 21,0 mg/l le 03 septembre 2018). Cette pression azotée continue (niveau de qualité passable selon le SEQ-Eau V2) traduit majoritairement l’activité agricole du secteur surplombant la commune de Poligny. La forte teneur en phosphore total relevée le 23 octobre 2017 (0,37 mg/l - état moyen) est vraisemblablement issue de rejets mal maitrisés provenant de la commune de Poligny, au vu des conditions hydrologiques et météorologiques stables. La totalité des autres éléments analysés se situe en conformité vis-à-vis de l’objectif de bon état.

L’Orain à Poligny présente un très bon état au regard de l’indice diatomique IBD, avec une note maximale de 20/20. Cette note indicielle est la plus élevée obtenue sur la totalité des stations étudiées, que ce soit en 2012 ou en 2018. L’IPS est en revanche moins favorable avec 16,8/20 et traduit certainement les pressions ponctuelles auxquelles est soumis l’Orain en tête de bassin.

En 2012, l’Orain à Brainans présentait une charge azotée et phosphorée non négligeable, soulignant la présence de pressions sur le bassin versant. Les teneurs les plus élevées des éléments phosphorés étaient recensées lors de conditions de basses eaux en février et août 2012 (orthophosphates : respectivement 0,19 et 0,37 mg/l - bon état et phosphore total : 0,21 mg/l - état moyen et 0,18 mg/l - bon état). Ces deux campagnes n’étaient vraisemblablement pas soumises au ruissellement des terrains agricoles (absence ou précipitations non-significatives). Les dysfonctionnements ponctuels du STEU de Poligny/Tourmont et de potentiels rejets domestiques mal maitrisés en étaient vraisemblablement à l’origine. L’activité agricole sur ce bassin versant se traduisait majoritairement par les teneurs en nitrates relevées (huit concentrations se situaient entre 10,4 et 13,0 mg/l sur les douze mois du suivi). La charge particulaire pouvait se montrer ponctuellement forte (35 mg/l - niveau passable le 16 avril et 75 mg/l - mauvais niveau le 27 septembre) lors d’épisodes de précipitations intenses induisant des conditions de hautes eaux instables et de ruissellement des terrains environnants. Hormis ces déclassements, la conformité vis-à-vis de l’objectif de bon état était respectée.

L’Orain à Brainans présentait un état moyen au regard de l’indice diatomique IBD, avec une note de 15,5/20. Le peuplement diatomique indiquait la présence d’une charge significative en matière organique et en nutriments. A nouveau les dysfonctionnements ponctuels du STEU de Poligny/Tourmont semblaient être la cause majoritaire de cette dégradation du niveau biologique selon l’IBD.

Au cours de ce suivi 2017/2018, l’Orain à Brainans présente une charge particulaire faible (MEST ≤ 11,0 mg/l) et ne traduisent aucune perturbation. Comme en 2012, la charge en nitrates est souvent élevée. En effet, sept concentrations sont supérieures à 10,0 mg/l (valeur limite de bonne qualité selon le SEQ-Eau V2) sur les onze campagnes et les valeurs ont comme amplitude : mini : 8,3 mg/l le 19 mars 2018 et le 03 septembre 2018, maxi : 15,6 mg/l le 27novembre 2017). Cette pression azotée continue traduit majoritairement l’activité agricole du secteur mais gardons à l’esprit que les dysfonctionnements ponctuels du STEU de Poligny/Tourmont et les éventuels rejets domestiques mal maitrisés participent à cette charge azotée. En effet, quatre campagnes effectuées en conditions de basses eaux stabilisées (20 juin, 02 juillet, 03 septembre 2018 et 23 octobre 2017) font état de teneurs très fortes en nitrites (1,37 mg/l : état mauvais - 0,69 mg/l : état médiocre), en orthophosphates (0,80 - 0,74 et 0,68 mg/l : état moyen) et en phosphore total (0,98 mg/l : état médiocre - 0,34 mg/l par deux fois et 0,221 mg/l : état moyen). La totalité des autres éléments analysés se situe en conformité vis-à-vis de l’objectif de bon état mais on relève globalement une tendance à la hausse par rapport à 2012.

Au niveau biologique, la situation se dégrade en 2018 avec un indice IBD se montant à seulement 12,4/20 ; le niveau d’état correspondant est désormais fixé à médiocre. Le peuplement diatomique traduit une charge notable en matière organique et significative en nutriments.

Mais comme on l’a vu, les dysfonctionnements ponctuels du STEU de Poligny/Tourmont et les potentiels rejets domestiques mal maitrisés semblent conditionner majoritairement la pression organique, azotée et phosphorée observée sur cette station positionnée à Brainans. Il apparait donc très difficile de quantifier la part agricole / assainissement.

De plus, les phénomènes de ruissellement des terrains agricoles, au vu des conditions hydrologiques et pluviométriques, sont beaucoup moins importants en 2017/2018 que ceux observés en 2012. On aurait donc pu s’attendre à une diminution des teneurs ; le lessivage des terrains agricoles ayant été moindre lors de ce suivi post-travaux. En revanche, la dilution des concentrations en intrants, qu’ils soient d’origine agricole ou assainissement a été moins élevée en 2017/2018 et explique certainement cette augmentation des concentrations moyennes.

L’efficacité des actions mises en œuvre durant les cinq années de réalisation du Contrat de rivière Orain et les travaux de mise aux normes des bâtiments apparaissent difficilement quantifiables, en l’état actuel, sur le Bassin de l’Orain Amont. Les pressions liées à l’assainissement sont en effet trop marquées pour analyser en détail l’incidence des opérations collectives PMBE.

## 3 – BASSIN VERSANT GLANTINE

En 2012, la Glantine en amont de Vaux-sur-Poligny présentait des concentrations faibles à très faibles pour l’ensemble des paramètres étudiés au cours des 12 campagnes du suivi, hormis en ce qui concerne l’élément nitrates qui présentait ponctuellement des teneurs non négligeables, notamment le 09/08/2012 avec 11,2 mg/l. Les épandages d'effluents de juin-juillet, couplés aux apports d'engrais minéraux, pouvaient expliquer cette élévation de la teneur en nitrates. Les quelques teneurs se situant à proximité des 10 mg/l (9,5 mg/l le 19/01/2012, 9,3 mg/l le 22/02/2012 et 9,5 mg/l le 25/10/2012) pouvaient être liées à l’activité agricole et/ou à l’absence de mobilisation par les végétaux en période de repos végétatif.

La note IBD était de 16,6/20 et la note IPS de 17,6/20. : la Glantine affichait un état moyen au regard de l’IBD. La qualité de cette station était en revanche qualifiée de bonne selon l’IPS. La conformité vis-à-vis de l’IBD était toutefois proche, la valeur limite entre l’état moyen et le bon état, étant fixée à 16,7/20. Le peuplement en place traduisait pourtant un milieu relativement préservé mais qui pouvait supporter des concentrations en nutriments.

Le caractère apical de cette station, située à quelques 600 mètres en aval de la source de la Glantine, lui permettait, semble-t-il, d’être relativement préservée des éventuelles pressions domestiques et agricoles présentes sur le bassin d’alimentation. La pression liée à l’élément nitrates, tout en restant contenue, demeurait bien visible pour ce suivi 2012.

Au cours de ce suivi 2017/2018, la Glantine en amont de Vaux-sur-Poligny présente des teneurs en MEST (hormis le 02 juillet 2018 avec 13,0 mg/l) faibles (< 10 mg/l) qui traduisent l’absence de perturbations notables. Comme en 2012, la Glantine en amont de Vaux-sur-Poligny présente donc des concentrations faibles à très faibles pour la grande majorité des paramètres étudiés au cours des 12 campagnes du suivi. Seul l’élément nitrates présente ponctuellement des teneurs non négligeables (niveau passable selon le SEQ-Eau V2), notamment le 23 octobre 2017 (14,3 mg/l), le 02 juillet 2018 (10,4 mg/l) et le 24 juillet 2018 (12,3 mg/l) mais surtout le 03 septembre 2018, campagne au cours de laquelle la teneur est clairement excessive (34,2 mg/l - niveau médiocre selon le SEQ-Eau V2). Elle s’accompagne d’une concentration élevée en nitrites (0,34 mg/l - niveau moyen selon la DCE). Pour cette campagne de septembre 2018 qui présente les écoulements les plus faibles de ce suivi (0,016 m3/s), aucun ruissellement ne semble pourtant intervenir, au vu des précipitations anecdotiques et de la charge particulaire relevée (MEST < 2,0 mg/l).

En 2018, les notes IBD et IPS sont similaires avec respectivement 16,7 et 16,3/20 : la Glantine à Vaux-sur-Poligny affiche une bonne qualité et gagne un niveau d’état par rapport à 2012. Ce gain est à nuancer car l’indice obtenu en 2012 est quasiment identique (IBD : 16,6/20). L’IPS quant à lui (16,3/20), subit une diminution notable par rapport à 2012 (17,6/20). Le peuplement diatomique indique la présence dans les eaux de la Glantine à Vaux-sur-Poligny des charges significatives en nutriments et dans une moindre mesure en matière organique. Malgré des indices IBD similaires, la situation se dégrade au vu des indices IPS et de l’évolution de la composition du peuplement diatomique. La pression croissante liée à l’élément nitrates principalement peut expliquer cette évolution. Gardons à l’esprit que les conditions hydrologiques 2012 étaient beaucoup plus favorables que celles de 2018.

Les teneurs moyennes en MEST, en nitrates et en orthophosphates subissent une augmentation pour ce suivi post-travaux. Les teneurs moyennes en COD et en DBO5 sont quant-à-elles en légère diminution. Les phénomènes de ruissellement des terrains agricoles, au vu des conditions hydrologiques et pluviométriques, sont beaucoup moins importants en 2017/2018 que ceux observés en 2012. On aurait donc pu s’attendre à une diminution des teneurs (nitrates principalement) ; le lessivage des terrains agricoles ayant été moindre lors de ce suivi post-travaux. En revanche, la dilution des concentrations en intrants, qu’ils soient d’origine agricole ou domestique a été moins élevée en 2017/2018 et explique certainement cette augmentation des concentrations moyennes.

En 2012, la Glantine à Tourmont présentait une charge particulaire, organique, azotée et phosphorée supérieure à celle évaluée en amont de Vaux-sur-Poligny, avec des teneurs qui mettaient en évidence les pressions domestiques et agricoles sur ce bassin versant. Les teneurs moyennes subissaient en effet des évolution notables au regard des MEST (de 1,53 mg/l en amont de Vaux-sur-Poligny à 4,78 mg/l à Tourmont), du COD (de 0,83 à 1,26 mg C/l), de la DBO5 (de 0,54 à 1,03 mg/l d’O2), des nitrates (de 7,78 à 10,83 mg/l) et des orthophosphates (de 0,03 à 0,18 mg/l).

En 2012 à Tourmont, les indices diatomiques relevés sur la Glantine diminuaient au regard de ceux obtenus en amont de Vaux-sur-Poligny, avec une note IBD de 16,1/20 (16,6/20 à l’amont) et une note IPS de 16,2/20 (17,6/20 à l’amont). Le niveau correspondant selon l’IBD demeurait fixé à moyen mais perdait un niveau selon l’IPS (de bon à moyen). La Glantine à Tourmont présentait un niveau trophique et saprobique plus élevé qu’à Vaux-sur-Poligny.

Au cours de ce suivi 2017/2018, la Glantine à Tourmont présente une charge organique et phosphorée supérieure à celle évaluée en amont de Vaux-sur-Poligny, avec des teneurs qui mettent à nouveau en évidence les pressions domestiques et agricoles sur ce secteur. Les teneurs moyennes augmentent sensiblement au regard du COD (de 0,80 mg C/l en amont de Vaux-sur-Poligny à 1,03 mg C/l à Tourmont), des orthophosphates (de 0,036 à 0,187 mg/l) et du phosphore total (de 0,010 à 0,061 mg/l). La pression azotée selon les nitrates semble diminuer (de 11,31 à 10,68 mg/l) mais si l’on écarte la valeur excessive et inhabituelle relevée en septembre 2018 en amont de Vaux-sur-Poligny (34,2 mg/l), la moyenne se monterait à 9,23 mg/l et la tendance serait alors à la hausse au niveau de Tourmont (10,68 mg/l).

Malgré des concentrations moyennes relativement proches liées à l’élément nitrates, on dénombre néanmoins neuf déclassements en niveau passable sur cette station contre quatre (trois déclassements en niveau passable et 1 en niveau médiocre) sur la station positionnée en amont de Vaux-sur-Poligny. La charge phosphorée ponctuellement forte nous laisse penser que des rejets directs mal maitrisés, qu’ils soient d’origine domestique ou agricole, subsistent encore dans le secteur. Rappelons que des travaux d’assainissement ont été engagés et réalisés sur la commune de Buvilly depuis l’état initial 2012. De possibles rejets mal maitrisés au niveau de Vaux-sur-Poligny, Poligny et Tourmont ne sont pas à exclure.

En comparaison à 2012, les teneurs moyennes en nitrates et en orthophosphates apparaissent globalement similaires. Les éléments organiques (COD et DBO5), azotés (nitrites et ammonium) ainsi que le phosphore total et les MEST voient leurs teneurs moyennes respectives diminuer lors du suivi post-travaux. Les phénomènes de ruissellement des terrains agricoles, au vu des conditions hydrologiques et pluviométriques, sont beaucoup moins importants en 2017/2018 que ceux observés en 2012. On aurait donc pu s’attendre à une diminution significative des teneurs en nitrates notamment. En revanche, la dilution des concentrations en intrants, qu’ils soient d’origine agricole ou domestique a été moins élevée en 2017/2018 et traduit vraisemblablement une diminution des pressions associées.

En 2018, La note IBD est de 15,8/20 et la note IPS de 15,5/20 : la Glantine à Tourmont affiche un niveau moyen. Le peuplement diatomique indique une possible surestimation de l'IBD et du potentiel biologique ainsi que la présence dans les eaux, de charges notables en matière organique et nutriments. Les indices diminuent par rapport à ceux obtenus (IBD : 16,7/20 et IPS : 16,3/20) en amont de Vaux-sur-Poligny. On assiste même à la perte d’un niveau d’état selon l’IBD (bon à l’amont et moyen sur cette station à Tourmont).

En 2012, on observait la même tendance à la baisse avec un IBD fixé à 16,6/20 en amont de Vaux-sur-Poligny contre 16,1/20 à Tourmont.

Pour les deux années de suivi, la Glantine à Tourmont présente un niveau trophique et saprobique plus élevé qu’à Vaux-sur-Poligny.

Les indices IBD et IPS 2018 à Tourmont subissent une légère diminution par rapport à 2012 mais gardons à l’esprit que les conditions hydrologiques 2018 (basses eaux marquées de début juillet jusqu’au prélèvement du 05 septembre) sont plus contraignantes que celles de 2012 (conditions de hautes eaux début juillet pour un prélèvement le 25 juillet).

L’efficacité des actions mises en œuvre durant les cinq années de réalisation du Contrat de rivière Orain et les travaux de mise aux normes des bâtiments apparaissent difficilement quantifiables, en l’état actuel, sur le Bassin de la Glantine. La station amont positionnée en amont de Vaux-sur-Poligny voit ses teneurs moyennes en MEST, nitrates et orthophosphates augmenter mais la dilution moins marquée en 2017/2018 des intrants peut expliquer cette élévation. Malgré cette hausse constatée à l’amont, on observe un maintien voire une diminution sensible des pressions à Tourmont. Rappelons que des travaux d’assainissement ont été engagés et réalisés sur la commune de Buvilly depuis l’état initial 2012. Mais comme on l’a vu, des rejets directs mal maitrisés, qu’ils soient d’origine domestique ou agricole, subsistent encore dans le secteur. L’analyse de l’incidence des opérations collectives PMBE apparait donc délicate, la pression agricole n’étant pas la seule s’exerçant sur ce bassin de la Glantine.

# ANNEXES

## ANNEXE 1 : GRILLE SEQ-EAU

| Classe de qualité | Bleu | Vert | Jaune | Orange | Rouge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de qualité | 80 | 60 | 40 | 20 |  |
| NITRATES |  |  |  |  |  |
| NO3- (mg/l) | 2 | 10 | 25 | 50 |  |
| MATIERES AZOTEES HORS NITRATES |  |  |  |  |  |
| NKJ (mg/l) | 1 | 2 | 4 | 10 |  |
| PARTICULES EN SUSPENSION |  |  |  |  |  |
| MES (mg/l) | 2 | 25 | 38 | 50 |  |

## ANNEXE 2 : DOCUMENTS CHAMBRE D’AGRICULTURE DU JURA

Station considérée comme référence : la Seille à Voiteur (U 3404030).

Station considérée comme référence : la Seille à Voiteur (U 3404030).

Station considérée comme référence : la Seille à Voiteur (U 3404030).